ZAKÁZKA NA OPRAVU A MODERNIZACI VÝTAHU V KUCHYNI

Technická data nového výtahu

| Místo instalace výtahu | SOŠ SOU Nymburk – kuchyň / pravý + levý |
| --- | --- |
| Druh | Hydraulický nákladní |
| Typ výtahu | Strojní zařízení |
| Nosnost | 500 kg |
| Počet stanic/nákladišť | 2/2 neprůchozí |
| Zdvih | 4140 mm |
| Jmenovitá rychlost | 0,15 m/s |
| Příkon | 3,0 kW |

Původní výtah bude demontován a nahrazen novým

- strojní zařízení dle n.v. 176/2008 Sb. + ČSN EN 81-41.

Provedení : 					strojní zařízení

- splňuje normu 				ČSN-EN 81 - 41

- splňuje Nařízení vlády 			č. 176/2008 Sb.

Šachta výtahu

| Šířka | 1 800 mm |
| --- | --- |
| Hloubka | 1 200 mm |
| Hlava | 3 070 mm |
| Prohlubeň | 700 mm |

Kabina výtahu

| Šířka | 1 250 mm |
| --- | --- |
| Hloubka | 1 050 mm |
| Výška | 2 020 mm s podhledem |

Technický popis

| Typ výtahu: | NGS 500 – stávající stav | Nový stav |
| --- | --- | --- |
| Druh: | Nákladní řetězový výtah NGS 500/0,18 | Hydraulický nákladní |
| Lanování: | 1 : 1 | 1 : 2 |
| Nosnost: | 500kg | 500kg |
| Prac. Zdvih: | 4,14m | 4,14m |
| Jmenovitá rychlost: | 0,18 m/s | 0,15 m/s |
| Počet stanic/nákladišť: | 2/2 neprůchozí | 2/2 neprůchozí |
| Pohon: | převodový jednorychlostní | hydraulický |
| Rozměr šachty: | 1800 x 1200 mm | 1800 x 1200 mm |
| Rozměr kabiny: | 1100 x 1100 mm | 1250 x 1050 mm |
| Kabinové dveře: | -- | 1 x celoplošná fotozávora 94 paprsků |
| Šachetní dveře: | ruční dvoukřídlé, šíře 1050 mm | ruční dvoukřídlé, šíře 1250 mm |
| Vodítka kabiny: | T 60 | T 82/A-5m |
| Vodítka protiváhy: | T 40 | -- |
| Protiváha | 2 x betonová | -- |

KABINA

Průchozí: 					NE

Stěny: 						Plalam

Čelní stěna: 					Plalam F42 PPS

Strop: 						Plalam F42 PPS

Osvětlení: 					podhledové Rainbow, poosvětlené LED páskami

Podlaha: 					podlahová krytina ALTRO / Fe slzičkový plech RAL 7032

Ovládací panel: 					výklopný panel Plalam, ovladací tablo nerez lesk

Madlo: 						hliníkové kruhové na zadní stěně

Zrcadlo:						ano / 600x900 mm

Doplňky:				 		ne

KABINOVÉ DVEŘE

Typ: 						ne

Světlý rozměr dveří š x v: 				--

Provedení: 					--

Fotozávora:					1 ks celoplošná fotozávora 94 paprsků

Doplňky:						--

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ: 						ruční dvoukřídlové

Světlý rozměr dveří š x v: 				1250 x 2 000 mm

Provedení křídel: 				RAL 7032

Provedení rámu: 				RAL 7032

Požární odolnost: 				bez PO - nepožadována

KONZOLE, VODÍTKA

Konzole klec:					regulovatelné ve třech osách, kotvení na svorníky

Vodítka klec:					T82 / 5m

Konzole protiváha:				--

Vodítka protáha:					--

POHON

Typ:						hydraulický

Motor:						3,0 kW

Encoder:					--

Tr. Kladka / lana					-- / 4 x Ø 10mm

Box LCmini - pro umístění hydrauliky		900x700x550mm / spodní skříň

900x700x250mm / horní skříň

PROIVÁHA					ne

Provedení:					--

Výplň:						--

ŘÍZENÍ VÝTAHU

Druh řízení: 					mikroprocesorové tlačítkové, jednoduché

pozn.						trvalý stisk tlačítka

rozvaděč do 3,0 kW

řízení mikroprocesorové

Bezstrojovnové provedení				ano

Skříň						700x520x155mm

uzamykatelný hlavní vypínač

ELEKTRO

Výbava: 					osvětlení šachty 230V

Nouzový sjezd:					ruční

Kazety:						1 x kabinový přivolávač / panel nerez

tlačítka volby stanic – trvalý stisk tlačítka

tlačítko zvonek

2 x stanicový přivolávač v provedení antivandal nerez

tlačítko volby

LCD digitální ukazatel polohy a směru jízdy ve všech stanicích

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat n.v. 176/2008 Sb. – strojní zařízení a ČSN EN 81-41.

Cenová nabídka nové technologie – výtah  :

Celkem za výtah bez DPH	,- Kč

Cena zahrnuje zhotovení projektové dokumentace technologie, dodávku zařízení, dopravu na místo montáže, montáž nového výtahu, montážní zkoušku po ukončení montáže, uvedení do provozu.

Související práce pro komplexní realizaci výtahu:

Demontáž výtahu:	,- Kč

Šachta výtahu:	,- Kč

Ubytování:	,- Kč

Stavební úpravy:	,- Kč

Zámečnické práce:	,- Kč

(dveře strojovny – vložka zámku dle ČSN 81.1)

Výpomocné (přesuny těžkých komponent):	,- Kč

Odvoz suti a ekologická likvidace odpadů:	,- Kč

Lešení v šachtě (pronájem, montáž a demontáž):	,- Kč

Celkem za související práce bez DPH :	,- Kč

Celkem za výtah a související práce bez DPH 	 ,- Kč

Celkem za 2 výtahy a související práce bez DPH 	 ,- Kč

DPH dle platné legislativy

V ceně je zahrnuto:

- vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahu včetně statického výpočtu nosných částí a konstrukcí pokud bude potřeba v případě zvýšení nosnosti výtahu, nebo jiných stavebních úprav, včetně schválení

- dodávka výše uvedeného materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti.

- všechny vyžadované zkoušky, revize a dokumenty potřebné pro uvedení výtahu do provozu,

- demontáž a montáž výtahu

- zámečnické a svářečské práce spojené s demontáží a montáží výtahu

- zednické práce

- doprava materiálu na staveniště, odvoz a ekologická likvidace celého výtahového zařízení vč. odpadu

- průběžný úklid staveniště

- zaškolení obsluhy, předání

Připravenost staveniště:

- přístup na pracoviště v době od 7:00 do 18:00 hod,

- uzamykatelný prostor pro uložení materiálu min. 8 m2

- odběr el.energie pro montáž bude řešen napojením na stávající el.instalaci strojovny výtahu

- jištění hlavního přívodu včetně vodiče do hlavního vypínače musí být dostatečně dimenzovány

- požadované rozměry kabiny budou dodrženy pouze v případě, že rozdíl ve svislosti výtahové šachty nebude

větší než +/- 10mm. V opačném případě se rozměry přizpůsobí svislosti výtahové šachty.

- povolení pro svářečské práce a dohled po ukončení prací

Dodací a platební podmínky

- doba odstávky výtahu bude max. 4 týdny

- termín dodávky výtahu se uskuteční do 16 týdnů od podpisu smlouvy

- předběžný termín realizace: 3. – 4. Q/2022

- úhrada faktury proběhne po předání a převzetí díla

Záruční doba

- na nově instalované konstrukce a pevně zabudované výtahové komponenty, výrobky a zařízení, včetně

montážních, konstrukčních a stavebních prací prodloužená záruka v délce 60 měsíců

- na ostatní nakupované součásti záruka výrobce, uvedená v záručním listu. Záruka se

nevztahuje na spotřební materiál a provozní náplně.

- záruka počíná běžet dnem uvedení výtahu do provozu na základě úspěšné úřední zkoušky. Dodržení výše uvedených záruk, je provádění pravidelných servisních úkonů v intervalech stanovených

výrobci.

Veškeré montážní práce budou provedeny pracovníky, kteří jsou na tuto činnost odborně kvalifikovaní.

Řídící systém výtahu není blokován pro jiné servisní organizace a k nastavení není zapotřebí spec. zařízení.

Součástí podmínek výběrového řízení bude zabezpečení servisu a revize výtahů. Na tyto činnosti bude uzavřena smlouva.