Popis předmětu plnění díla „Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy - PD“

(jedná se o: nádvoří, objekty technického zázemí, zárubní zeď)

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- Vypracování architektonické studie,

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení,

- vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele, včetně plánu BOZP zadavatele,

- inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení,

- výkon autorského dozoru

a další související činnosti ke stavbě „Rekonstrukce / revitalizace areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy“.

Jednotlivé stupně projektová dokumentace budou zpracovány v rozsahu a podrobnosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace bude vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů. V projektové dokumentaci budou prostorově zkoordinovány veškeré profese včetně koordinačních výkresů těchto profesí. Členění a značení stavebních a inženýrských objektů bude odvozeno z předchozího stupně projektové dokumentace. Součástí plnění je spoluúčast dodavatele na tvorbě odpovědí na dotazy účastníků v průběhu realizace veřejné zakázky pro zhotovitele stavby.

Architektonická studie

Architektonická studie se zaměřením na provedení zárubní zdi v návaznosti na zídky, zpevněné povrchy a vnější schodiště umístěné v areálu muzea a část zdi, jež je v majetku města Jílové u Prahy.

Projektová dokumentace

Zpracování projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby, která bude řešit několik problematických částí areálu:

- zárubní zeď a navazující vnitřní opěrné zídky i část zárubní zdi patřící městu a dále vybudování vhodných nových zpevněných povrchů a schodišť přiléhajících uvnitř areálu ke zdi, vnitřním opěrným zídkám a objektu konírny,

- budovu technického zázemí s trafostanicí (statické zajištění a oprava trhlin), nový dešťosvod a jeho zaústění do nové větve dešťové kanalizace,

- budovu garáží (statické zajištění a oprava trhlin) a zaústění dešťosvodu do nové větve dešťové kanalizace

- dešťová kanalizace – vybudování nové dešťové kanalizace podél západní strany budovy technického zázemí k odvodu srážkových vod z části střechy konírny a budovy technického zázemí (tj. vyloučení současné dešťové kanalizace vedoucí pod budovami technického zázemí a garáží) a vybudování jímky (cca 8 m3) na zadržování srážkových vod – s přepadem do dešťové kanalizace a vstupním poklopem, nová větev dešťové kanalizace, která by měla odvodnit nové povrchy mezi budovami technického zázemí a garáží a východní částí zárubní zdi, včetně jejího napojení do šachtice u brány do areálu na pozemku města; nové povrchy,

- splašková kanalizace – při řešení havárie na splaškové kanalizaci v budově technického zázemí bylo zjištěno, že splašková kanalizace je zaústěna do jímky, která má přepad,

  - k této jímce není dokumentace a není tedy zřejmé, kam jsou splaškové vody odváděny.  v rámci prací je nutné tento stav, vyřešit odpovídajícím způsobem; zpětné opravy poškozených cizích majetků využitých jako komunikace, deponie nebo zařízení staveniště (jejich uvedení do původního stavu)

- sondy a průzkumy potřebné pro provedení předmětu díla (nad rámec dokumentů, které má zadavatel k dispozici dle přílohy č. 6 této Výzvy),

- zpracování plánu BOZP,

Součástí plnění bude vyřešení koordinační situace fungování a zajištění přístupu návštěvníků do Muzea v průběhu realizace stavebních prací, včetně zajištění přístupu na pozemky dotčené realizací stavebních prací ve vlastnictví 3. stran.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr

Dokument bude zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr, a bude zpracován také pro zpracovanou projektovou dokumentaci ze strany společnosti ArtStat s.r.o., sídlem Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 03613755, s názvem „Statické zajištění a sanace poruch konstrukcí bývalé konírny, dokumentace pro provádění stavby, 2020.

Inženýrská činnost

Provedení všech profesních výkonů při výkonu inženýrských činností bude probíhat průběžně dle potřeby v jednotlivých fázích, ve kterých se bude daná akce nacházet. Dodavatel se zavazuje k provádění inženýrských činností, zajišťování služeb pro objednatele a jednání s příslušnými dotčenými orgány a úřady státní správy, zejména:

- Zajištění pravomocného stavebního povolení,

- Spolupráce se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení do dodavatele stavebních prací,

- Spolupráce, účast a činnost v rámci kolaudačního řízení.

Výkon autorského dozoru

Autorský dozor v průběhu realizace stavebních prací v následujícím rozsahu:

- sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště;

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;

- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby;

- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavatelem díla z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;

- kontrola a odsouhlasení detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů;

- vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, včetně vypracování kontrolních rozpočtů na tyto práce;

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;

- spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby;

- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí a testů;

- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;

- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace;

- případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

- poskytování spolupráce při zajištění podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.