# Příloha č. 6 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění

# „Taktické vesty pro výjezdové skupiny“

Obecné technické parametry

- Účel: Vesta je ochranný prostředek nad rámec stanovených OPPP zaměstnanců ZZS SČK. Povinnost použití vyplývá z Traumatologického plánu ZZS SČK z důvodu označení složky ZZS na místě zásahu mimořádné události nebo při spolupráci více složek IZS. Jedná se výstražný oděv s vysokou viditelností, který zvýrazňuje horní polovinu trupu bez paží. Je určena pro použití v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost -  především za zhoršených povětrnostních podmínek, snížené viditelnosti v noci a za denního světla a musí splňovat požadavky ČSN EN ISO 20471, třída 1 - výstražné oděvy s vysokou viditelností.

- Normy: Výrobek svým provedením je jako celek doplňkem OOPP a materiál tak musí splňovat požadavky ČSN EN  20471 - Oděvy s vysokou viditelností. Uchazeč předloží pro všechny materiály Certifikáty nebo zkušební protokoly o splnění EN ISO 20471.

- Materiál:

- základní materiál (použití přední a zadní díl, vnitřní kapsy) – 100 % polyesterové hedvábí, barva reflexní červená, osnovní filetový úplet;

- kapsový materiál (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty- ramenní a boční přesah) – 85 % polyester + 15 % bavlna, barva reflexní červená;

- reflexní plastový našívací pás – bílý mikroprismatický plastový pás 5 cm a pouze na ramenní části bílý mikroprismatický plastový pás s potiskem modré hvězdy života 5 cm široký;

- lata ZD a kapsy na pero - 100 % polyester (nebo 100 % polyester se zátěrem nebo membránou), barva reflexní červená;

- lemovací popruh – 20 mm široký barva černá (po zašití je 1 cm na vrchní straně a 1 cm na vnitřní straně olemované části);

- ostatní popruhy - barva černá - šíře dle popisu v ZD;

- velcra v barvě HiVis červené nebo oranžové;

- Reflexní nápis „ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČESKÉHO KRAJE“ - reflexní nápis je umístěn na zadním dílu v horní části, kde je našita lata v barvě reflexní červené barvě o rozměrech 10,5 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné konfekční velikosti. Nápis je vždy velkým hůlkovým písmem a je jednobarevný v reflexní stříbrné barvě. Doporučený front písma je bezpatkový Arial. Velikost nápisu je dána definovaným prostorem pro nápis v horní části zad. Nápis je vždy poměrově vycentrován. Výška písmen je 1,7 cm (+ 0,15 cm). Mezi řádky je mezera 1,7 cm (+ 0,2 cm). Potisk bude v souladu s normou ČSN EN ISO 20471 (retroreflexní vlastnosti nápisu).

- Barva: Základní barva vesty je fluorescenční červená, doplňkové barvy: bílé mikroprismatické plastové našívací retroreflexní pruhy bez hvězdy života (všechny horizontální a pouze na PD vertikální) nebo s hvězdou života (pouze ramenní části).

- Technické požadavky – parametry vesty

- Základní podkladový materiál vesty je v barvě fluorescenční červené.

- Složení základního podkladového materiálu: 100 % polyesterové hedvábí.

- Vesta je tvořena předními (dělenými díly) a zadním dílem. Přední díly a zadní díl jsou spojeny v místě ramen a boků regulačním systémem řešeným technologií stuhových uzávěrů v HiVis oranžové nebo HiVis červené barvě. Okraje vesty jsou olemovány lemovacím popruhem v barvě černé.

- Na levém předním dílu ve spodní části blíže zdrhovadla je našita z vnější strany měchová kapsa, rozměry 12 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16 cm (+/- 0,2 cm) výška, 3 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Kapsa je krytá patkou, zapínání na stuhový uzávěr shora. Přes kapsu a klopu kapsy jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže.

- Na levém předním dílu ve spodní části blíže bočního švu je našita z vnější strany měchová kapsa na vysílačku bez klopy, rozměry 8 cm (+/- 0,2 cm) šířka, 16 cm (+/- 0,2 cm) výška, 3,5 cm (+/- 0,2 cm) hloubka. Přes kapsu jsou našity dva retroreflexní pruhy široké 5 cm viz popis níže. Na kapse a uvnitř kapsy našity reflexní červené stuhové uzávěry (mechová část - šíře 4 cm a minimálně o délce 5 cm), pro přichycení poutka na vysílačku. Poutko na vysílačku je tvořené dvouma kulatými pruženkami o průměru 3-5 mm, dlouhými cca 15 cm. Tyto pruženky jsou všity na každé straně mezi černý popruh šíře 4 cm a délky 6 cm na jedné straně a 2,5 cm na druhé straně. Kratší popruh je plně podšitý černým stuhovým uzávěrem (háčková část) a delší je podšitý v délce 4,5 cm stuhovým uzávěrem (háčková část), tak aby volný okraj v délce 1,5 cm byl bez uzávěru pro lepší úchyt. V horním rohu kapsy (u měchu) blíže k bočnímu dílu je všitá zápinka v délce 5 cm a šíře 1 cm, která je z vnitřní starny podšitá háčkovou části stuhového uzávěru. Protikus stuhového uzávěru je našit na PD vesty nad tímto rohem. Tato zápinka slouží k zapnutí kapsy, pokud nebude uvnitř vysílačka. Její účel je připnutí měchové kapsy pevněji k vestě, aby nepřekážela v pohybu záchranáře, pokud bude prázdná.

- Na levém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm), rozdělená na dvě části s dvoucestným zdrhovadlem. Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháčky na jezdcích zdrhovadla jsou z tkalounu černého.

- Na pravém předním dílu ve spodní části jsou identické měchové kapsy jako na levém předním dílu našity zrcadlově oproti zdrhovadlu.

- Na pravém předním dílu je umístěna vnitřní prostorová kapsa, krytá na zdrhovadlo (minimálně 22 cm). Přístup do kapsy je z vnější strany vesty z boku od hlavního zdrhovadla. Taháček na jezdci zdrhovadla je z tkalounu černého.

- Vedle zdrhovadla kapsy pravého předního dílu je na prostorové kapse umístěn otevřený otvor na pero, rozměř šířka 3,5 cm (+ 0,2 cm), výška 13,5 cm (+ 0,2 cm) reflexně červené barvy s horním okrajem š cm v černé barvě.

- Stejná kapsa na pero je umístěná na levém předním díle mezi retroreflexním pruhem a svislou vnitřní kapsou.

- Vesta je vybavena regulačním systémem v oblasti ramen a boků. Regulační systém je tvořen přesahem jednotlivých dílů v oblasti ramen a boků, které jsou k sobě dvojitě sepnuty stuhovými uzávěry (tzn. přesahy zadního dílu na ramenou a přesahy předního dílu v bocích jsou dvojité a mezi ně je vložen přesah opačného dílu, který není dvojitý). Regulační systém je z kapsového materiálu a umožňuje jednotlivé velikosti regulovat minimálně o 10 cm po obvodu vesty (přes hrudník a pas) a minimálně o 5 cm po v oblasti ramen (dosahuje se tak rozšíření/prodloužení vesty). Regulace je technologicky řešena tak, aby i v případě nastavení na maximální hodnoty obvodu a délky, byla zachována dostatečná pevnost sepnutí předního a zadního dílu vesty a navržena tak, aby bylo možné používat jednu velikost vesty po celý rok (v maximálním rozmezí např. na zimní bundu, v minimálním rozmezí např. na košili).

- Retroreflexní materiál (plný mikroprismatický bílý plastový s potiskem modré hvězdy života ve shodě s normou EN 20 471) je našit v šířce 5 cm přes ramena. Dále retroreflexní pruh (plný mikroprismatický bílý plastový bez potisku v šíři 5 cm) je našit kolem obvodu spodní části vesty, a to konkrétně 1. pruh 5 cm široký, umístěný 5 cm od spodního okraje vesty, následuje 5 cm mezera a 2. pruh 5 cm široký, umístěný ihned nad uvedenou mezerou, na levém i pravém předním dílu svise mezi měchovou kapsou a sedlem a také na zadním díle horizontálně v oblasti horní části lopatek nositele.

- Všechny spodní měchové kapsy s patkou jsou zapínané na HiVis oranžové nebo HiVis červené velcro 4 cm široké. Délka velcra je vždy o 2 cm kratší než šířka dané kapsy na kterém je umístěné.

- Vesta se fixuje (zapíná) vepředu pomocí černého kostěného zdrhovadla (zoubky 5-6 mm).

- Na pravém i levém předním dílu vesty (cca 1 cm pod ramenní regulací) je našitá mechová část stuhového uzávěru (velcra) v barvě HiVis oranžové nebo HiVis červené o šířce 2 cm v délce 9 cm pro upevnění nápisu (funkce / osobního čísla) které jsou aplikovány na přířez z polyesterového materiálu s háčkovou části velcra a potisk je transferový reflexní stříbrný). Pod touto velcrovou částí je pouze na levé straně cca 2 cm pod ní našité poutko z tkalounu v barvě černé výška 3 cm (+ 0,2 cm) našité v šíři reflexního pásu (prošití je vertikální). Na levé straně je pod velcrovou části našitá další měchová část uzávěru o rozměrech - šířka 5,5 cm a délka 8,5 cm pro upevnění pouzdra ID karty, které není součásti dodávky vest.

- Na zadním dílu v horní části je našita lata v barvě reflexní červené o rozměrech 10,5 cm na výšku a v šířce dle šířky dílu příslušné velikosti s reflexním nápisem Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje.

- Vesta je vybavena na obou ramenou poutky na uchycení vysílačky (jsou to ramenní horizontální černé pevné popruhy šíře 2 cm, délky dle ramenní regulace. Tyto popruhy jsou všité mezi spodní a horní vrstvu vesty a prošité v kraji a pak na šířku reflexního pruhu prismatického). Poutka na konci regulačního systému na ramenech směrem k přednímu dílu s plastovým půlkroužkem o vnitřním průměru 2,5 cm. V lemování límce zadního dílu našito poutko zavěšovací se zpevněním proti vytržení.

- Nápadné materiály (výstražné materiály) – Základní podkladový materiál vesty, kapsový materiál a materiál zadní laty jsou v barvě fluorescenční červené. Výrobky musí být v souladu s normou ČSN EN ISO 20 471. Musí splňovat dané fluorescenční a reflexní vlastnosti, plochy a umístění na oděvu, vzdálenosti, šíři a umístění reflexních pruhů dle uvedené normy. Kromě standardních požadavků se u výstražných OOPP, které jsou vyrobeny z výše uvedených materiálů, požaduje uvádění parametru: „životnost – počet cyklů v praní“. Požaduje se životnost vesty na minimálně 50 běžných pracích cyklů doložené prohlášením dodavatele.

- Reflexní označení (pásy) – pás 5 cm našívací. Reflexní pásek, plný mikroprismatický bílý plastový s potiskem modré hvězdy života a bez potisku – viditelný ve špatných světelných podmínkách vhodný pro oděvy s vysokou viditelností. Páska odolná proti povětrnostním vlivům, nečistotám. Schválení produktu dle EN ISO 20471: 2013.

- Požadované velikosti: Velikostní sortiment ve velikostech S až 4XL.

- Šití a nitě:

- Volba pevnosti a pružnosti nití je vždy přizpůsobena pružnosti materiálu tak, aby nezpůsobovala zvlnění ve švech nebo naopak, aby se nitě tahem ve švech netrhaly.

- Šití musí být plynulé s řádným ukončením začátků a konců, začištěno bez odstávajících nití a zajištěno proti párání.

- Barvy nití jsou v odstínu svrchního materiálu, pokud není stanoveno jinak a nesmí narušovat výsledný komfort ani vzhled.

- Zipy (zdrhovadla) a ostatní doplňky

- Povoleny jsou vysoce kvalitní kostěné zipy (plastové). Musí být voleny v přiměřené síle k funkční části.

- Ostatní náležitosti výrobků

Jednotlivé vesty musí být dodány s následujícími údaji umístěnými na etiketě na vnitřní straně vesty (trvanlivými pro náležitý počet čisticích cyklů):

- název výrobce,

- rok výroby,

- velikost,

- materiálové složení,

- symboly pro údržbu a ošetřování dle ČSN EN ISO 3759

- piktogram o splnění ČSN EN ISO 20471

Při oblečení vesty nesmí být viditelné jakékoliv firemní nebo komerční označení.

Symboly pro ošetření vesty:

Každý dodaný výrobek bude zabalen v uzavřeném polyetylenovém či obdobném sáčku, na kterém je viditelně vyznačena velikost zboží. Dodávané kusy vest budou baleny v uzavřených krabicích s následujícími údaji:

- název výrobku, prodávající, velikost, počet kusů, měsíc/rok výroby/ a návod k údržbě.

- Ostatní požadavky

- Kupující si vyhrazuje právo kdykoliv obdržené výrobky technologicky testovat. Prodávající pro účely testování dodá na písemné vyžádání kupujícího vzorek použitého materiálu na OOPP o velikosti min. 0,5 m v plné šíři.

- Kupující si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. kapsičky pro identifikaci, barevné provedení detailu na výrobku apod.).

- Kupující požaduje, aby výrobky neměly na viditelných místech označení a loga prodávajícího (tato podmínka se netýká vnitřních částí oděvů, detailů na výrobku – např. taháček u zipu apod.).

- Kupujícímu požaduje záruku za jakost výrobků po dobu min. 24 měsíců (viz rámcová kupní smlouva).  Záruka počíná v platnost dnem obdržení výrobku na sklad kupujícího

Orientační nákres:

Materiál a základní sledované minimální parametry:

- Vlastnosti základního materiálu (použití přední a zadní díl, vnitřní a vnější kapsy - 100 % polyesterové hedvábí, barva reflexní červená, osnovní filetový úplet s oky o velikosti 1-2 mm vzdálené od sebe 3-4 mm, úplet je ve dvou vrstvách)

| UKAZATEL | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Plošná hmotnost dvou vrstev | g/m2 | 345 + 5 % | ČSN EN 12127 |
| sloupek Tažnost řádek | % % | min. 65 min. 50 | ČSN 80 0810 |
| Srážlivost v praní sloupek řádek | % % | max. + 2 max. + 2 po 5 praních při 60°C | ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 |
| Stálobarevnost v praní při 60 °C | Stupeň | 4-5/3-4/4 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v otěru Suchý sloupek řádek Mokrý sloupek řádek | Stupeň | 4-5 4-5 4-5 4-5 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Stálobarevnost v potu kyselý alkalický | Stupeň | 4-5/4/4 4-5/4/4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Stálobarevnost ve vodě | Stupeň | 4-5/4/4 | ČSN EN ISO 105-E01 |

- Vlastnosti kapsového materiálu (použití vnější kapsy a vybrané díly vesty - regulační přesahy a přední sedlo)(85 % polyester + 15 % bavlna, barva reflexní červená)

| UKAZATEL | JEDNOTKA | HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |
| --- | --- | --- | --- |
| Plošná hmotnost | g/m2 | 310 + 5 % | ČSN EN 12127 |
| osnova Pevnost v tahu útek | N N | min. 1500 min. 900 | ISO 13934-1 |
| Odolnost vůči oděru (Martindale) |  | > 5.000 | ISO 12947-2 |
| osnova útek Srážlivost v praní při 60 °C po 5. praních | % % | max. + 3 max. + 3 | ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 |
| Stálobarevnost v praní při 60 °C | Stupeň | 4-5/4/4 | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Stálobarevnost v otěru Suchý Mokrý | Stupeň | 4 4 | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Stálobarevnost v potu kyselý alkalický | Stupeň | 4 4 | ČSN EN ISO 105-E04 |
| Stálost za světla (škála 1-8) | Stupeň | 4 | ČSN EN ISO 105-B02 |

- Vlastnosti kapsového materiálu (kapsy na pero) a materiálu na zadní díl pro potisk a přířezy pro funkci a služební číslo (100 % polyester nebo 100% polyester se zátěrem nebo membránou, barva reflexní červená a černá)

| P. Č. | PARAMETR, JEDNOTKA | POŽADAVEK | ZKUŠEBNÍ NORMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celková plošná hmotnost (g/m²) | 175 ± 20 % | ČSN EN 12127 |
| 2. | Pevnost v tahu (N) - osnova - útek | min. 850 min. 750 | ČSN EN ISO 13934-1 |
| 3. | Srážlivost v praní při 60°C po 5. praních (%) - osnova - útek | max. ± 2 max. ± 2 | ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330 ČSN EN ISO 5077 |
| 5. | Hodnota pH vodného výluhu | 4,5 – 7,5 | ČSN EN ISO 3071 |
| 6. | Obsah volného formaldehydu (mg/kg) | nedetektovatelné | ČSN EN ISO 14184-1 |
| 7. | Obsah primárnych aromatických aminů (mg/l) | ˂ 0,05 | ČSN 62 1156 |
| 8. | Stálobarevnost (stupeň) - na světle - v praní - ve vodě - v suchém otěru - v mokrém otěru - v potu alkalickém - v potu kyselém | min. 4 min. 4 min. 4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 min. 3-4 | ČSN EN ISO 105-B02 ČSN EN ISO 105-C06 ČSN EN ISO 105-E01 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-X12 ČSN EN ISO 105-E04 ČSN EN ISO 105-E04 |

Ostatní parametry výše neuvedené (základních i doplňkových materiálů) musí splňovat příslušné požadavky ČSN EN ISO 20471. Materiály v kontaktu s pokožkou musí mít prokázánu zdravotní nezávadnost.

- Velikostní sortiment:

Kontrolní rozměry pro základní velikostní sortiment:

|  | Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ½ obvodu přes pas | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 71-76 |
| B | ½ obvodu přes prsa | 53-58 | 56-61 | 59-64 | 62-67 | 65-70 | 68-73 | 71-76 |
| C | Délka vesty | 54-59 | 54-59 | 57-62 | 57-62 | 57-62 | 60-65 | 60-65 |
| D | Délka náramenice | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| E | Výška průramku | 28-33 | 28-33 | 31-36 | 31-36 | 31-36 | 34-39 | 37-42 |

Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.

Povolená odchylka od stanovených rozměrů – 3 % až + 4 %.

Kupující si vyhrazuje dodání měřenek v počtu 10 ks. Kupující oznámí prodávajícímu požadované velikosti maximálně do 5 pracovních dní ode dne účinnosti smlouvy, a to písemně, na kontaktní údaje prodávajícího uvedené v kupní smlouvě.

Každý výrobek bude samostatně zabalen a označen tak, aby byla viditelná velikost výrobku.