Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

sportovně - rekreační areál vrchbělá

dokumentace PRO provedení STAVBY

SO 105 – ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

SO 105.01 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

LISTOPAD 2012

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ

Místo stavby	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

Investor	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora	Ing. Martin Šidlo

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

sidlo@kr-s.cz

Projektant	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant	Ing. arch. Jindřich Sova

Zpracovatelé části:		Ing. arch. Jindřich Sova

Část dokumentace			SO 105.01 Zázemí dětského hřiště

stavební část

Datum                                 listopad 2012

OBSAH

Textová část:										A4

Titulní list								1

Úvodní údaje								1

Obsah svazku							1

Technická zpráva

Výkresová část

Výkres	Název	                měřítko

A – 1		Výkopy	                 1: 50

A – 2	              	Základy  	                 1: 50

A - 3	                 	Půdorys 1.NP	                 1: 50

A - 4		Půdorys krovu			1: 50

## A - 5		Půdorys střechy			1: 50

A – 6a 	Řezy  A – A,			1: 50

A – 6b		Řezy  B -B,			1: 50

A - 7		Pohledy			1: 50

A - 8 			Tabulka dveří

A - 9			Tabulka oken

A - 10			Tabulka ostatních výrobků

A - 11			Tabulka klempířských výrobků

A - 12			Tabulka truhlářských výrobků

A - 13			Výztuž věnců

A – 14			Tabulka zámečnických výrobků

A – 15			Přehled skladeb

A – 16			Detail soklu

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

1)  Všeobecně

SO 105 Zázemí dětského hřiště je přízemní nepodsklepená budova. Objekt je navržen na obdélníkovém půdorysu 11,55 m x 6,45 m. Přitom je jedna podélná a jedna štítová stěna odsazena dovnitř, aby mohl vzniknout venkovní krytý prostor. Provozně se zde navrhuje pokladna, WC pro muže a ženy(imobilní), WC pro chlapce a dívky a sklad.

Pro úroveň +0,000 byla zvolena kóta 324,70 m n.m. výškového systému Balt p.v.

Objekt je umístěn v rámci aktivity SO 201 Dětská hřiště, vedle Dětské ZOO, od jihozápadu lemuje areál asfaltová komunikace. Příjezdová cesta a přístupová cesta pro pěší je ze JZ od stávající asfaltové komunikace.

2)  Výkopy

Geologický podklad území tvoří horniny svrchní křídy (křemenné a vápnité pískovce), které jsou místy proraženy tělesy třetihorních vyvřelin, které jsou odolnější proti odnosu a vystupují jako krajinné dominanty v podobě kuželů (např. Velký a Malý Bezděz, Ralsko). Jsou zde zastoupeny i organické sedimenty – rašeliny. Převládají zde chudé a kyselé půdy.

Samotná lokalita není územím, které je zdrojem nerostů, územím pro zvláštní zásahy do zemské kůry ani poddolovaným územím. Výkopy budou prováděny jako otevřený výkop. Pod podkladní beton bude položena vrstva štěrkopísku.

Sklony otevřených výkopů   se upřesní dle geologického průzkumu.

3)  Základy

Nosné obvodové stěny objektu jsou založeny na základových pasech šířky 400 mm hloubky 1000mm z prostého betonu C16/20. Vnitřní nosné stěny na pasech šířky 700mm,  sloupy na základových patkách 350x350mm hloubky 1000mm z prostého betonu C16/20.

4)  Hydroizolace

Objekt bude izolován proti zemní vlhkosti hydroizolačním souvrstvím z bitumenových modifikovaných  pásů určených pro střední radonové riziko.

5)  Nosné konstrukce

Nosné svislé konstrukce objektu tvoří obvodové zděné stěny z keramického zdiva Porotherm 40 EKO+ Profi DRYFIX.

parametry zdiva:

třída objemové hmotnosti (kg/m3) 640,

pevnost v tlaku P6, P8,

vážená laboratorní neprůzvučnost Rw (dB) 45,

požární odolnost REI 120 DP1,

tepelný odpor zdiva bez omítek RU (m2K/W) 3,94,

součinitel tepelné vodivosti bez omítek λU (W/mK) 0,101,

součinitel prostupu tepla bez omítek Uext (W/m2K) 0,24.

Na obvodové stěny bude proveden železobetonový věnec, do kterého bude prostřednictvím ocelových čepů přikotvena pozednice. Objekt bude ve dvou místech věnci příčně propojen. Oba ztužující věnce jsou navrženy z betonu C20/25-XC1(cz) s podélnou výztuží 10 505 (R)

Vnější sloupky jsou dřevěné 140x140mm.

Vodorovné nosné konstrukce nad otvory jsou tvořeny systémovými překlady .

6) Krov

Krov je navržen jako hambalek, přičemž odskočená obvodová stěna podepírá jak kleštiny.   Vazby jsou po 1,10 m, vnější sloupky 140/140mm po 3,30 m. Na vnějších sloupcích bude uložena vaznice 160/160 mm. Krokev 100/160mm a kleštiny 2x80/160mm budou spojeny čepem ø20. Kleštiny budou stěnou mezi vnitřním prostorem a terasou procházet a budou zde uloženy na podkladku z tvrdého dřeva. Záklop bude z prken tloušťky 25 mm na latích, krytinou krovu je plech

Prostor pod krovem bude přístupný dvěma poklopy v podhledu.

V úrovni spodní strany kleštin je dřevěné bednění a na něm  je navržena parotěsná zábrana – třívrstvá fólie lehkého typu s reflexní hliníkovou vrstvou (pro zvýšení faktoru difúzního odporu a pro odraz části sálavé složky tepla do interiéru). Při montáži parozábrany je nutné věnovat zvýšenou pozornost napojení parozábrany na obvodové zdivo. V napojení parozábrany na zdivo se vytvoří „vrása“ pro možnost dilatačního pohybu hambalků a v místě upevnění parozábrany na zdivo se použije vhodná lepící páska vč. příslušné lišty a penetrace omítky pod spojem. Přesah parozábrany na zdivo bude min. 50mm. Při provádění parozábrany je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu provedení spojů jednotlivých pásů parozábrany a kvalitnímu provedení prostupů instalací parozábranou. Parozábrana bude mechanicky kotvená (pomocí sponkování) k bednění z OSB desek nebo prken, spoje jednotlivých pásů budou s přesahem min. 100mm zajištěné pomocí oboustranně lepící butylkaučukové pásky.

7) Střecha

Na budově je sedlová střecha. Střešní pláště tvoří podbití z desek dřevoštěpkových nebo z fošen, krytina je zvolena plechová, materiál titanzinkový plech. Odvodnění střech je řešeno okapními žlaby. Odvětrání je řešeno provětrávací síťkou výšky 100mm mezi krokvemi.

##### S1 plechová krytina

- TiZn plech svitkový 0,80 mm, předzvětralý

- pojistná izolace-systémová vložka

- prkenné bednění 25 mm

- kontralatě 40 mm

- pojistná hydroizolace

- krov - odvětrávaný střešní prostor

- difuzně otevřená, větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepícím okrajem.

- tepelná izolace – pás z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaný, D=0,039 W m-1K-1, kladený ve dvou vrstvách 220 mm

- dřevěné bednění z desek OSB 4 (P+D)  22 mm

- parozábrana – třívrstvá fólie lehkého typu pro regulaci vodních par a AL vložkou, propustnost vodní páry rd=150m

- volný prostor nad podhledem pro vedení instalací

8)  Nenosné stěny a příčky, a podhled

V objektu jsou navrženy příčky o tloušťkách 115 mm a 140 mm z cihelného zdiva  POROTHERM 11,5 P+D a POROTHERM 14 P+D. V případech příčky se zavěšeným WC je příčka tvořena zdivem Porotherm P+D tl. 140mm nebo obvodovou stěnou a dozděnou předstěnou z pórobetonových tvárnic tl. 150 mm a výšce cca 1200mm.

Součástí dodávky jsou také veškeré kotvící prvky příček, případné separace jednotlivých vrstev, provedení definovaných prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, včetně zajištění nadpraží,  hranové lišty a tmely „plošně návazných konstrukcí“.

Zděné příčky budou založeny na separační fólii do maltového lože min tl. 10mm, přičemž se vynechají mezery pro osazení zárubní a případných prostupů, dle výkresové dokumentace stavebních půdorysů, řezů a tabulky dveří.

V průběhu vyzdívání jednotlivých řádků příčky bude zajištěna svislost a pravoúhlost zabudovaných elementů případně zárubní, v celé jejich výšce a ploše.

Styky kolmých zděných příček budou provázány v každé druhé vazbě.

Zdění příček bude provedeno v souladu s technologickým předpisem výrobce použitého zdiva ( fa. Porotherm) a při použití předepsaných pracovních pomůcek.

V objektu je SDK podhled, zavěšený pod krovem,.

P1 SDK podhled

- rošt kovový

- sádrokartonové desky impregnované (bez požární odolnosti) 2x12,5 mm (s překrytím spojů sklovláknitou mřížkou a se spárováním desek sádrokartonářskou stěrkou – 2x

- akrylátová penetrace

- tenkovrstvá jemně štukovaná omítka vhodná na sádrokarton

Je nutné dbát na to, aby rozvody VZT a elektroinstalace byly upevňovány ke konstrukci na OSB desky nebo dřevěné bednění v místě kleštiny a ne v poli a minimalizovat počet upevňovacích závěsů.

9)  Podlahy

Vnitřní skladba A1 keramická dlažba:

- keramická dlažba 10 mm

- flexibilní malta 10 mm

- nátěrová hydroizolace

- betonová mazanina vyztužená sítí Ø4 100/100  50 mm

- separační folie

- EPS polystyren  80 mm

- hydroizolace  z SBS modifikovaných pásů pro střední radonové riziko

- podkladní beton 100 mm

- podsyp 200 mm

Vnější skladba A2 betonová zámková dlažba:

- betonová zámková dlažba 80 mm

- kladecí vrstva písek 0-4 mm 40 mm

- vyrovnávací podkladní vrstva stěrk 0-16 mm 100 mm

- ochranná vrstva hrubý štěrk 300 mm

- betonový obrubník do zavlhlého betonového lože

Vnější skladba A3 okapní chodník:

- kačírek světle hnědý frakce 16/22 mm 200 mm

- štěrkový podsyp 500 mm

- ochranná nopová fólie na ochranu izolace soklu, betonový obrubník do zavlhlého betonového lože

10)  Úpravy povrchů

10.1 vnitřní

Stěny

- omítka univerzální POROTHERM tl 10mm + malba

+obklad keramický do výšky 2000mm v místnostech dle tabulky

10.1 vnější

F1 dřevěná fasáda – obklad prkny:

- smrková prkna 120/20 mm nasvislo, střídavě, lazura

- kontralatě cca 40/60 mm vodorovně

- latě 40/60 svisle

- lehčená omítka 20 mm

Je nutno použít hmoždinky do Porothermu, nevrtat příklepem.

- Hranoly roštu ošetřit ze všech stran nátěrem proti dřevokazným houbám

- Hranoly připevnit pouze na rovný podklad

- na spodní konstrukci použijte vysušené dřevo (vlhkost dřeva max. 18%)

- krycí prkna se připevní přímo ke spodní konstrukci, sešroubování krycích prken s dolními prkny není přípustné (může vést k tvorbě trhlin)

- při „přiznaných“ vrutech či hřebících je nutno použít vruty s kvalitní korozivzdornou povrchovou úpravou (naprosto nezbytné u vnějšího použití) nebo nejlépe z nerezové oceli

- nezapouštět šrouby při připevňování fasádních profilů příliš hluboko do dřeva, hlava šroubu spojitě s povrchem prkna

- předvrtat otvory pro šrouby na koncích prken nebo zachovejte min. vzdálenost 3 cm od konce prkna

- hranu prken u soklu zkosit (zlepšení vysychání dřeva)

11)  Výplně otvorů

11.1  Dveře

V objektu jsou dřevěné dveře osazené do dřevěné nebo ocelové zárubně, viz tab.dveří.

11.2 Okna

Okna jsou dřevěná, standard Eurookno, otevíravá  a sklápěcí, v případě pokladny šoupací, s izolačním dvojsklem, viz tab. oken.

12) Tepelné izolace

Tepelná izolace o tl. 220 mm je umístěna na dřevěném bednění. K ochraně tepelné izolace bude na izolaci volně položena kontaktní difuzně otevřená větrotěsná pojistná hydroizolace s integrovaným samolepícím okrajem.

V podlaze - EPS tl.80mm.

V soklu - XPS tl.80mm

V místě železobetonového věnce je přidána izolace o tl. 130 mm.

13) Klempířské práce

Klempířské práce zahrnují plechovou krytinu střech, okapní žlaby, kotlíky a svody,  oplechování kraje střechy, závětrnou lištu, oplechování parapetů oken.

Klempířské výrobky budou dodány v běžném standardu z materiálu předzvětralý titanzinkový plech v tl. 0,8 mm. Pod TiZn plech je nutné použít systémovou vložku dle doporučení výrobce, místo pojistné hydroizolace.

Při výrobě a montáži klempířských stavebních výrobků nutno dodržovat ČSN 733610 „Klempířské práce stavební“ a požadavkům na zpracování titanzinkového plechu.

14) Truhlářské výrobky

Jedná se o parapetní desky a okenice oken. Přehled truhlářských výrobků je v tabulce A 12.

15)  Doplňky sociálního zařízení

15.1)	Doplňky pro běžné sociální zařízení

Pro běžné sociální zařízení se uvažuje s následujícími výrobky:

- dávkovač tekutého mýdla

- zásobník na papírové ručníky

- odpadkový koš s víkem na pedál

- zásobník toaletního papíru

- kartáč na čištění klozetových mís s pouzdrem

15.2)	Doplňky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Vybavení sociálního zařízení pro zdravotně postižené musí splňovat normy a

předpisy pro vybavenost sociálního zařízení určeného tělesně postiženým.

Doplňky uvedené v 15.1 budou doplněny o.

- vodorovné madlo na dveře

- svislé madlo  délky 300 mm bude osazeno vedle umyvadla

- dvojice sklopných madel – podél klozetové mísy

- přebalovací pult

16) Požární ochrana

Posouzení  požární bezpečnosti bylo provedeno podle norem ČSN 73 802,

73 0804, 73 0810, 73 0873, 73 0848 a dalších navazujících norem a předpisů.

viz projekt PBŘS.

17) Závěr

Technická zpráva pro stavební část obsahuje přehledný popis konstrukcí, materiálů a prací obsažených v dokumentaci.

Stavba bude realizována za použití konstrukcí, materiálů a zařízení v standardu, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost, včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným českým státním, oborovým nebo podnikovým normám. U výrobků a materiálů pro požární zabezpečení nutno doložit atesty.

V Praze, listopad 2012 						Vypracoval:													Ing. arch. Jindřich Sova

Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

sportovně - rekreační areál vrchbělá

dokumentace PRO provedení STAVBY

SO 105 – ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

rozpočet

LISTOPAD 2012