A-15

#### SO 105 Zázemí dětského hřiště - skladby

### A	DLAŽBY, VNĚJŠÍ POVRCHY

vnitřní skladba A1 keramická dlažba:

- keramická dlažba 10 mm

- flexibilní malta 10 mm

- nátěrová hydroizolace

- betonová mazanina vyztužená sítí Ø4 100/100  50 mm

- separační folie

- EPS polystyren  80 mm

- hydroizolace  z SBS modifikovaných pásů pro střední radonové riziko

- podkladní beton 100 mm

- podsyp 200 mm

vnější skladba A2 betonová zámková dlažba:

- betonová zámková dlažba 80 mm

- kladecí vrstva písek 0-4 mm 40 mm

- vyrovnávací podkladní vrstva stěrk 0-16 mm 100 mm

- ochranná vrstva hrubý štěrk 300 mm

betonový obrubník do zavlhlého betonového lože

vnější skladba A3 okapní chodník:

- kačírek světle hnědý frakce 16/22 mm 200 mm

- štěrkový podsyp 500 mm

ochranná nopová fólie na ochranu izolace soklu, betonový obrubník do zavlhlého betonového lože

##### F	FASÁDY

F1 dřevěná fasáda – obklad prkny:

- smrková prkna 120/20 mm nasvislo, střídavě, lazura

- kontralatě cca 40/60 mm vodorovně

- latě 40/60 svisle

- lehčená omítka 20 mm

- zdivo porotherm 40 EKO+ Profi  DRYFIx

- vnitřní omítka POROTHERM (keramický obklad v. 2000 mm – dle půdorysu)

F2 sokl:

- silikonová omítkovina se zvýšenou odolností proti plísním, střední šedá

- penetrační nátěr

- XPS 80 mm

- lepidlo

- HI lepenka

- betonový základ

### S	Střecha

##### S1 plechová krytina

- TiZn plech svitkový 0,80 mm, Legování EN 573, Falcovací kvalita EN 1396, lakovaný světlá šedá

- pojistná izolace-systémová vložka

- prkenné bednění 25 mm

- kontralatě 40 mm

- pojistná hydroizolace

- krov odvětrávaný střešní prostor

- větrotěsná pojistná hydroizolace

- tepelná izolace – pás z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí, hydrofobizovaný, D=0,039 W m-1K-1 kladená ve dvou vrstvách 220 mm

- dřevěné bednění z desek OSB 4 (P+D)  22 mm

- parozábrana – třívrstvá fólie lehkého typu pro regulaci vodních par a AL vložkou, propustnost vodní páry rd=150m

- volný prostor nad podhledem pro vedení instalací

### P	PODHLED

##### P1 SDK podhled

- rošt kovový

- sádrokartoné desky impregnované (bez požární odolnosti) 2x12,5 mm (s překrytím spojů sklovláknitou mřížkou a se spárováním desek sádrokartonářskou stěrkou – 2x

- akrylátová penetrace

- tenkovrstvá jemně štukovaná omítka vhodná na sádrokarton