Spojprojekt Praha a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00  Praha 4

MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

dokumentace PRO provedení stavby

SO 101 – centrální objekt

část:101.01  ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ

červenec 2012

revize březen 2014

ÚVODNÍ ÚDAJE

Název akce	MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Místo stavby:	obec Bělá pod Bezdězem

katastrální území Vrchbělá

okres Mladá Boleslav

pozemky parc. č. viz příloha

Investor:	Středočeský kraj

Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

Zástupce investora:	Stanislav Prokop

projektový a finanční manažer

Odbor regionálního rozvoje

prokop@kr-s.cz

Projektant:	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.

Bystřická 1709/9

140 00 Praha 4

Hlavní inženýr projektu:	Ing.arch. Jindřich Sova

jindrich.sova@spojprojekt.cz

tel.: +420 261 004 137

mobil: +420 602 274 063

Zodpovědný projektant :     Ing. Eva Kroftová

Zpracovatelé části:             Ing. Eva Kroftová

Část dokumentace:	           SO 101.01 Centrální objekt – vrchní stavba

stavební část

Datum:                                březen 2014

OBSAH

Textová část:										A4

Titulní list								1

Úvodní údaje								1

Obsah svazku							1

Technická zpráva						           8

Výkresová část

Výkres	Název	                měřítko

A  01 	Výkopy	                 1:50

A  02	Základy	                 1:50

A  03/r4	Půdorys 1.PP – r 4 	                 1: 50

A  04/r4	Půdorys 1.NP – r 4	                 1: 50

A  05	 	Půdorys 2.NP			1: 50

A  06		Půdorys 3.NP			1: 50

A  07		Krov			1: 50

## A  08		Půdorys střechy			1: 50

A  09/r2 	Řez A-A, A´-A´– r2			1: 50

A  10/r2 	Řez B-B– revize 2			1: 50

A  11		Řez C-C, C´-C´– r2			1: 50

A  12		Řez D-D			1: 50

A  13		Pohled jižní			1: 100

A  14 		Pohled severní			1: 100

A  15		Pohled západní			1: 100

A  16		Pohled východní			1: 100

A  17 			Tabulka dveří a prosklených stěn

A  17b			Tabulka dveří požárně odolných

A  18			Tabulka oken a balkónových dveří

A  19			Tabulka zámečnických výrobků

A  20			Tabulka truhlářských výrobků

A  21			Tabulka klempířských výrobků

A  22			Tabulka překladů

A  23			Přehled skladeb konstrukcí –

A  31	Krov galerie – revize 1

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### Úvod

V revizním obláčku jsou vyznačeny změny dokumentace, tedy dodávky a práce, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení. Ve výkresech jsou schématicky vyznačeny a jednoduše popsány. Ve výkresech nejsou vyznačeny některé plošné práce jako malby, rohové a dokončovací lišty obkladů, revizní dvířka ZTI a dále některé práce typu nakládání výkopku, přemístění výkopku apod.

1)  Všeobecně

Centrální objekt SO 101 je  navržen jako jednoduchá stavba s použitím tradičních materiálů, řešení je vedeno snahou o určitou parafrázi prvků lidové venkovské architektury. Centrální objekt je kombinací více funkcí, zejména ubytování a výstavního prostoru, tomu odpovídá rozčlenění na dvě hmoty, propojené komunikačním kloubem.

Uspořádání centrálního objektu mimo jiné odpovídá jeho orientaci vůči okolním komunikacím, výškovému spádu okolního terénu i světovým stranám. Před jeho jižní fasádou při hlavní komunikaci a cyklotrase č. 3045 se navrhuje celoročně prosluněná plocha pro občerstvení cyklistů, za jeho severní fasádou plocha terasy SO 312 pro konzumaci jídel v částečně zastíněném prostředí, tato plocha se rovněž obrací k inlinovým drahám, jako další výrazné funkci a pohybové aktivitě. Předpokládá se, že v ploše severní terasy budou ponechány stávající stromy, budou využity pro zapojení centrálního objektu do terénu a okolního prostředí.

Centrální objekt SO 101 sestává ze dvou propojených částí – obdélníkové části s třemi nadzemními podlažími (přízemí, patro a podkroví) a dvoupodlažní (podzemí, přízemí) části - galerií. Galerie využívá přirozeného sklonu terénu, má podzemní podlaží přímo přístupné zvenku na severu. V malé části podzemí proniká i pod vyšší část objektu, v této části je umístěna úniková cesta se schodištěm. Obě části objektu jsou vzájemně oddilatovány. Centrální objekt je navržen se šikmými střechami s plechovou krytinou, fasády s použitím pouze přírodních materiálů – s dřevěnými a kamennými obklady, v 2.np s průběžnou lodžií a balkonem na jižní a severní straně.

Pro úroveň +0,000 byla zvolena kóta 318,60 m n.m. výškového systému Balt p.v.

Využití centrálního objektu předpokládá v 1.np obdélníkové části objektu restauraci s teplou kuchyní pro 80 osob s 2,5 násobnou obrátkou u stolu v době oběda, celkem 350 hlavních jídel za den, občerstvení přes výdejní okénko, nebo formou jednoduchého výdejního pultu pro 150 osob za den, zázemí těchto provozů a na severu navazující SO 312 - venkovní terasa s možností podávání jídel.  Dále hala, sklad kol a sociální zařízení pro veřejnost. Galerie v 1.np, přístupná buď z  terasy SO 312 nebo přes halu, bude využívána pro expozice historie a přírodních charakteristik kraje atp.

V 2.np a 3.np je navrženo ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, v 2.np s terasami. V 2.np je byt pro rodinu správce o velikosti 3+kk, v 3.np společenská místnost.

V 1. pp je zvenku přístupná půjčovna a servis bruslí a kol, kancelář aktivit – inline, lanové centrum, cyklotrial a paintball, WC pro návštěvníky těchto aktivit, garáž pro mechanizmy na údržbu tras a ploch, event. pro auto nebo auta správce. V suterénu jsou dále umístěny technické místnosti – strojovna VZT, ZT s jímkou pro přečerpávání kanalizace, sklady a místnost pro úklid.

2)  Nosné konstrukce

Nosné svislé konstrukce objektu tvoří obvodové zděné stěny, zděné stěny vnitřní schodišťové, železobetonové stěny výtahové šachty, železobetonové sloupy a v 3.nadzemním podlaží ocelové sloupky.  V podzemním podlaží budou obvodové stěny zděné z prolévacích tvárnic tl. 400 mm a vybetonované, v nadzemních částech z keramického  zdiva - keramických tvarovek skladebné tl. 450 mm ( v 1.np POROTHERM PROFI 44, v 2.np POROTHERM 44 P+D), vnitřní nosné stěny budou zděné z keramických tvarovek skladebné tl. 300 a 400 mm (POROTHERM P+D), pevnost dle statických požadavků.

Severní stěna galerie je řešena jako sendvičová s dřevěnými nosnými prvky.

Strop 1.np tvoří železobetonová deska tloušťky 250 mm zesílené hlavicemi vždy pro dva sloupy, ve východní části průvlaky. Strop 2.np tvoří železobetonová deska tloušťky 250 mm, pod ocelové sloupky 3.np jsou navrženy železobetonové průvlaky. Překlady v nosných stěnách jsou použité systémové POROTHERM, v části 1.np jsou tvořené monolitickým trámem, v určitých případech jsou použity prvky ocelové.

Terasa v 2.nadzemním podlaží na jižní straně objektu je nesena vnějšími sloupy zděnými z lomového kamene. Terasa na severní straně v 2.nadzemním podlaží je železobetonová konstrukce nesená  dřevěnými venkovními sloupky 200x200 mm a´ 4100 mm, kotvenými do základových patek. Desky teras jsou připojeny ke stropní desce pomocí prvků s přerušeným tepelným mostem

Nosné ocelové konstrukce zahrnují nosné sloupky 3.np kotvené do stropní konstrukce a dále některé prvky krovu.

Podrobné řešení viz SO 101.02 - část Statika.

Šikmý strop nad galerií je řešený jako stupňovitý, dřevěný z  příčných nosných lepených trámů osazených na železobetonové věnce, mezi přiznanými lepenými trámy bude dřevěný podhled z hoblovaných prken, spojených na pero a drážku. Na lepené trámy bude položená parozábrana.

3) Střechy

Na budově jsou navrženy šikmé střechy, které se liší spádem a skladbou střešního pláště. Krytina je zvolena plechová, materiál titanzinkový plech.

Střecha třípodlažní části objektu je řešena jako sedlová ve spádu 33 s průběžnými podélnými vikýři 21. Konstrukci střechy tvoří krov s ocelovými prvky – nosné sloupky, vaznice a pásky. Ostatní prvky – krokve, kleštiny atd. jsou dřevěné. Konstrukce je řešena s odvětrávanou vrstvou tvořenou kontralatěmi.

Nosnou konstrukci pultové střechy galerie tvoří lepené trámy, na lepených trámech jsou uloženy trámky, mezi lepenými trámy a trámky bude vložena parozábrana, nad ní mezi trámkya pod trámky tepelná izolace o různých tloušťkách. Projektant důrazně upozorňuje na nutnost pečlivého provedení parozábrany v celé ploše šikmých i vodorovných podhledů a dokonalého utěsnění prostupů a styku s konstrukcemi (systémové lepicí pásky). V koupelnách musí být použity sádrokartonové desky impregnované do vlhkého prostředí

Konstrukce je opět řešena s odvětrávanou vrstvou mezi trámy a bedněním.

Odvodnění střech je řešeno podokapními žlaby.

Podrobná materiálová skladba střech je uvedena v Přehledu skladeb A 23/r1.

4)  Schodiště

Hlavní schodiště je umístěno v hlavní části objektu, schodiště šířky 1100 mm je únikovou cestou s podzemí i z nadzemních podlaží. Konstrukce schodiště je železobetonová. Schodiště má monolitická schodišťová ramena, osazená na ozuby nosných monolitických podest a mezipodest pomocí prvků zamezujících přenos hluku.

Do spáry šířky 10 mm mezi schodišťová ramena a schodišťové zdi vložit dilatační stlačitelný materiál.

5)  Výtah

V objektu je navržen osobo - nákladní výtah jezdící z 1.nadzemního podlaží do 3. nadzemního podlaží. Výtah je umístěn naproti schodišti, je  lanový, bez strojovny.

Technická specifikace

Jmenovitá nosnost 	630 kg

Počet osob	8

Rychlost	1,6 m/s

Pohon: 	  elektromechanický, trakční, bezpřevodový,s plynulou regulací frekvenčním měničem

Zdvih:	7,1

Počet vstupů:	3

Kabina:

Šířka :	cca 1100 mm

Hloubka:	min.1400 mm

Výška:	cca  2200 mm

Dveře:	EW 15 DP1

Šířka :	cca 1000 mm, min. 900 mm

Šachta:

Šířka :	1650 mm

Hloubka:	2000 mm

Dojezd:		         1500 mm

Přejezd:		         3400 mm

6)  Nenosné stěny a příčky

V objektu jsou navrženy zděné stěny a příčky ze keramického zdiva ve skladebných tloušťkách 100, 150, 200 a 300 mm, tzn. příčkovky tl. 80 mm, 115 mm, 175 P+D, akustické tvarovky tl.175 mm, použité jako stěny mezi jednotlivými pokoji.  Zděné příčky a stěny ve 3.np budou ukončeny betonovým věnečkem. Dtto příčky výšky 2500 mm v sociálním zařízení v 1.np (předstěna u obvodové stěny, v části sociálního zařízení pro  ženy mezi kabinami wc, úklidovou komorou  a předsíní 1.2.08, v části sociálního zařízení pro  muže mezi kabinami wc a předsíní 1.2.02).

V přízemí objektu jsou prosklené příčky s dveřmi oddělující zádveří a halu, dále halu a galerii – tato příčka je na kraji dilatovaného úseku a musí být kotvena v jedné dilatační části. Tato prosklená příčka s dveřmi musí splňovat předepsanou požární odolnost, a navazuje na krátkou požárně odolnou sádrokartonovou příčku a sádrokartonovou požárně odolnou vodorovnou konstrukci, nepochozí oboustranně zaklopený strůpek.

V 3.np tvoří obvodové nenosné stěny sendvičová konstrukce z sádrovláknitých desek, parozábrany, tepelné izolace – minerální rohože hydrofobizované, konstrukce jako celek musí mít požární odolnost dle PBŘS (v těchto stěnách jsou nosné ocelové konstrukce krovu).

V malé části obvodové stěny 2.np je použita sendvičová konstrukce, nahoře kotvená do zámečnické konstrukce Z3.

7)  Podlahy

Konstrukce a skladba podlah v těchto podlažích bude odpovídat finální úpravě v jednotlivých místech podlaží. Tloušťka podlah v  přízemí a části podzemí je zvolena 150 mm , v ostatních nadzemních podlažích 130 mm. V části podzemí je podlaha tl. 100 mm.

Jako pochozí vrstva je zvolena dle druhu provozu:

Keramická dlažba -   je navržena do prostorů haly, schodiště, chodeb, restaurace a jejího zázemí, půjčovny v 1.pp, dále pro všechna sociální zařízení.

Koberec jako nášlapná vrstva je použit v pokojích ubytovny a v pokojích bytu správce.

Podlahové nátěry na mazaniny – do skladů, strojoven a podružných prostorů v podzemním podlažích.

Stěrka s protiskluznou úpravou je použita v galerii.

V garáži je navržen  speciální nátěr s odolností proti ropným produktům.

V přízemí a v suterénu je nutno respektovat dilatační spáru  konstrukce objektu.

Součástí podlah jsou i čistící rohože umístěné u vstupů do objektu. Rohože budou zapuštěny do podlahy, podklad bude tvořit betonová mazanina s epoxidovým nátěrem.

Poznámka:

Skladby podlah a finální úpravy jsou podrobně popsány v části A 23 – Přehled skladeb.

8)  Úpravy povrchů

8.1 povrchy vnitřní

stěny

- keramické zdivo a ŽB konstrukce       stěrkové  omítky +  nátěr

- obklady –                 			         keramický obklad

- SDK konstrukce 3.np                          malba – otěruprostý nátěr

stropy – podhledy

- SDK pevný podhled	                malba – otěruprostý nátěr

- SDK pevný podhled impregnovaný

(sociální zařízení)	                malba – otěruprostý nátěr

- stěrková omítka	                stěrková omítka +

(železobetonové stropy)	                akrylátový nátěr (malba)

8.2  povrchy vnější

Vnější povrchy – fasády centrálního objektu jsou navrženy za použití přírodních materiálů – dřeva a kamene.

Kamenný obklad  je použit na sokl  severní a části jižní fasády obdélníkové části budovy, dále celé štítové stěny a část jižní fasády 1.np obdélníkové části budovy. U galerie je kamenný obklad navržen na fasády 1.pp. Mezi objekty probíhá dilatační spára.

Dřevěný obklad ze smrkových palubek na pero a drážku tvoří povrch části jižní a severní fasády 1.np a fasády 2. a 3. np obdélníkové části objektu a nadzemní část galerie. Součástí fasád jsou rovněž partie vnějších podhledů u obou teras objektu. Převislá část galerie na severu bude zatepleny kontaktním zateplovacím systémem a obložena dřevem.

Všechny dřevěné obklady jsou navrženy se svisle provětrávanou mezerou. Mezery musí být opatřeny sítí proti vniknutí hmyzu.

Povrchové úpravy jsou podrobně popsány v části A 23 – Přehled skladeb.

9)  Podhledy

V objektu jsou navrženy pevné sádrokartonové podhledy v 1.np  - hale a restauraci – nad podhledem jsou umístěné hlavní rozvody TZB. Ve  všech sociálních zařízeních budou pevné sádrokartonové podhledy určené do vlhkého provozu.

V 1.np u vnitřního vstupu do galerie bude v malém rozsahu sádrokartonový podhled (strůpek) požárně odolný, požární odolnost dle PBŘS.

V 3.np vytváří pevný sádrokartonový podhled požárně odolný záklop krovové konstrukce.

10)  Výplně otvorů

10.1  Dveře a prosklené stěny

Podrobná specifikace dveří - velikost, materiál, požární odolnost atd. viz A17 - Tabulka dveří.  Dveře musí splňovat předepsanou požární odolnost  včetně zárubní dle projektu požární ochrany, musí být užity atestované výrobky. Určené dveře jsou opatřeny dřevěnými okenicemi.

Prosklené stěny se vstupními dveřmi v 1.NP a v 1.PP budou z bezpečnostního vrstveného skla s folií, dtto i vnitřní prosklené dveře.

Vstupní dvoukřídlové dveře do restaurace jsou součástí  prosklené stěny na severní straně objektu. Před touto  stěnou budou osazena mohutná posuvná dřevěná vrata, která zajistí ochranu v době uzavření restaurace.

Vrata v garáži jsou navržena segmentová s el. pohonem, dálkově ovládaná, s průvětrníkem.

10.2  Okna a balkonové dveře

Okna a balkonové dveře jsou dřevěné, standard Eurookno, okna jsou  otevíravá, otevíravá a sklápěcí, nebo pouze sklápěcí – okna galerie, balkonové dveře otevíravé.

Okna ve stěně chráněné únikové cesty v 2.np a 3.np musí být požárně odolná – požární odolnost dle PBŘS. V únikové cestě jsou navrženy dva zateplené, požárně odolné střešní světlíky s odvětrávacími okny, ovládanými otvíracími mechanismy.

Určená okna a balkonové dveře  jsou opatřeny dřevěnými okenicemi  - viz A18 – tabulka oken a balkonových dveří.

11) Tepelné a akustické izolace

11.1 tepelné izolace

-    tepelná izolace 1.np je umístěna v podlaze 1.pp a 1.np

- obvodové  železobetonové suterénní stěny budou izolovány deskami extrudovaného polystyrenu   tl. 80 mm

-    obvodové zdivo 2.np (včetně železobetonových obvodových konstrukcí 1.np) bude izolováno hydrofobizovanými minerálními rohožemi tl. 100 mm

-     tepelná izolace 3.np a střech  viz A 23 – Přehled skladeb

11.2 akustická opatření

- izolace kročejového hluku v podlahách běžného podlaží je řešena kročejovou izolací tl. 30 mm vloženou do podlah

- u výtahu ze strany bytu je navržena akustická SDK předstěna

12) Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce zahrnují zábradlí schodiště, kryt jímky v 1.pp, konstrukci pro ukotvení sloupků sendvičové stěny schodiště v 3.np. V přízemí v zádveří je umístěna roletová uzamykatelná mříž, v podhledu 3.np požárně odolný poklop 600 x 900 mm - přístup do prostoru krovu.

Přehled zámečnických výrobků je v tabulce A 19.

13) Klempířské práce

Klempířské práce zahrnují plechovou krytinu střech, okapní žlaby, kotlíky a svody,  oplechování střešních nadezdívek, oplechování prostupů,  oplechování parapetů oken a poklop výlezu na sedlovou střechu, konstrukce odvětrání střechy ve hřebeni.

Podokapní žlaby budou provedeny s čtyřhrannými atypickými kryty (v pohledu bude skryt spád žlabu).

Klempířské výrobky budou dodány v běžném standardu z materiálu předzvětralý titanzinkový plech v tl. 0,8 mm. Pod TiZn plech je nutné použít systémovou vložku dle doporučení výrobce. Při výrobě a montáži klempířských stavebních výrobků nutno dodržovat ČSN 733610 „Klempířské práce stavební“ a požadavkům na zpracování titanzinkového plechu.

14) Truhlářské výrobky

Jedná se o parapetní desky oken, dřevěné zábradlí na terasách na jihu i severu objektu.  Přehled truhlářských výrobků je v tabulce A 20.

15)  Doplňky sociálního zařízení

15.1)	Doplňky pro běžné sociální zařízení

Pro běžné sociální zařízení se uvažuje s následujícími výrobky:

- dávkovač tekutého mýdla

- zásobník na papírové ručníky

- odpadkový koš s víkem na pedál

- zásobník toaletního papíru

- kartáč na čištění klozetových mís s pouzdrem

15.2)	Doplňky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Vybavení sociálního zařízení pro zdravotně postižené musí splňovat normy a

předpisy pro vybavenost sociálního zařízení určeného tělesně postiženým.

Doplňky uvedené v 17.1 budou doplněny o

- vodorovné madlo na dveře

- svislé madlo  délky 300 mm bude osazeno vedle umyvadla

- dvojice sklopných madel – podél klozetové mísy

16) Utěsnění prostupů sítí  obvodovými a vnitřními stěnami

16.1) - jedná se o utěsnění inženýrských sítí (voda, kanalizace, atp.) v průchodkách zabetonovaných v obvodových stěnách suterénu.

Řádné utěsnění bude provedeno těsnícími vložkami, pásky a stále pružným tmelem. Utěsnění provede odborná firma s použitím atestovaných materiálů a výrobků.

16.2) - dále se jedná o prostupy pro rozvod instalací (voda, kanalizace, VZT, atp.) ve stěnách. Tyto prostupy budu po instalaci sítí doplněny zdivem, případně sádrokartonem a dotěsněny těsnící pěnou. V případě dilatujících potrubí nutno na toto potrubí osadit průchodky (plech, PVC, atp.).

17) Požární ochrana

Posouzení  požární bezpečnosti bylo provedeno podle norem ČSN 73 802,

73 0804, 73 0810, 73 0873, 73 0848 a dalších navazujících norem a předpisů.

Práce spojené s požadavky projektu požární ochrany

- Veškeré prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být

požárně utěsněny dle dokumentace PBŘS

- Bezpečnostní značky (ČSN ISO 3864) budou součástí integrovaného

informačního systému v celém objektu.

- Rozmístění a počet přenosných hasících přístrojů viz dokumentace požární

ochrany .

- Veškeré konstrukce požárně odolné a  protipožární opatření nutno provést

odbornou firmou s akreditací pro tyto práce a veškeré materiály doložit atesty

platnými v ČR.

18) Závěr

Technická zpráva pro stavební část obsahuje přehledný popis konstrukcí, materiálů a prací obsažených v dokumentaci.

Stavba bude realizována za použití konstrukcí, materiálů a zařízení v standardu, garantujícím vysoké užitkové hodnoty, absolutní funkčnost a dlouhodobou životnost, včetně běžně dosažitelného servisu. Konstrukce, prvky a materiály budou vybírány tak, aby vyhověly v současné době platným českým státním, oborovým nebo podnikovým normám. U výrobků a materiálů pro požární zabezpečení nutno doložit atesty.

V Praze, březen  2014						Vypracoval:

Ing. Eva Kroftová