investor			Hornické muzeum Příbram, p.o.

Nám. H. Kličky 293

Příbram VI 261 01

název	Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz

SO 03 	Elektrorozvodna

Místo 	kat. území: Bytíz

parcel. č.:   60/57

stupeň projektu	          Společné územní řízení a stavební povolení

D.1.1 Technická zpráva

| VYPRACOVAL : | Ing. Ondřej Baloun | ZAK.ČÍSLO: | 2018-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : | Ing. Jana Součková | DATUM : | 6/2018 |

a)  Identifikace stavby

investor			Hornické muzeum Příbram, p.o.

Nám. H. Kličky 293

Příbram VI 261 01

název	Hornické muzeum – šachta č. 11A Bytíz

SO 03 Elektrorozvodna

místo	kat. území: Bytíz

parcel. č.:   60/57

stupeň projektu	           Společné územní řízení a stavební povolení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozsah projektové dokumentace:

Projektová dokumentace objektu byla vypracována na základě objednávky Hornického muzea Příbram, p.o.  Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni společného územního řízení a stavebního povolení. Projektová dokumentace vychází z podkladů původního majitele objektů, tj. Diamo, státní podnik. Tyto podklady byly v rámci možností ověřeny, přesto do některých prostor nebyl zajištěn přístup a skutečný stav lze ověřit až při zahájení stavebních prací.

a) 	Účel stavby

Stavba byla v minulosti využívána podnikem Diamo, státní podnik, jako elektrorozvodna pro zajištění elektrické energie areálu státního podniku Diamo. Hornické muzeum Příbram, p.o. bude tento objekt využívat, jako expozici a bude rekonstruována kancelář vedoucího s hygienickým zázemím a vytvořena dílna údržby.

b)	Architektonické řešení

Ve stávajícím prvním nadzemním podlaží je navržena dílna pro údržbu objektů hornického muzea. V dílně údržby se bude nově nacházet denní místnost, která bude provedena z tepelně izolačních PUR panelů.	Vzhled a industriální styl objektu bude dodržen, navrhované stavební úpravy v objektu jsou zejména pro odstranění havarijních poruch na objektu a vytvoření zázemí Hornického muzea Příbram, p.o.

c)	Kapacity, užitkové plochy

Zastavěná plocha:	482,5m2

Obestavěný prostor: 	2692m3

Užitná plocha: 		811,6m2

d) 	Technické a konstrukční řešení

Bourací práce

V prvním nadzemním podlaží, v nově navrhované dílně údržby bude vytvořen nový otvor pro vjezdová vrata. Nad otvorem bude proveden překlad z dvou ocelových nosníků I220. Překlad bude proveden v místě stávajících překladů nad okny. Stávající vstupní vrata do budoucího prostoru dílny budou odstraněny.

Svislé konstrukce

Nové obvodové zdivo v prostoru zazdívaných dveří bude z keramických tvárnic tloušťky 440mm na maltu MVC.

Denní místnost údržby je navržena, jako samostatná konstrukce z PUR panelu, vestavěná do prostoru dílny. Stropní konstrukce denní místnosti je zateplena PUR panelem a bude v úrovni stropní konstrukce stávajícího stropu.

Povrch vnějších stěn

Vnější povrchy obvodového zdiva budou ponechány stávající, pouze v místech, kde je poškozená omítka bude odstraněna stávající vrstva. Následně budou proškrábány spáry a nově vyspárováno cementovou maltou. Po provedení těchto prací bude zdivo opatřeno novou hrubou omítkou.

Podhled

V prvním nadzemním podlaží bude provedena tepelná izolace stropní konstrukce rozvodny z pěnového polystyrenu tl. 140mm, opatřeného tenkovrstvou vyztuženou vrstvou z flexibilního lepidla a štukovou vrstvou.

Tepelné izolace

V prostoru elektrorozvodny bude provedena tepelná izolace stropu z EPS tl. 140mm.

Výplňové konstrukce

Nové okenní výplně jsou navrženy z ocelových profilů s přerušeným tep. mostem izolačním dvojsklem. Nově budou provedeny vjezdová vrata do 1.NP se vstupními dveřmi ocelové pozinkované.

Zámečnické konstrukce

Balkony budou nově opatřeny ocelovým pozinkovaným zábradlím s kotvením do boku. Výška zábradlí je navržena 900mm.

Klempířské prvky

U okenních otvorů budou nově provedeny parapetní plechy a na římsách fasády bude provedeno nové oplechování z pozinkovaného plechu.