Stavba	:	REKONSTRUKCE ULICE PRAŽSKÉ V BARANDÝSE NAD LABEM – STARÉ BOLESLAVI

Část	:	C.8. Stavební část

Objekt	:	SO 910  TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU

Stupeň    :	Dokumentace k provedení stavby

Datum     :	2. 2014

| Poz. | NÁZEV A TECHNICKÝ POPIS | Art.Nr | REFERENČNÍ VÝROBCE | REFERENČNÍ NAVRŽENÝ TYP | M.J. | POČET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technologické zařízení úpraven : |  |  |  |  |  |
| 1 | Recirkulační čerpadlo s předřazeným lapačem vláken | 41224 | ASTRAL Španělsko | VICTORIA PLUS Q = 6,5 m3.h-1 H =5,5 m v.sl. P = 0,35 kW / 230 V | 1 kpl | 1 |
| 2 | Filtrační jednotka Ø 400 mm s tryskovým rozdělovačem materiál provedení : plast vystrojení : boční šesticest. ventil 6/4“ manometr, ruční odvzdušňovací ventilek ventil bypouštění vody a písku | 22 398 | ASTRAL Španělsko | CANTABRIC 400 | kpl. | 1 |
| 3 | Zařízení automatické regenerace filtru | 310.550.0168 | OSF SRN | ### EUROTRONOIC 10 | kpl. | 1 |
| 4 | Kompakt. měřící, regulační a dávkovací stanice chemikálií pro chlorovou chem. úpravu baz. vody měřené hodnoty : pH, Rx mikroprocesor s idikací pomocí displey měřící komorys pH a Rx elektrodou 2 x dávkovací hadičkové čerpadlo | - | ASEKO CZ | ASIN AQUA REDOX Nast. hodnoty : pH + dezinf. Napájení : 230 V Příkon : 30 W Ochrana : IP 65 | kpl. | 1 |
| 5 | Hadičkové dávkovací čerpalo flokulantu se sací armaturou | - |  | PP 60 / 230 V | kpl | 1 |
| 6 | Zařízení UV zářiče | 0670-002-00 | DINOTEC SRN | din UV prevent 75 výkon 25 W U.VC o vlnové délce 254 nm | kpl. | 1 |
| 7 | Řídící jednotka filtrace |  | OSF SRN | ### POOLCONTROL PC 230 | kpl. | 1 |
| 8 | Jednotka elektrod.snímání úrovní hladin Senzor součástí skříně LA 202 | - | FONTANA Řecko | ### Funkci plní fontánová řídící jednotka FCU | kpl | 1 |

Doplňkové vybavení vodního prvku

| 10 11 | Komplet fontánové trysky s čerpadlem a LED reflektory Sestava : - ponorné nerez.čerpadlo PP 330 - fontán.tryska CASCADE typ MC 150 – 6/4“ - regulační ventil G 6/4“ - 2 x LED reflektor XL 300 - 12V / 6 W - nerez.konstrukce sestavy s nerez krytem AISI 304 | - | FONTANA Řecko | ### FKP 500 Wih Square Cover | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Základní a doplňkové vybavení nádrže vodního prvku  :

| 12 | Nerez skřín hladinového odběru Materiál : nerez AISI 304 Vybavení : Hladinový rektifikovatelný odběr DN 50 Rektifikovatelný přepad DN 50 Hladinový senzor LD 102 Výtok. trubka pitné dopouštění vody G 1“ | - | FONTANA Řecko | ### LA 202 | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Nerez dnová vpust DN 65 Materiál : nerez AISI 304 | - |  | ### OE 250 | kpl. | 1 |
| 14 | Stěnová vtoková tryska G 6/4“ x 50 mm Materiál : nerez AISI 316 | 16325 | ASTRAL Španělsko | ### Průtok 4,5 m3.h-1 Difuzor 20 mm | ks | 1 |
| 15 | Trubní průchodka G 6/4“ Materiál : nerez AISI 304 | - | FONTANA Řecko | ### TC 250 | ks | 1 |
| 16 | Kabelová nerez.průchodka G 2“ – 2 x vývod 8-15 mm | - |  | ### JT 202 | kpl | 1 |
| 17 | LED osvětlovací páska 24 V / 12 W dl. 8,80 m | - |  | ### - | kpl | 1 |

Poznámka :   V případě výběru jiných typů a výrobce po odsouhlasení s investorem a GP  nutno specifikaci upravit  dle vybraného typu  !!!

Společné zařízení v šachtě strojovny technologie :

| 18 | Podružný technolog.elektrorozvaděč vč. vystrojení napájecí a ovládací komponentů jednotl. sekcí | - | Dodavatel technologie | ### Atyp. sestava plast. skříně rozvaděče vč. vystrojení | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Programátor ovládání chodu fontán.setu ( čerpadlo + reflektory + hlídání hladiny ) | - | FONTANA Řecko | Dle zadání u výrobce | kpl. | 1 |
| 20 | Síťový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/12 V –100W Napájení LED reflektorů | - |  |  | kpl. | 1 |
| 21 | Síťový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/24 V – 100W Napájení LED pásky | - | Dodavatel LED pásky | ### Dle zadání u výrobce | kpl. | 1 |
| 22 | Jednotka frekvenčního měniče otáček čerpadla setu trysky | - | FONTANA Řecko | ### Dle zadání u výrobce | kpl. | 1 |
| 23 | Nástěnné průmyslové osvětlovací těleso 230 V / 60 W | - | - | ### - | kpl. | 1 |
| 24 | Radiální ventilátor do potrubí DN 100 s hygrostatem | - | Např. SORKE s.r.o | ### Např. GLA 100-S | kpl. | 1 |
| 25 | El.přítopné těleso 230 V / 500 W | - | - | ### Např, AEG | kpl. | 1 |

Ovládací armatury

| Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC – U těsnící O kroužky – PE těsnící kul. plochy - EPDM | DN 20 - Ø 25 DN 50 - Ø 63 | 12.0962 12.0980 | PRAHER Rakousko | S.5. SAFETY | kpl. kpl. | 3 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zpětný ventil nátrubkový materiál provedení : těleso PVC – U těsnění EPDM , pružina potažená teflonem PTFE | DN 50 - Ø 63 | 126360 | PRAHER Rakousko | S.6. | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kulový ventil přímý DN 15 ( ½“ ) ( niklovaná mosaz ) | armatury na přívodu pitné vody do nádrže vodního prvku | - | kpl. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulový ventil přímý DN 25 ( 1“ ) s pákou ( niklovaná mosaz ) |  | - | kpl. | 1 |
| Kulový ventil přímý DN 50 (2“ ) s pákou ( niklovaná mosaz ) |  | - | kpl. | 1 |
| Proplachovací mechanický filtr DN 50 ( 2“ ) |  | MANTA 3P 9“3/4 BRAS | kpl. | 1 |
| Potrubní oddělovač HONEYWELL DN 40 ochrana třída 4 |  | BA 295 – DN 40 | kpl. | 1 |

| E.V. | Elektromagnet. ventil DN 15 ( 1/2“ ) Bez napětí uzavřený | Na přívodu pitné vody | ASCO SCG 238 A 046 230V AC | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Průhledítko | DN 50 | 0554063 | ASTRAL Španělsko | kpl. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Vstřikovací ventily chemikálií DN ¼“ | DN 1/4“ | 12005 | ASEKO CZ | kpl. | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regul.ventily na přívodu a zpátečce měřené vody na sondy | DN 1/4“ | 12006 |  | 2 kpl. | 2 |

Poznámka :  Sestava armatur na přívodu pitné vody neobsahuje ovládací armatury a fakturační vodoměr . Tyto jsou součástí dodávky projektu „ Vodovodní přípojka“ a jsou situovány v samostatné vodoměrné šachtě. Výkaz neobsahuje ani a měřící  armatury technologie závlah, které jsou součástí projektu závlah .

## PVC potrubní materiál

| PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné | Ø 25 x 1,8 | - | VAGNER CZ | bm | cca 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 50 x 2,4 |  |  | bm | cca 13,0 |
|  | Ø 63 x 3,0 | - |  | bm | cca 30,0 |
| PVC tlakové Flexi hadice PN 6 | Ø 63 x 3,0 |  |  | bm | cca 12,0 |
| PVC odpadní trouby hrdlové KG – SN 4 rovné Přívod a odvod vzduchu z šachty technologie | Ø 110 | - | - | bm | cca 5,0 |

Polypropylen tlakové trubky ( Hostalen )

| Potrubí polypropylen. PP Vedení v prostoru technolog.šachty | Ø 20 | - | - | bm | cca 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 32 | - |  | bm | cca 3,0 |
|  | Ø 63 | - |  | bm | cca 2,0 |
| Potrubí z lineár.polyetylenu PE 100 – SDR 17 PN 16 pro vedení v zemi pod terénem | Ø 32 | - | - | bm | cca 6,0 |

Tlakové hadice

| PE hadička pro měřenou vodu | 6 / 4 mm | - | ASEKO - CZ | bm | cca 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka :  Speciální hadičky dávkování chemikálií jsou součástí dodávky zařízení  ASIN Aqua REDOX po zadání délek vedení.

PVC – U tlakové tvarovky

| Rozpis PVC-U tvarovek zpracuje vybraný dodavatel v rámci realizační dokumentace | 1 |
| --- | --- |
| Rozpis PVC KG hrdlových tvarovek zpracuje vybraný dodavatel v rámci realizační dokumentace | 1 |
| Šroubení PVC bude použito pro rozebíratelné spojení rec. čerpadla a šesticest. ventilu, UV zářiče | 7 |

Polypropylen.  tlakové tvarovky ( HOSTALEN ) na rozvodu pitné vody

| Rozpis PP a PE tvarovek zpracuje vybraný dodavatel v rámci realizační dokumentace | 1 |
| --- | --- |

## Montážní materiál – objímky

| Objímky dvoudílné guma / kov vč.závit.tyčí Závěsů apod. Použity na stabilizaci vedení potrubí v prostoru strojovny | Ø 32 | - | Např. fa KOŇAŘÍK | ks | cca 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 40 Ø 50 Ø 63 | - - - |  |  |  |

Poznámka  :  Montážní materiál bude použit dle potřeb montáže na stavbě při dodržení doporučených vzdáleností podpor pro daný materiál a dimenzi potrubí

.

Těsnící materiály

| Pryž.rozpínací těsnění | Počet segmentů dle typu těsnění | např. TAYLOR SEAL TS | ks | Odhad 113 segmentů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Těsnící bentonitová páska Rx 101 bez ochranné mřížky |  | např. TECONS | bm | cca 2,0 |
| Těsnící pružný tmel STOPAQ |  |  | kartuš | cca 1 |

Atyp. konstrukce

| Základ pod čerpadlo PE deska500 x 300 mm tl. 15 mm vč. 4 sylenbloků | - | dodavatel technologie | ks | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atyp. ocel. chráničky ( stěna šachty technologie ) P1 … DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou P2 … DN 62 dl. 300 mm s těsnícím přírubou P3 … DN 150 dl. 300 mm s těsnícím přírubou P4 … DN 200 dl. 300 mm s s těsnícím přírubou P5 … DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou P6 … DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou P7 … DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou | Ocel.trouby bezešvé hladké | dodavatel technologie | ks ks ks ks ks ks ks | 6 2 2 1 1 1 1 |

Poznámka :

Chráničky č. 4, 5, 6 a 7 jsou určeny pro pro přípojku vody a přípojky kanalizace.

Kabelová sdružená průchodka pro přípojky elektro a ovl. kabely je součástí dodávky projektu „ Elektroinstalace – přípojky“

Tepelné izolace potrubí v prostoru technolog.šachty – rozvody pitné vody:

| Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm | Ø 38 x 9,0 | - | např.MIRELON PRO | bm bm bm | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø 52 x 9,0 | - |  |  | 3,0 |
|  | Ø 65 x 9,0 | - |  |  | 2,0 |

Poznámka   :     V návrhu izolací není uvažováno s izolováním tvarovek a armatur !  Pokud tento požadavek bude vznesen objednatelem, bude nutno výměry termoizolačních hadic a desek  upravit.

Materiál technologické elektroinstalace :

|  | Skříň el. rozvaděče vč. vystrojení | viz. kap. Společné zařízení pol.č.18 - 25 | dodavtel technologie |  | kpl | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kabelové rozvody |  |  |  | kpl | 1 |
|  | Nosný materiál |  |  |  |  | 1 |

Poznámka :

Podrobný rozpis materiálu technolog.elektroinstalace zpracuje vybraný dodavatel v rámci realizační dokumentace a v návaznosti na na své subdodavatele.

Provozní náplně a provozní prostředky nutné ke zkušebnímu provozu a předání souboru do užívání :

|  | Filtrační náplně : křemenný písek frakce 0,4 – 0,8 mm |  | dodavatel technologie | - | kg | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní sada chemikálií : - Dezinfekce ….. 20 l - Stabilizátor pH 20 l - Algicid ……… 20 l |  | ASEKO CZ | - | ks ks ks | 1 1 1 |
|  | Bezpečnost. PE vaničky pod provozní kanystry chemikálií |  |  | ### - | ks | 3 |
|  | Přenosný tester kvality vody na stanovení Cl, pH |  |  | ### - | set | 1 |

Upozornění :

Uvedená technolg. zařízení  a montážní materiál uvedené v tomto výpisu slouží pouze jako referenční údaje pro určení požadovaného standartu vybavení provozního souboru.

Změny týkající se  výrobců ,typů a materiálového provedení musí být  vybraný dodavatel doložit a odsouhlasit s GP a investorem.

Změny týkající se jiného řešení systému úpravy vody musí být  vybraný dodavatel doložit a odsouhlasit s GP a investorem.