Zadávací dokumentace

Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji

Příloha č. 1 - Technická část

Část III. – Digitalizace a ukládání

Dodavatel Rozšíření diskové kapacity technologického centra Středočeského kraje

| Název zadavatele: | Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov |
| --- | --- |
| IČ: | 70891095 |
| DIČ: | CZ70891095 |

Seznam použitých zkratek

| Zkratka | Význam |
| --- | --- |
| ABO | Automatizované bankovní operace |
| AD | Active Directory |
| API | Application Programming Interface |
| ARES | Administrativní registr ekonomických subjektů |
| CMDB | Configuration Management Database |
| CMS | Content Management Systém |
| CSUIS | Centrální systém účetních informací státu |
| ČR | Česká republika |
| ČSÚ | Český statistický úřad |
| DMS | Data Management Systém |
| DMVS | Digitální mapa veřejné správy |
| DPH | Daň z přidané hodnoty |
| EAN | European Article Number |
| ERMS | Electronic Record Management System |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ES | Ekonomický subsystém |
| EU | Evropská unie |
| FC | Fibre Channel (technologie přenosu dat) |
| FIFO | First In, FirstOut |
| GIS | Geografický informační systém |
| HTML | Hyper Text Markup Language |
| HW | Hardware |
| ICT | Informační a komunikační technologie |
| IČ | Identifikační číslo (ekonomického subjektu) |
| IOP | Integrovaný operační program |
| IS | Informační systém |
| ISBN | International Standard Book Number |
| ISKN | Informační systém katastru nemovitostí |
| ISVS | Informační systémy veřejné správy |
| ISZR | Informační systém základních registrů |
| IT | Informační technologie |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| KDS | Krajská digitální spisovna |
| KÚ , KúSK | Krajský úřad, Krajský úřad Středočeského kraje |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MS | Microsoft |
| OAIS | Open Archival Informatik System |
| OP LZZ | Operační program lidské zdroje a zaměstnanost |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| PDF | Portable Document Format |
| PO | Příspěvková organizace |
| PTCK | Primární technologické centrum |
| PVS | Portál veřejné správy |
| RES | Registr ekonomických subjektů |
| RPP | Registr práv a povinností |
| SčK | Středočeský kraj |
| SIP | Submission Information Package |
| SLA | Service Level Agreement |
| SOA | Servisně orientovaná architektura |
| SS | Specifický symbol |
| SSO | Single Sign On |
| SW | Software |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (analýza) |
| TCK | Technologické centrum kraje |
| PTCK, HTCK | Hlavní (primární) technologické centrum kraje |
| ZTCK | Záložní (sekundární) technologické centrum kraje |
| TCK ORP | Technologické centrum obce s rozšířenou působností |
| UIR-ADR | Územně identifikační registr objektů a adres |
| URL | Uniform Resource Locator |
| VS | Variabilní symbol |
| WYSIWYG | What You See Is What You Get |
| XML | Extensible Markup Language |
| ZTCK | Záložní technologické centrum |

# Přehled současných používaných technologií zadavatele TCK a souvisejících technologií

## Specifikace současných technologií

V této části je uveden přehled základního vybavení zadavatele z hlediska používaných SW a HW technologií používaných zadavatelem v technologickém centru (TCK) a návazných technologií (např. klientské stanice, současné standardní vybavení zadavatele mimo TCK). Vybavení technologického centra bylo pořízeno na základě veřejné zakázky na „Dodávku komponent a vybavení technologického centra kraje“ v rámci operačního programu Výzvy 08, část 6.

| Oblast využití | Platforma | Popis |
| --- | --- | --- |
| Operační systémy SW pracovní stanice | Windows XP/Vista/7 MS Office 2002/2003/2007/2010 |  |
| Operační systémy – servery | Windows 2000/2003/2008/2012 Server EN/CZ Std/Ent/DC | Použití na fyzických serverech, v clusterech a ve virtuálních serverech |
| Operační systémy – virtualizace | VMware, verze 5.x, historicky též 2.5 | Operační prostředí podporující serverovou virtualizaci |
| Databáze | MS SQL 2000/2005/2008/2012 Server Std/Ent EN MS Access | Všechny stěžejní aplikace, databázový cluster Okrajově, nepodstatné |
| Integrace | MS BizTalk Server | Realizovány stávající integrace mezi aplikacemi a portálem, resp. mezi portály |
| Portálová řešení Redakční systém | LIfeRay MS Share Point 2003 | Nový portál SK (výzva 08) Řešení portálů KúSK, redakce |
| Zálohování | EMC Networker Symantec Backup Exec | Zálohuje se na disky, Data Domain (disky, VTL), magnetické pásky v TCK Zálohuje se zpravidla na magnetické pásky |
| Firewall | Fortinet 310B | Zabezpečení perimetru TCK |
|  | Check Point | Zabezpečení perimetru KúSK, kombinováno s externími samostatnými routery |
| Antivirová ochrana | Symantec | Komplexní antivirová ochrana v TCK a ICT KúSK |
| Správa LAN | IMC | SW |
| Servery | Dell | Blade, samostatné servery rack |
| Aktivní prvky LAN | Huawei S9306 (šasi), S5710 3Com, HP |  |
| Optické komponenty | DWDM ADVA optical FSP 3000 |  |
| SAN | Brocade 200/300 | FC switche |
| Diskové pole | EMC VNX 5300 | TCK |
|  | EMC2 CX3-40 | KúSK |
| Disková virtualizace | FalconStor Network Storage server NSS | 2x NSS gateway appliance GA700 |
| Tape | Dell PowerVault ML6000 LTO5, 4x tape drive Dell-TL4000 | Backup na pásky |
| Úložiště pro zálohování | Data Domain DD620 | Podporuje deduplikaci, využívání disků a virtuálních pásek (VTL) |
| Garantované úložiště | Centera | 6x storage node (21 TB na lokalitu) |
| Monitoring TCK | Nagios | Základní verze „open source” |
| Napájení | Eaton UPS 9355 Eaton UPS Blade | PTCK (3x ) ZTCK (3x ) |
| Původní softwarové licence KúSK nebyly a nebudou použity pro účely v TCK SK. |  |  |

## Současná specifikace diskového pole EMC VNX 5300 v TCK

Vysoutěžené diskové pole EMC VNX 5300 je využíváno na SK v následující konfiguraci:

PTCK Praha

Disková kapacita EMC VNX 5300 (seriál number = CKM00123001950) je rozložena na Tier0 a Tier1 následujícím způsobem (graf řídící jednotky a jednotlivých DAE včetně poloh disků):

# Diskové pole se dvěma storage procesory (redundance).

# Celkem 27 disků SAS 600GB, 15k (Tier 0), z toho 4 disky management diskového pole, 1x Hot Spare.

# Celkem 27 disků SAS 3TB, 7,2k (Tier 1), z toho  1x Hot Spare.

Diskové pole je redundantně připojeno k LAN konektivitou 10 Gbit/s.

Diskové pole je začleněno redundantním připojení do SAN na switche 2x Brocade 300 s konektivitou 4x FC 8 Gbit/s, 2x z každého storage procesoru.

Na diskovém poli byly vytvořeny raidové skupiny (raid 6) ozn. RG0, RG1, RG2 a RG3 a dále raidová skupina (raid 5) ozn. RG8.  Raidová skupina RG8 bude v rámci rekonfigurace diskového pole zrušena a nová konfigurace vytvoří symetrické uspořádání diskových polí včetně osazení a vytvoření rautových skupin.

Virtualizační appliance FalconStor NSS GA700 tvoří jednu polovinu storage clusteru.

PTCK Praha

Disková kapacita EMC VNX 5300 (seriál number = CKM00123001949) je rozložena na Tier0 a Tier1 následujícím způsobem (graf řídící jednotky a jednotlivých DAE včetně poloh disků):

# Diskové pole se dvěma storage procesory (redundance).

# Celkem 27 disků SAS 600GB, 15k (Tier 0), z toho 4 disky management diskového pole, 1x Hot Spare.

# Celkem 21 disků SAS 3TB, 7,2k (Tier 1), z toho  1x Hot Spare.

Diskové pole je redundantně připojeno k LAN konektivitou 10 Gbit/s.

Diskové pole je začleněno redundantním připojení do SAN na switche 2x Brocade 300 s konektivitou 4x FC 8 Gbit/s, 2x z každého storage procesoru.

Na diskovém poli byly vytvořeny raidové skupiny (raid 6) ozn. RG0, RG1, RG2 a RG3.

Virtualizační appliance FalconStor NSS GA700 tvoří jednu polovinu storage clusteru.

## Současná specifikace garantovaného úložiště EMC Centera v TCK

Zřízení představuje datové úložiště typu CAS určené pro uchování požadovaného typu dat – dlouhodobý kontinuální elektronický archiv (úložiště digitálních a digitalizovaných dokumentů).  V každé lokalitě se vyskytuje 6x Storage Node s 48TB fyzického prostoru na každou lokalitu.

__________

Propojení diskových polí je realizováno prostřednictví DWDM (vzdálenost cca 40 km).

# Předmět veřejné zakázky

Cílem a účelem této kapitoly je specifikace zadání technického řešení rozšíření diskové kapacity technologického centra  z důvodů:

- rozšíření diskového prostoru diskového pole EMC VNX 5300 pro účely vybavení pro potřeby technologického centra kraje, zejména v souvislosti s procesy digitalizace a ukládání,

- licenčního pokrytí SW vizualizačního nástroje pro diskovou virtualizaci FalconStor v rámci licenčního pokrytí rozšířené diskové kapacity (zalicencování nárůstu prostoru),

- zajištění služby instalace a implementace (upgrade) a uvedení diskového pole do provozu jako celku, nastavení potřebných parametrů, nastavení resp. rozšíření raidových skupin,

- upgrade diskového vizualizačního nástroje FalconStor o potřebná licenční rozšíření,

- nastavení FalconStor pro centrální správu diskové virtualizace všech disků pro ukládání dat, nastavení synchronizací, clonů, apod.,

- zajištění maintenance diskového pole včetně maintenance SW licencí

- rozšíření datového úložiště CAS Centera o 4 nody na každou lokalitu,

- licenční pokrytí Centera včetně nástrojů pro replikaci dat mezi lokalitami (firmware),

- zajištění služby instalace a implementace (upgrade) Centera a uvedení do provozu jako celku, nastavení potřebných parametrů,

- vyškolení administrátorů (detailní administrátorské školení – administrace diskového pole, administrace FalconStor, Centera).

Délka záruční doby nabízeného řešení je požadována min. v délce 36 měsíců, technická podpora je požadována po dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od data ukončení projektu.

## Specifikace zadání technického řešení rozšíření diskového pole

V rámci výběrového řízení na „Dodávku komponent a vybavení technologického centra kraje“ bylo vysoutěžena dodávka diskového pole EMC VNX 5300 a SW řešení diskové virtualizace FalconStor.  VNX 5300 podporuje SNMP protokol a uchazeč garantuje, že jím navržené a dodané upgradované řešení rozšíření diskového pole VNX 5300 bude tvořit organický funkční celek a spravovaný jako celek.

Rozšíření je koncipováno tak, aby dodávka pokryla v každé lokalitě, tedy PTCK a ZTCK

- doplnění volných slotů odpovídajících disků do stávající konfigurace diskového pole v HTCK a PTCK, police  <1-0> a <1-1>,

- doplnily se další 2 police (DAE) s maximálním osazením disků tier0 a tier1 (viz též grafický návrh), označení doplňujících shelfů <0-2> a <1-2> .

Smyslem je tedy rozšíření kapacity diskového pole na úrovni Tier0,1.

Upgrade disků diskového pole bude koncipováno z důvodů nutné a urgentní potřeby diskové kapacity na typech disků FC/SAS 900GB, 10k a SAS/SATA 3TB, 7,2k.

PTCK Praha

Disková kapacita EMC VNX 5300 (seriál number = CKM00123001949) je rozložena na Tier0 a Tier1 následujícím způsobem (graf řídící jednotky a jednotlivých DAE včetně poloh disků):

Doplnění diskové kapacity ve stávajících volných slotech:

3x FC/SAS FC/SAS 900GB, 10k (1x Hot Spare, 2x paritní v raid 6)

3x SAS/SATA 3TB, 7,2k (1x Hot Spare, podle návrhu raidových skupin v raid 6)

Rozšíření diskového pole:

2x DAE <0-2> <1-2>

14x FC/SAS 900GB, 10k

16x SAS/SATA 3TB, 7,2k

Propojovací materiál, instalace, implementace

Celkové uspořádání diskového pole po upgrade je znázorněn na následujícím obrázku:

Návrh raidových skupin – jedná se jedno z možných řešení, ovšem při koncepci návrhu musíme počítat s případnými nevyužitelnými kapacitami, na které se rovněž nelicencuje virtualizační SW (FalconStor).

Všechny raid skupiny jsou předpokládány v raid 6.

ZTCK Praha

Disková kapacita EMC VNX 5300 (seriál number = CKM00123001949) je rozložena na Tier0 a Tier1 následujícím způsobem (graf řídící jednotky a jednotlivých DAE včetně poloh disků):

Doplnění diskové kapacity ve stávajících volných slotech:

3x FC/SAS FC/SAS 900GB, 10k (1x Hot Spare, 2x paritní v raid 6)

9x SAS/SATA 3TB, 7,2k (1x Hot Spare, podle návrhu raidových skupin, raid 6)

Rozšíření diskového pole:

2x DAE <0-2> <1-2>

14x FC/SAS 900GB, 10k

16x SAS/SATA 3TB, 7,2k

Propojovací materiál

Celkové uspořádání diskového pole po upgrade je znázorněn na následujícím obrázku:

Návrh raidových skupin – jedná se jedno z možných řešení, ovšem při koncepci návrhu musíme počítat s případnými nevyužitelnými kapacitami, na které se rovněž nelicencuje virtualizační SW (FalconStor).

Všechny raid skupiny jsou předpokládány v raid 6.

## Specifikace technického řešení rozšíření vizualizačního SW (disková virtualizace), další SW licence

## Pro rozšíření licence je třeba při výše uvedeném návrhu řešení dolicencovat pro FalconStor celkem 61TB pro každou lokalitu (PTCK a ZTCK). Technická podpora licence se požaduje do 31.12.2019. Odhady licencované kapacity jsou zřejmé z výše uvedených tabulek.

## Specifikace technického zadání garantovaného úložiště Centera

V rámci výběrového řízení na „Dodávku komponent a vybavení technologického centra kraje“ bylo vysoutěžena dodávka garantovaného úložiště Centera. Uchazeč dodá a naimplementuje rozšíření garantovaného úložiště o 4 nody na každou lokalitu PTCK a ZTCK, odpovídá 4x 8TB, celkem poptávané fyzické rozšíření 32TB.  Instalaci zaintegruje do celkového řešení a jednotného ovládání zařízení. Na každé lokalitě bude tedy v cílovém řešení TCK  celkem 10x node Centera, odpovídá 80TB fyzické kapacity.

Rozšíření je koncipováno tak, aby dodávka pokryla v každé lokalitě, tedy PTCK a ZTCK (2x 80TB celkem).

## Dodávka a implementace poptávaného řešení, etapy

## Uchazeč zajistí implementaci poptávaného řešení s přihlédnutím k rutinnímu provozu v TCK zadavatele tak, aby byl minimálně omezen stávající provoz ICT. Součástí celkové implementace řešení je:

- Po analýze prostředí vytvoření implementační studie, návrh harmonogramu, etapizace, apod.

- Dodávka zařízení, vlastní implementace rozšíření diskového pole EMC VNX 5300 a nástrojů diskové virtualizace FalconStor, montáž, instalace, inicializace, customizace, nastavení raidových skupin, zahoření, vytvoření jednotného integrovaného prostředí.

- Dodávka zařízení, vlastní implementace rozšíření diskového garantovaného úložiště Centera, montáž, instalace, inicializace, customizace, nastavení, zahoření, vytvoření jednotného integrovaného prostředí.

- Testovací provoz.

- Rutinní provoz.

- Vytvoření kompletní a přesné předávací technické dokumentace k cílovému stavu řešení (popis, nastavení, provozní nastavení a režimy, doporučení).

- Vyškolení administrátorů.

Implementační studie a veškerá další dokumentace bude dodána a  vedena v elektronické a tištěné podobě.

Pro jednotlivé etapy a části implementace bude vždy sepsán akceptační protokol, v kterém zadavatel odsouhlasí plnění za danou etapu.

## Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu

### Implementace

Dodavatel provede kompletní implementaci včetně provedení testů redundance a odolnosti proti plánovanému selhání jednonásobné chyby u redundantních komponent.

Dodavatel bude při implementaci dodržovat zásady projektového řízení nastavené v projektu Výzvy 08 u zadavatele. Součástí implementace bude odpovídající školení v nezbytně nutném rozsahu (viz níže).

HW příprava

- Dodavatel kompletně zajistí montáž a sestavení HW z jednotlivých komponent a provede jeho zahoření a úvodní inicializaci a zaintegrování do celku diskového pole.

Aktualizace

- Dodavatel provede kompletní aktualizace a reinstalaci/instalaci SW dodaných HW i SW řešení. Takto použité SW a jeho nakonfigurování budou součástí předávací dokumentace (podrobný popis nastavení), resp. její elektronické verze.

Inicializace systému a základní konfigurace

- Po inicializaci HW i SW provede dodavatel základní nastavení HW i SW do základního funkčního stavu.

Optimalizace

- Dodavatel je povinen poskytnout minimální nutnou podporu pro optimalizaci, tj. vzájemné sladění funkčnosti upgradovaného řešení. Fáze optimalizace je chápana jako podpora v přípravné fázi a fázi testování z pohledu časového průběhu celkové implementace.

- Podpora ve fázi provozní je definována samostatně.

Projektová dokumentace

- Dodavatel povede v průběhu přípravné i testovací fáze projektovou dokumentaci. Po ukončení testovací fázi bude tato projektová dokumentace finalizovaná a jako předávací dokumentace bude součástí akceptace celého systému (závěrečná akceptace).

- V elektronické podobě bude součástí projektové dokumentace i veškerý použitý SW.

Předávací dokumentace

- Dodavatel připraví kompletní předávací dokumentaci monitorující stav k začátku provozní fáze.

Akceptace

- Dodavatel je povinen kompletně připravit podklady pro akceptaci dodaného řešení. Součástí akceptace bude akceptační protokol a kompletní předávací dokumentace.

### Školení

Na úrovni TCK a oddělení informatiky krajského úřadu je nutné zajistit základní zaškolení minimálně do úrovně operátora/administrátora dodávaných technologií certifikovanými lektory. Mandatorním požadavkem je realizace školení institucí/partnerem s minimálně 3 lety prokazatelné praxe školení v příslušné oblasti.

Minimální časový rozsah školení je následující:

- Storage: 2 školící dny (včetně nastavení řešení, raid, raid group)

- Správa dat FalconStor: 3 dny

- Centera: 1-2 dny

Školení bude zajištěno pro zadavatelem vybrané pracovníky oddělení informatiky. Navržené schéma je minimální a dodavatel jej v případě potřeby přiměřeně navýší.  Na školení je možné využít školící místnost zadavatele.

### Technická podpora

Dodavatel zajistí odpovídající kvalitu podpory pro technologický celek diskového pole a Centery v TCK tak, aby byly splněny dlouhodobě požadavky na jeho provoz a kvalitu služeb.

Disková pole a garantované úložiště – záruční a pozáruční servis

- technická podpora s garantovanou odezvou min 24x7

  - reakce alespoň 4 hodiny na místě u zákazníka na HW

  - oprava do následujícího dne (Next Day) příp. dříve.

### Požadavky na implementačního dodavatele

Dodavatel prokáže odborné předpoklady pro implementaci rozšíření diskového pole TCK a upgrade do stávajícího prostředí diskového pole a garantovaného úložiště. Dodavatel dostatečně prokáže zkušenosti s implementovanými technologiemi.

Dodavatel musí disponovat dostatečným týmem odborných specialistů a dostupným servisním zajištěním. Výhodou jsou prokazatelné znalosti vlastností technologií více výrobců diskových úložišť, virtualizačních technologií.

### Požadavky na provozovatele TCK

Provozovatel zajistí potřebnou (personální a technickou) součinnost dodavateli ve všech fázích realizace technologického centra vždy po domluvě min. 2 dny předem.

### Dokumentace

Veškerá dokumentace bude předána v elektronické (formáty pdf, Word, txt, Excel) a tištěné podobě. Předávaná dokumentace v rámci implementačního projektu:

- implementační studie

- projektová dokumentace o průběhu projektu

- závěrečná dokumentace k nastavení jednotlivých systémů a celků, výpisy nastavení a konfigurace

- produktová dokumentace, aktuální manuály k jednotlivým předávaným technologiím (SW a HW)

- další volitelná dokumentace v projektu.

--------------------------------------- * * * ---------------------------------

Předpoklad ukončení instalace a implementace je k 31.12.2014.