Příloha č. 5 - Energetický průkaz budovy

Energetický průkaz budovy – Vrátnice domova důchodců Vlašim

2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru

| Poř. č. | Parametr |  | Údaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace budovy |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Název obce |  | Vlašim |  |  |  |
| 1.2 | Kód obce |  | 530883 |  |  |  |
| 1.3 | Název katastrálního území |  | Vlašim |  |  |  |
| 1.4 | Kód katastrálního území |  | 783544 |  |  |  |
| 1.5 | Parcelní číslo |  | 232/1, 232/3, 232/4, 232/5 |  |  |  |
| 1.6 | Název ulice |  | Blanická |  |  |  |
| 1.7 | Číslo popisné |  | 1089 |  |  |  |
| 1.8 | Označení budovy |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Sektor |  | 2 – terciální sektor 3 – průmyslový sektor 4 – zemědělský sektor |  |  |  |
| 1.10 | Druh budovy |  | Terciální sektor 1 – administrativní budova 2 – školní budova 3 – zdravotnická budova 4 – budova pro obchod 5 – budova ubytovacího zařízení 6 – budova pro shromažďování osob 7 – sportovní budova 8 – restaurační budova Sektor průmyslu 1 – výrobně průmyslová hala 2 – budova pro skladování Sektor zemědělství 1 – pěstební budova 2 – budova pro skladování |  |  |  |
| 2 | Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Název vlastníka |  | Středočeský kraj |  |  |  |
| 2.2 | Název obce |  | Praha |  |  |  |
| 2.3 | Ulice |  | Zborovská |  |  |  |
| 2.4 | Č. popisné |  | 11 |  |  |  |
| 2.5 | Směrovací číslo |  | 150 21 |  |  |  |
| 2.6 | IČO |  | 708 910 95 |  |  |  |
| 3 |  | Funkční parametry |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Poloha budovy | 1 - osamoceně stojící 2 - řadová 3 - polořadová, rohová |  |  |  |
| 3.2 |  | Hodnota parametru Jako funkční parametr se použije u terciárního sektoru budova administrativní - počet zaměstnanců budova školní - počet žáků budova zdravotnická - počet lůžek budova pro obchod budova ubytovacího zařízení - počet lůžek budova pro shromažďování - počet osob budova sportovní - počet diváků budova restaurační - počet míst sektoru průmyslu budova výrobní - vyrobené jednotky budova pro skladování - počet dělníků sektoru zemědělství budova pěstební - počet ustájených kusů budova pro skladování - počet dělníků | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Časové a prostorové využití budovy |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Časové využití budovy | 1 - nepřetržitě 2 - dvě směny 3 - méně než 28 h týdně 4 - občasně |  |  |  |
| 4.2 |  | Prostorové využití budovy | 1 - celý prostor 2 - polovina prostoru 3 - méně než polovina |  |  |  |
| 5 |  | Mikroklimatické parametry |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, ve C | 20 - 22 |  |  |  |
| 5.2 |  | i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem , v % | 80 |  |  |  |
| 5.3 |  | n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h | 0,60 |  |  |  |
| 6 |  | Parametry budovy |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Období výstavby | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 |  | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 1995 9 - 1996 a později |  |
| 6.2 |  | Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 |  | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 2000 9 - 2001 a později |  |
| 6.3 |  | Zastavěná plocha budovy, v m2. Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. | 175 |  |  |  |
| 6.4 |  | Počet nadzemních podlaží | 1 |  |  |  |
| 6.5 |  | Počet podzemních podlaží | 0 |  |  |  |
| 6.6 |  | Světlá výška podlaží, v m | 2,8 |  |  |  |
| 6.7 | Užitková plocha, v m2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. |  | 175 |  |  |  |
| 6.8 | AF Podlahová plocha místností vytápěných na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m2 |  | 140 |  |  |  |
| 6.9 | A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády). |  | 540 |  |  |  |
| 6.10 | V Obestavěný objem budovy, v m3. Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory. |  | 553 |  |  |  |
| 6.11 | Materiál nosných zdí |  | 1 - cihly, tvárnice, bloky 2 - kámen 3 - stěnové panely 4 - nepálené cihly |  | 5 - kámen a cihly 6 - dřevo a kombinace 7 - jiné kombinace materiálů a ostatní |  |
| 6.12 | Druh střechy |  | 1 - plochá střecha 2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem 3 - obydlené podkroví |  |  |  |
| 6.13 | Druh oken |  | 1 - dřevěná okna dvojitá 2 - dřevěná okna zdvojená 3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem 4 - dřevěná okna se třemi skly 5 - kovová okna jednoduchá se světlíky 6 - kovová okna zdvojená 7 - plastová okna zdvojená |  |  |  |
| 6.14 | Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí, v m2. |  | 143 |  |  |  |
| 6.15 | Plocha otvorových výplní, v m2. |  | 14 |  |  |  |
| 6.16 | Plocha střechy, v m2. Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví). |  | 175 |  |  |  |
| 6.17 | Plocha stropu, v m2. Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. |  | 175 |  |  |  |
| 7 | Napojení na sítě technického vybavení |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vodovod |  | 1 - vodovod v budově z veřejné sítě 2 - vodovod z vlastního zdroje 3 - vodovod mimo dům 4 - bez vodovodu |  |  |  |
| 7.2 | Kanalizace |  | 1 - přípojka na kanalizační síť 2 - domácí čistička odpadních vod 3 - žumpa, jímka 4 - bez kanalizace a jímky |  |  |  |
| 7.3 | Plyn |  | 1 - plyn z veřejné sítě 2 - plyn z domovního zásobníku 3 - bez plynu |  |  |  |
| 7.4 | Přívod tepla |  | 1 - dálkové vytápění – pára 2 - dálkové vytápění – horká voda 3 - dálkové vytápění – teplá voda 4 - bez přívodu tepla |  |  |  |
| 8 | Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Převládající způsob vytápění |  |  | 1 - napojení na dálkové vytápění 2 - ústřední se zdrojem mimo budovu 3 - ústřední se zdrojem v budově 4 - etážové se zdrojem na podlaží 5 - etážové se zdrojem mimo podlaží 6 - lokální (přímotopy, kamna) 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 8.2 | Energie pro vytápění |  |  | 1 - černé uhlí 2 - koks 3 - hnědé uhlí a lignit 4 - brikety 5 - palivové dříví 6 - TTO |  | 7 - LTO a nafta 8 - zemní plyn 9 - LPG 10 - elektřina 11 - obnovitelné zdroje 12 - dálkové teplo |
| 8.3 | Teplá užitková voda |  |  | 1 – zdroj mimo budovu 2 – centrálně v budově 3 – elektrický ohřívač 4 – plynový ohřívač 5 – bez TUV |  |  |
| 9 | Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem |  |  | 1,48 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.2 | Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle českých technických norem |  |  | 2,40 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.3 | Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle českých technických norem |  |  | 0,34 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.4 | Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu, ve |  |  | 0,48 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.5 | Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých technických norem, ve W.m-2.K-1 |  |  | 1,17 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.6 | Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem za otopné období |  |  | 18 364 |  | kWh |
| 9.7 | Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | 67 |  | kWh |
| 9.8 | Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | 3 890 |  | kWh |
| 9.9 | Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem) za otopné období |  |  | 14 408 |  | kWh |
| 10 | Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Výkon zdroje tepla (výměníku) |  |  | 3 x 200 = 600 |  | kW |
| 10.2 | Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody (TUV) |  |  | 90 |  | % |
| 10.3 | Počet zdrojových jednotek (kotlů) |  |  | 3 |  | ks |
| 10.4 | Druh vytápění |  |  | 1 - teplovodní s otopnými tělesy 2 - teplovodní podlahové 3 - kombinované 4 - teplovzdušné centrální 5 - teplovzdušné místní 6 - parní systém 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 10.5 | Druh větrání |  |  | 1 - přirozeně infiltrací 2 - odtahový ventilátor 3 - větrací jednotky 4 - centrální větrání bez chlazení 5 - centrální větrání s chlazením 6 - teplovzdušné větrání 7 - klimatizace 8 - jiné |  |  |
| 10.6 | Otopná tělesa |  |  | 1 - desková 2 - článková |  | 3 - trubková 4 - jiná |
| 10.7 | Regulace |  |  | 1 - ekvitermní se směšováním vody 2 - termostatické ventily 3 - prostorový termostat bez řízení programu 4 - prostorový termostat s řízením programu 5 - distribuovaný systém 6 - bez regulace |  |  |
| 10.8 | Způsob měření dodávky energie |  |  | 1 - centrální v domě 2 - individuální na podlažích 3 - jiný a kombinovaný |  |  |
| 11 | Měrné ukazatele |  |  |  |  |  |
| 11.1 | A/V Geometrická charakteristika budovy. Stanoví se jako podíl položek 6.8/6.10. |  |  | 0,98 |  | 1/m |
| 11.2 | ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem |  |  | 30 |  | kWh/m3 |
| 11.3 | eA Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu |  |  | 112 |  | kWh/m2 |

Energetický průkaz budovy – Hlavní objekt domova důchodců Vlašim

2. Budovy v terciárním, průmyslovém a zemědělském sektoru

| Poř. č. | Parametr |  | Údaj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikace budovy |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Název obce |  | Vlašim |  |  |  |
| 1.2 | Kód obce |  | 530883 |  |  |  |
| 1.3 | Název katastrálního území |  | Vlašim |  |  |  |
| 1.4 | Kód katastrálního území |  | 783544 |  |  |  |
| 1.5 | Parcelní číslo |  | 232/1, 232/3, 232/4, 232/5 |  |  |  |
| 1.6 | Název ulice |  | Blanická |  |  |  |
| 1.7 | Číslo popisné |  | 1089 |  |  |  |
| 1.8 | Označení budovy |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Sektor |  | 2 – terciální sektor 3 – průmyslový sektor 4 – zemědělský sektor |  |  |  |
| 1.10 | Druh budovy |  | Terciální sektor 1 – administrativní budova 2 – školní budova 3 – zdravotnická budova 4 – budova pro obchod 5 – budova ubytovacího zařízení 6 – budova pro shromažďování osob 7 – sportovní budova 8 – restaurační budova Sektor průmyslu 1 – výrobně průmyslová hala 2 – budova pro skladování Sektor zemědělství 1 – pěstební budova 2 – budova pro skladování |  |  |  |
| 2 | Identifikace vlastníka (společenství vlastníků, stavebníka) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Název vlastníka |  | Středočeský kraj |  |  |  |
| 2.2 | Název obce |  | Praha |  |  |  |
| 2.3 | Ulice |  | Zborovská |  |  |  |
| 2.4 | Č. popisné |  | 11 |  |  |  |
| 2.5 | Směrovací číslo |  | 150 21 |  |  |  |
| 2.6 | IČO |  | 708 910 95 |  |  |  |
| 3 |  | Funkční parametry |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Poloha budovy | 1 - osamoceně stojící 2 - řadová 3 - polořadová, rohová |  |  |  |
| 3.2 |  | Hodnota parametru Jako funkční parametr se použije u terciárního sektoru budova administrativní - počet zaměstnanců budova školní - počet žáků budova zdravotnická - počet lůžek budova pro obchod budova ubytovacího zařízení - počet lůžek budova pro shromažďování - počet osob budova sportovní - počet diváků budova restaurační - počet míst sektoru průmyslu budova výrobní - vyrobené jednotky budova pro skladování - počet dělníků sektoru zemědělství budova pěstební - počet ustájených kusů budova pro skladování - počet dělníků | 104 |  |  |  |
| 4 |  | Časové a prostorové využití budovy |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Časové využití budovy | 1 - nepřetržitě 2 - dvě směny 3 - méně než 28 h týdně 4 - občasně |  |  |  |
| 4.2 |  | Prostorové využití budovy | 1 - celý prostor 2 - polovina prostoru 3 - méně než polovina |  |  |  |
| 5 |  | Mikroklimatické parametry |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ti Vnitřní teplota podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem, ve C | 20 - 22 |  |  |  |
| 5.2 |  | i Relativní vlhkost vnitřního vzduchu podle přílohy č. 2 nebo podle českých technických norem , v % | 80 |  |  |  |
| 5.3 |  | n Návrhová hodnota intenzity výměny vzduchu, v 1/h | 0,60 |  |  |  |
| 6 |  | Parametry budovy |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Období výstavby | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 |  | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 1995 9 - 1996 a později |  |
| 6.2 |  | Období rekonstrukce (údaj o všech rekonstrukcích) | 1 - 1889 a dříve 2 - 1900 – 1919 3 - 1920 – 1945 4 - 1946 – 1960 5 - 1961 - 1970 |  | 6 - 1971 – 1980 7 - 1981 – 1990 8 - 1991 – 2000 9 - 2001 a později |  |
| 6.3 |  | Zastavěná plocha budovy, v m2. Plocha půdorysného řezu vymezená vnějším obvodem svislých konstrukcí budovy. | 1 003 |  |  |  |
| 6.4 |  | Počet nadzemních podlaží | 4 |  |  |  |
| 6.5 |  | Počet podzemních podlaží | 1 |  |  |  |
| 6.6 |  | Světlá výška podlaží, v m | 3 |  |  |  |
| 6.7 | Užitková plocha, v m2. Podlahová plocha všech obytných místností v budově a všech příslušejících prostor. |  | 3 325 |  |  |  |
| 6.8 | AF Podlahová plocha místností vytápěných na vnitřní teplotu rovnou nebo vyšší 15 C, v m2 |  | 3 325 |  |  |  |
| 6.9 | A Vnější plocha konstrukcí ohraničujících vytápěný prostor budovy, v m2. Zahrnuje všechny konstrukce s podílem na tepelné ztrátě, ale nezahrnuje plochu architektonických prvků menších než 10% z příslušné plochy konstrukce (fasády). |  | 4 890 |  |  |  |
| 6.10 | V Obestavěný objem budovy, v m3. Obestavěný prostor spodní, vrchní části budovy. Nezahrnuje nevytápěné prostory jako jsou lodžie, balkony, atiky, nevytápěné závětří a ve spodní části nevytápěné prostory domovního vybavení, nevyužité půdní prostory. |  | 15 020 |  |  |  |
| 6.11 | Materiál nosných zdí |  | 1 - cihly, tvárnice, bloky 2 - kámen 3 - stěnové panely 4 - nepálené cihly |  | 5 - kámen a cihly 6 - dřevo a kombinace 7 - jiné kombinace materiálů a ostatní |  |
| 6.12 | Druh střechy |  | 1 - plochá střecha 2 - šikmá střecha s nevyužitým půdním prostorem 3 - obydlené podkroví |  |  |  |
| 6.13 | Druh oken |  | 1 - dřevěná okna dvojitá 2 - dřevěná okna zdvojená 3 - dřevěná okna s izolačním dvojsklem 4 - dřevěná okna se třemi skly 5 - kovová okna jednoduchá se světlíky 6 - kovová okna zdvojená 7 - plastová okna zdvojená |  |  |  |
| 6.14 | Plocha plné části svislých obvodových konstrukcí, v m2. |  | 1 713 |  |  |  |
| 6.15 | Plocha otvorových výplní, v m2. |  | 551 |  |  |  |
| 6.16 | Plocha střechy, v m2. Plocha střechy (plocha ploché střechy, plocha stropu v podstřešním prostoru u šikmé střechy s nevyužitým půdním prostorem, plocha šikmé a vodorovné části stropu v obydleném podkroví). |  | 1 003 |  |  |  |
| 6.17 | Plocha stropu, v m2. Plocha stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu. |  | 1 003 |  |  |  |
| 7 | Napojení na sítě technického vybavení |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Vodovod |  | 1 - vodovod v budově z veřejné sítě 2 - vodovod z vlastního zdroje 3 - vodovod mimo dům 4 - bez vodovodu |  |  |  |
| 7.2 | Kanalizace |  | 1 - přípojka na kanalizační síť 2 - domácí čistička odpadních vod 3 - žumpa, jímka 4 - bez kanalizace a jímky |  |  |  |
| 7.3 | Plyn |  | 1 - plyn z veřejné sítě 2 - plyn z domovního zásobníku 3 - bez plynu |  |  |  |
| 7.4 | Přívod tepla |  | 1 - dálkové vytápění – pára 2 - dálkové vytápění – horká voda 3 - dálkové vytápění – teplá voda 4 - bez přívodu tepla |  |  |  |
| 8 | Způsob vytápění a ohřevu teplé užitkové vody (TUV) |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Převládající způsob vytápění |  |  | 1 - napojení na dálkové vytápění 2 - ústřední se zdrojem mimo budovu 3 - ústřední se zdrojem v budově 4 - etážové se zdrojem na podlaží 5 - etážové se zdrojem mimo podlaží 6 - lokální (přímotopy, kamna) 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 8.2 | Energie pro vytápění |  |  | 1 - černé uhlí 2 - koks 3 - hnědé uhlí a lignit 4 - brikety 5 - palivové dříví 6 - TTO |  | 7 - LTO a nafta 8 - zemní plyn 9 - LPG 10 - elektřina 11 - obnovitelné zdroje 12 - dálkové teplo |
| 8.3 | Teplá užitková voda |  |  | 1 – zdroj mimo budovu 2 – centrálně v budově 3 – elektrický ohřívač 4 – plynový ohřívač 5 – bez TUV |  |  |
| 9 | Tepelně-technické parametry budovy a jejich částí |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Uj Součinitel prostupu tepla plné části obvodových konstrukcí stanovený podle českých technických norem |  |  | 1,48 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.2 | Uo Součinitel prostupu tepla oken, stanovený podle českých technických norem |  |  | 2,4 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.3 | Us Součinitel prostupu tepla střechy stanovený podle českých technických norem |  |  | 0,34 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.4 | Un Součinitel prostupu tepla stropu nad nevytápěným prostorem nebo podlahy na terénu, ve |  |  | 0,48 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.5 | Uc Průměrný součinitel prostupu tepla hraniční plochy budovy stanovený podle českých technických norem, ve W.m-2.K-1 |  |  | 1,27 |  | W.m-2.K-1 |
| 9.6 | Ev Spotřeba energie budovy pro vytápění bez uvažování tepelných zisků stanovená podle českých technických norem za otopné období |  |  | 960 873 |  | kWh |
| 9.7 | Evz Tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | 151 638 |  | kWh |
| 9.8 | Ezs Tepelné zisky ze slunečního záření stanovené podle českých technických norem za otopné období |  |  | 48 384 |  | kWh |
| 9.9 | Er Roční spotřeba energie budovy, stanovená podle této vyhlášky (přesněji podle českých technických norem) za otopné období |  |  | 936 032 |  | kWh |
| 10 | Parametry vytápěcího, chladicího a vzduchotechnického systému |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Výkon zdroje tepla (výměníku) |  |  | 3 x 200 = 600 |  | kW |
| 10.2 | Účinnost zdroje tepla a teplé užitkové vody (TUV) |  |  | 90 |  | % |
| 10.3 | Počet zdrojových jednotek (kotlů) |  |  | 3 |  | ks |
| 10.4 | Druh vytápění |  |  | 1 - teplovodní s otopnými tělesy 2 - teplovodní podlahové 3 - kombinované 4 - teplovzdušné centrální 5 - teplovzdušné místní 6 - parní systém 7 - jiný nebo kombinovaný způsob |  |  |
| 10.5 | Druh větrání |  |  | 1 - přirozeně infiltrací 2 - odtahový ventilátor 3 - větrací jednotky 4 - centrální větrání bez chlazení 5 - centrální větrání s chlazením 6 - teplovzdušné větrání 7 - klimatizace 8 - jiné |  |  |
| 10.6 | Otopná tělesa |  |  | 1 - desková 2 - článková |  | 3 - trubková 4 - jiná |
| 10.7 | Regulace |  |  | 1 - ekvitermní se směšováním vody 2 - termostatické ventily 3 - prostorový termostat bez řízení programu 4 - prostorový termostat s řízením programu 5 - distribuovaný systém 6 - bez regulace |  |  |
| 10.8 | Způsob měření dodávky energie |  |  | 1 - centrální v domě 2 - individuální na podlažích 3 - jiný a kombinovaný |  |  |
| 11 | Měrné ukazatele |  |  |  |  |  |
| 11.1 | A/V Geometrická charakteristika budovy. Stanoví se jako podíl položek 6.8/6.10. |  |  | 0,33 |  | 1/m |
| 11.2 | ev Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na obestavěný objem |  |  | 48 |  | kWh/m3 |
| 11.3 | eA Měrná spotřeba tepelné energie pro vytápění budovy za otopné období vztažená na vytápěnou plochu |  |  | 191 |  | kWh/m2 |

Tepelná ztráta vnitřních prostor budovy při stanovení měrných ukazatelů byla stanovena (vyznačte křížkem)

podle vyhlášky č. 291/2001 Sb.

podle českých technických norem, a to podle ČSN 73 0540.

Energetický průkaz budovy vypracoval

Jméno zpracovatele:				Ing. Jan Pejter	podpis

Druh a registrační číslo oprávnění:		Energetický auditor č. 199 zapsán u MPO ČR

Datum: 20.5. 2004									Razítko