# Zak.číslo:28.2/08/1

Ing.Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel.325625079, Poděbrady

Stavba		:	Výstavba  kovárny ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1.

Kraj		:	Středočeský

Stupeň		:	Projekt pro stavební povolení

Stavebník	:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

3/2009                                                               Vypracovala : Ing.Spěváčková

- Průvodní zpráva.

a)        Identifikační údaje.

Stavba:	Výstavba  kovárny ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem

Kraj		:	Středočeský

Stavebník:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Projektant:	Ing.Marcela Spěváčková, SP-Stavební projekt.

Budovcova 1149/III Poděbrady

Autorizace e.č.951 obor pozemní stavby.

Účel stavby:	Předmětem projektové dokumentace výstavba objektu kovárny v uzavřeném areálu skanzenu.  Stavba bude upravenou  replikou stávající kovárny v Jíkvi čp. 124. Stavba bude společně s ostatními vesnickými domy  doplňovat vesnickou náves.

Charakteristika stavby:   novostavba.

b)	údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích.

Stavba  je situována v uzavřeném areálu na pozemku 125/1 LV č.272,

Pozemek je bez porostů, mírně svažitý, s částečnou navážkou.

vlastník- Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha, Smíchov.

Zastavěná plocha 	:	Hlavní dům ...95 m2

Výška ke hřebeni 	:	6,10 m nad UT

c)	údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu.

Zaměření pozemku areálu, kterou zpracoval Ing.Flídr 2008

Geologický průzkum. Zpracovaný 03/2009 Ing..Šimkem ,

Zaměření kovárny v Jíkvi zpracované Ing.Spěváčkovou

d)	Informace  o splnění požadavků dotčených orgánů.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu, bez zvýšených nároků na energie. Nejsou známé jakékoliv požadavky dotčených orgánů ( ochranná pásma, vedení inženýrských sítí). Výškové osazení ±0,000 je stanovena 175,9 Bpv (dle zaměření 2008 Ing,Flídr).

e)	Informace o dodržení obecných technických požadavků.

Jedná se o stavbu specifického charakteru, u které je nutno dodržet hlavně odstupy od hranic pozemků sousedních nemovitostí .JZ průčelí je bez požárně otevřených ploch je ve vzdálenosti 2 m, JV průčelí je osazeno cca.3 m od hranice pozemku.

f)	Údaje o splněné regulačního plánu, územního plánu, popř. územně plánovací dokumentace.

S ohledem na druh stavby bude územní rozhodnutí sloučené se stavebním rozhodnutím.

g)	věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.

Stavba bude prováděna nezávisle na okolní zástavbě, není členěna na etapy. Napojení el. energie se provede ze stávajícího rozvaděče z „chalupy z Dymokur“ viz. samostatná část. Přípojka vede pouze přes pozemek areálu.

h)	Předpokládaná lhůta výstavby.

Předpokládaná doba výstavby:  06/2009 až 12/2010

i)	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí.

Nejedná se o stavbu bytovou.

Stavba obdélníkového půdorysu. Zděná, jednopodlažní, strop je dřevěný trámový, nad podsíní povalový,  dřevěný krov, sedlová střecha se sklonem  41°, krytina pálená na latích.

Zastavěná plocha 	:	hlavní dům ...81,5 m2,

Podsíň ..........14,5

Výška ke hřebeni 	:	6,10 m nad UT

Předpokládaná cena 	:	 cca. 2 000 000 Kč

B.	Souhrnná technická zpráva.

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.

a)	zhodnocení staveniště.

Stavba se nachází v uzavřeném areálu skanzenu v Přerově nad Labem.

Na pozemku LV č.272,  p.č.125/3, druh pozemku -ostatní plocha.

b)	Urbanistické a architektonické řešení stavby.

Stavba je upravená replika kovárny v Jíkvi č.p. 124.  Bude doplňovat  vesnickou náves ve skanzenu.

Stavba obdélníkového půdorysu. Zděná, jednopodlažní

Dispozice: předsíň, kuchyně,pokoj, kovárna,podsíň s úvazem pro dobytek.

c)	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inž. staveb a řešení vnějších ploch

Stavba je založena základových pasech, které jsou s ohledem na základové poměry, proarmovány. Pasy jsou doplněny podkladní betonovou deskou doplněnou bet.sítí.  Obvodové zdivo z tvárnic POROTHERM tl 440 P+D oboustranně omítnuté vápennou omítkou. Strop je dřevěný trámový, nad podsíní povalový,  dřevěný krov, sedlová střecha se sklonem  41°, krytina pálená na latích. Okna jsou dvojitá ve dřevěných rámech, v dílně jednoduchá, členěná v ocelových profilech. Podél vstupního průčelí bude kamenné zápraží, v podsíni udusaná hlína. Zbývající okolní plochy budou zatravněné. Elektrická přípojka je vedena volným pozemkem.

d)	Napojení stavby na dopravní a technicko infrastrukturu.

Voda – stavba nebude napojena na vodu.

Kanalizace – stavba nebude  napojena na kanalizaci či jímku splašků.

Elektrická energie – přípojka bude řešena z „chalupy z Dymokur“ viz. samostatná část

Vytápění – je řešeno lokálními topidly.

e)	Řešení technické  a dopravní infrastruktury.

Přístup k objektu po veřejné zpevněné komunikaci ke vstupu do areálu, pak je přístupová komunikace vedena areálem, zde je povrch  nezpevněný. Další možný přístup je možný podél

severního oplocení areálu odkud bude během stavby provedeno prozatímní zpevnění příjezdové komunikace vedoucí ke stavbě uvnitřkem areálu .

f)	 Vliv stavby na životní prostředí  a řešení jeho ochrany.

Realizace stavby:v místě stavby provedena skrývka ornice , která bude deponována na pozemku a bude po dokončení stavby  upotřebena pro úpravu terénu kolem stavby. Rovněž i zemina z výkopu základů bude použita na dosypání a vyvýšení terénu přilehajícího ke stavbě. Likvidaci igelitových obalů zabezpečí dodavatel stavby a investor uložením do sběrných dvorů. Po dobu výstavby dojde k časově omezenému zvýšení prašnosti a ke zvýšení hladiny hluku.

Užívání stavby: Charakter stavby a její užívání+ vylučuje možnost vzniku škodlivin i negativních vlivů na životní prostředí.

g)	Řešení bezbariérového užívání, navazující na veřejné komunikace.

Bezbarierový přístup je v areálu zajištěn.

h)	Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektu.

Zaměření pozemku areálu, kterou zpracoval Ing.Flídr 2008 je podkladem pro umístění stavby na pozemku. Pro objekt kovárny je  výškové osazení ±0,000 stanoveno na  kótě 175,9 Bpv

Geologický průzkum. Zpracovaný 03/2009 Ing..Šimkem, je podkladem pro způsob založení stavby. Rozhodující jsou hodnoty z makroskopického popisu jádra sondy KS2. do

Lokalita:   Přerov nad Labem -  skanzen

Geologická dokumentace průzkumné sondy:  KS2     (terén o cca 1 m níže oproti terénu se 								      sondou KS1)

Dokumentoval: Šimek,  19.3.2009

Souřadnice: 	y =

x =

z =    m.n.m.(B.p.v.)

| metráž (m) | makroskopický popis jádra (profilu) | ČSN: 73 1001 | 73 3050 | VC 800-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00-0,30 | hlína písčitá, tmavohnědá, humózní, slídnatá, tuhá | MSO | 2 |  |
|  | humózní sediment |  |  |  |
| 0,30-0,45 | písek hlinitý, šedohnědý, jemně až středně zrnitý, slídnatý, měkký | S4 SM | 1 |  |
| 0,45-1,40 | hlína písčitá, hnědošedá, slídnatá, písčitá frakce jemně zrnitá, tuhé konzistence, vlhká, s proložkami silně hlinitého písku | F3 MS | 1 |  |
| 1,40-2,00 | písek hlinitý, šedohnědý, středně až jemně zrnitý, slídnatý, vlhký, tuhé konzistence | S4 SM | 2 |  |
|  | deluviofluviální sediment |  |  |  |

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Pozn.:  Předběžně lze uvažovat  hodnotu tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pro:

- písčitou hlínu měkké konzistence (zařazená dle ČSN 731001 do třídy F3 MS) – 100 kPa

- písčitou hlínu tuhé konzistence (F3 MS)  -  175 kPa

- hlinitý písek tuhý (S4 SM)  -  175 kPa (pro b = 0,5 m).

Při založení objektu na základové pasy je doporučeno, vzhledem k nebezpečí nestejnoměrného sedání (viz výše), betonové pasy proarmovat.

2	Mechanická stabilita

Mechanická stabilita objektu je zajištěna pasovými základy řešenými dle výsledku geologického průzkumu a použitím nosných prvků ve stropní konstrukci podle statického posouzení.

3          Požární ochrana.

Viz.samostatná část Požárně bezpečnostní řešení stavby. Jedná se objekt, který má charakter rodinného domu s dílnou, ale bez stálého využití osobami.

4	Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí.

Objekt není určen k trvalému pobytu osob, není zdrojem odpadních vod, nezatěžuje životní prostředí. Místnosti jsou větratelné, osvětlené přímým i umělým osvětlením

5	Úspora energie.

Nejedná se o stavbu, která bude vytápěna tudíž se nestanovuje její energetický štítek.

6          Nakládání s odpady,

Odpady vzniklé během stavby se řídí kategorizací  a katalogem odpadů, který se vyhlašuje dle Opatření výboru pro životní prostředí. Veškerý odpadový materiál (hlavně obalový a zbytky stavebního materiálu) bude během stavby průběžně nakládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky podle kategorizace  a podle možností k případné recyklaci. Dodavatelská firma předloží ke kolaudaci doklady o likvidaci odpadů. K zásypům a úpravám terénu po dokončení stavby lze použít pouze neznečistěnou výkopovou zeminu.

E	Zásady organizace výstavby.

Staveniště: staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Po dobu výstavby bude provedeno oplocení nezbytně nutného prostoru, aby se zabránilo návštěvníkům skanzenu se pohybovat na staveništi.

Příjezd na staveniště bude řešen po provizorní zpevněné komunikaci ze severní strany oplocení skanzenu .

Deponie výkopku budou řešeny na pozemku skanzenu. Po zakončení stavby bude zemina použita pro vyrovnání a dosypání terénu.

Napojení energií  vody a el. bude provedeno z prostoru areálu.

Předpokládaná doba výstavby	  6/2009 až 6/2010

Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb., a vyhlášky č.502/2006 Sb., platnými ČSN a bezpečnostními a hygienickými předpisy.

Podrobnější řešení provádění stavby zajistí dodavatel stavebních prací.

F	Dokumentace stavby.

Technická zpráva.

SO 1 Kovárna

Účel objektu .

Stavba má charakter  vesnický dům s předsíní, dvěmi pokoji  a kovárnou. Dům je nepodsklepený, jednopodlažní s podkrovím s funkcí půdy.

Dispozice:  1.NP- vstupní předsíň, šatna,  kuchyně, pokoj.

Technické řešení.

- Úprava stávajícího terénu : pozemek pro stavbu domu bude v nezbytné míře vymezen pro účely stavby, provede se sejmutí vrchní.humusní vrstvy v nezbytně nutné míře tl.150 mm. Terén bude vyrovnán na kótu 175,623 (-0,277 od ± 0,000). Zemina z výkopů základů bude použita na terénní úpravy. Kóta ±0.000 je stanovena na výšce 175,9 (B.p.v.) úroveň podlahy v kuchyni.

- Výkopy: výkopy budou provedeny pro pasové základy. Základová spára je umístěna nad hladinu  podzemní vody do vrstvy, dle geologického průzkumu lze pro základovou spáru uvažovat zatížení 175 kPa   třída zeminy F3 symbol MS dle ČSN 731001 a těžitelnost 1 podle ČSN 73 3050.

- Základy: základy jsou navrženy pasové. Na obvodu objektu mají šíři 600 mm a hloubku  1,132 m pod úroveň   ± 0,000, která je určena výškou podlahy v 1.NP na kótě 175,9. Základy pro vnitřní nosné zdivo jsou  v šíři 440 mm, mají hloubku základové spáry –0,657 m. Beton základů je ve kvalitě B15.  Základové pasy budou vyztuženy ve zhlaví a v patě výztuží 3 x Ø.R12 ocel 10505.

Pasové základy doplňuje celoplošná deska tl.100 mm,   betonu, která je vyztužena bet.sítí. V ploše pod deskou je štěrkopískový násyp

- Obvodová konstrukce  je navržena  ze zdiva tl.440 mm, cihly Porotherm 44 P+D mm, R= 3,2 m2kW-1. Zdivo bude oboustranně omítnuto. S ohledem na charakter stavby, která je bez nároku na tepelnou energii  je zdivo vyhovující.

- Svislé vnitřní konstrukce : vnitřní zdivo je z cihel Porotherm 24 P+D, příčky jsou z cihel  11,5 P+D

- Vodorovné konstrukce :

Stropní trámy jsou dřevěné 160/200 s dřevěným záklopem a podbitím nad místnostmi „obytnými“. Podhled je opatřen omítkou na pletivu. Zateplení je zajištěno vloženou tepelnou izolací na bázi minerálních vláken (např.ROCWOOL, ORSIL) mezi stropní trámy.

Nad kovárnou je strop obdobný, ale bez tepelné izolace.

V podsíni jsou stropní trámy 160/ 220 a  povalový strop vymazaný mazaninou.

- Střecha: střecha je sedlová se sklonem 41°, je navržena nezateplená s taškou krytinou uložených na latích. Větrání v podkroví je zajištěno vikýřem a přirozenou netěsností skládané krytiny. Vikýř má střechu ve sklonu 35°, přístřešek úvazu  má krytinu z modifikovaného živičného pasu na bednění se klonem 30°.

- Krov: Je navržena dřevěná soustava hambalková se zavětrováním.Štíty jsou za dřeva.. Dřevěné prvky krovu  budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám (např. LIGNOFIX- E –PROFI, LIGNOFIX-SUPER, WOLMANIT).

- Krytina :  Krytina je tašková,  budou použity keramické pálené tašky Bobrovky.

- Výplně otvorů : vchodové  dveře budou dřevěné rámové (investor dodá dveřní křídla).

Dveře – vnitřní dveře budou dřevěné, rámové,  prosklené v1/3  (upřesní investor). Zárubně budou dřevěné  trámové.

Okna budou , dřevěná, dvojitá v „obytné části“ opatřená vnějšími okenicemi (upřesní investor). V kovárně budou okna jednoduchá v ocelových profilech, členěná.

- Podlahy : povrch podlah  je stanoven charakterem místnosti (keramická dlažba, dřevěná z prken, hliněná) Dřevěné prvky v podlaze  budou ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám (např. LIGNOFIX- E –PROFI, LIGNOFIX-SUPER, WOLMANIT).

- Podhledy:    podhledy ze dřeva jsou opatřeny omítkou na pletivu.

- Povrchy: povrch vnitřních stěn bude opatřen vápennými, hlazenými omítkami. Vnější povrch domu bude omítnut rovněž vápennou omítkou..

- Komínové těleso :  v „obytné části“je určeno pro připojení lokálních topidel (sporák a bubínek).	V dílně je do komínu zaústěna kovářská výheň.

- Klempířské prvky:  se neuvažují.

- Zápraží: zápraží bude provedeno z kamene uloženého do pískového lože ,dle pokynu investora.

Technická vybavenost.

- Větrání : v „obytné části „  je možnost přímého větrání, rovněž i kovárna má větrání zajištěno vraty.

- Elektroinstalace. :  v místnostech bude je řešen světelný a zásuvkový okruh a EPS.

Podrobněji viz samostatná část..

- Osvětlení -obytné místnosti mají zajištěno osvětlení přímé i umělé,.

- Dodávka teplé vody : se neuvažuje.

- Vytápění :  je navrženo pouze lokálními topidly.

OBSAH  DESEK:

A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva

C  Situace stavby

D  Dokladová část

E  Zásady organizace výstavby.

F  Architektonicko stavební řešení.

vypracoval

Stavební objekt A, B, C,  E, F		 Ing.Spěváčková

Inženýrský objekt - Elektroinstalace		B Elektra, J.Brzák

PBŘ					Ing.Spěváčková

Statika (paré 1,2,3)				Ing.Spěváček

Dokladová část (1,2,3)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

F   Architektonicko stavební řešení.

Technická zpráva.

Výkresová část.

SO 1  Dům

01	Situace 					1 : 250

02	Základy					1 : 50

03	Půdorys 1.NP (přízemí)			1 : 50

04	Krov,					1 : 50

05  střecha					1 : 50

06	Řez A-A, B-B, 				1 : 50

07 Řez C-C, D-D,				1 : 50

08	Pohledy 					1 : 100

09 Tabulka stavebních konstrukcí

# Zak.číslo:28.2/08/1

Ing.Marcela Spěváčková, SP – Stavební projekt

Tel.325625079, Poděbrady

Stavba		:	Výstavba  kovárny ve skanzenu v Přerově nad Labem

Místo stavby	:	areál skanzenu v Přerově nad Labem p.č.125/1

Kraj		:	Středočeský

Stupeň		:	Projekt pro stavební povolení

Stavebník	:	Polabské muzeum, Palackého 68, 29001 Poděbrady

Část		:	D  Dokladová část

3/2009