Investor:	STŘEDOČESKÝ KRAJ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Název stavby:	GYMNÁZIUM JANA PALACHA – PŘÍSTAVBA NOVÉ TĚLOCVIČNY

Místo stavby:	Pod vrchem 3421, 27601 Mělník

na pozemku p.č. 591/1, 591/2, 591/9, 591/11, 591/12, 591/20, 7957/1, 7957/3; k.ú. Mělník

DOKUMENTACE 
PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.01	TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:	Ing. arch. Adam Rujbr (architekt, odpovědný projektant)

Ing. arch. Michal Grošup (HIP,architekt)
Ing. Michal Surka (stavební část)

Ing. Jitka Vlčková ( statika)

Ing. Michal Přibyl (statika)
Ing. David Surýnek (PBŘ)
Ing. Iva Mědílková (UT, VZT, ZTI)
Vladimír Šob (elektro)

Ing. Miroslav Kadrnožka (EPS)

Ing. Jan Mužík (SOZ)

Brno 08/2014

OBSAH:

a)	Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje	3

b)	Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby	3

c)	Celkové provozní řešení, technologie výroby	3

d)	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby	4

e)	Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí	7

f)	Stavební fyzika – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

g)	Požadavky na požární ochranu konstrukcí	8

h)	Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení	8

i)	Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	9

j)	Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele	9

k)	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami	9

l)	Výpis použitých norem	9

### Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Jedná se o stavbu pro sportovní účely. Budou zde hřiště pro házenou, futsal, basketbal a volejbal.

#### Užitná plocha: 1.485 m2

#### Počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1

#### Počet uživatelů / pracovníků: max. 433 osob (dle koncepce požární bezpečnosti).Max. počet uvažovaných návštěvníků a hráčů je 150 osob.

### Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Poloha tělocvičny na stavebním pozemku byla zvolena v těsné návaznosti na jižní křídlo budovy gymnázia. Ze čtvrtého NP gymnázia je umožněn přímý vstup do nové tělocvičny.

Tělocvična je svojí velikostí halový objekt, v podstatě sportovní hala. Velikost tělocvičny byla zvolena pro možnost výuky většiny míčových sportů. Hrací plocha o velikosti 40x20 metrů vyhovuje prostorově nejnáročnějším sportům, jako jsou futsal, házená a florbal. Dále samozřejmě další míčové hry: basketbal, volejbal, ale i například badminton a bojové sporty.

V tělocvičně bude možné pořádat i utkání za účasti publika, pro které je navržena tribuna s kapacitou 115 diváků. Tribuna umožní pořádání ligových utkání místního oddílu futsalu SK Olympik Mělník, který o tuto možnost velmi stojí a stavbou tělocvičny získá pro klub důstojné zázemí.

Dále je na severní obvodové stěně navržena lezecká stěna plochy 80 m2 (šíře 8 metrů a výšky 10,5 metru).

Vnější rozměry tělocvičny jsou 45,325 m délky, 26,02 m šířky a celkové výšky 12,4 m od úrovně hrací plochy. Dále k hale náleží spojovací krček o rozměrech 18,77 délky, max. 5,29 m šířky a výšky 8,0 m (včetně průjezdu výšky 4,1 m).

Mohutnost tvaru haly je zjemněna zaoblením všech nároží. Fasády jsou tvořeny sendvičovými panely v antracitové barevnosti v kombinaci s prosvětlovacími panely v systému sendvičových panelů. Prosvětlovací panely budou v matném (mléčném) provedení, tímto bude eliminován vliv přímého slunečního záření na hrací plochu a zároveň zajištěno dostatečné denní osvětlení. Tmavá barva obvodového pláště opticky zmenší objem.

Ve střeše jsou navrženy 4 obdélníkové světlíky elektricky otvíravé (součást ZOTK). Tím bude zajištěna možnost prostor haly, převážně v letních měsících, provětrat komínovým efektem.

Dispoziční řešení:

Vstup do tělocvičny je umožněn jak z budovy gymnázia, ze 4. NP, tak z venkovního prostoru. Prostor pod spojovacím krčkem je využit mimo průjezdu také na vstup pro návštěvníky mimo gymnázium. Po přímém dvouramenném schodišti nebo zvedací plošinou pro imobilní se návštěvníci dostanou do prostoru foyer na úrovni hrací plochy. Z foyer, kde je navržen malý bar pro příležitostné občerstvení v době konání zápasů, jsou přístupné WC pro muže a ženy a pro imobilní.

Na tribunu nad hrací plochou se diváci dostanou po schodišti již v samotné tělocvičně. Tribuna o dvou řadách má kapacitu 115 diváků, je navržena s velkým sklonem pro zajištění maximální viditelnosti z většiny míst na hrací plochu.

Ve 4.NP gymnázia jsou dvě stávající učebny přestavěny na dvě velké šatny se sprchami a WC. Každá šatna je omezena kapacitou 20 žáků (sportovců). Dále jsou zde umístěny dvě menší šatny se sprchami a WC použitelné pro učitele, trenéry, případně pro rozhodčí. Spojovacím krčkem se sportovci po můstku přes hlavní přístupové schodiště dostávají přímo na hrací plochu v místě střídaček. Tímto je eliminováno křížení provozů sportovců s diváky.

Pod krčkem je volný prostor, průjezd, který umožní vjezd vozidel HZS při případném zásahu v areálu školy. Hasičská vozidla průjezdem mohou projet pod krčkem a následně po zemní rampě na plochu venkovních sportovišť. Zde je umožněno jejich otočení. Tímto principem je zachován stávající systém zásahu přes venkovní sportoviště.

Při vypracovávání projektové dokumentace stavby byly dodrženy požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“.

Stavba je navržena jako bezbariérová, je umožněn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Zvedací plošinou (min. rozměr 1100x1400 mm) z prostoru pod spojovacím krčkem se návštěvníci dostanou do foyer na úrovni hrací plochy. Ve foyer je jedno WC určeno těmto osobám, vedle střídaček jsou vyhrazená místa pro sledování zápasů.

### Celkové provozní řešení, technologie výroby

-

### Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

#### Konstrukční systém

#### Bourané konstrukce:

K podstatným úpravám dojde u venkovního oplocení z ulice Vodárenské, kde bude rozebráno a zrušeno stávající oplocení v délce 21 m + brána ve stávajícím vjezdu, který bude zrušen a rozebráno a znovu postaveno v nové výškové úrovni oplocení v délce 38 m před parkovištěm včetně plotových zdí (pokud nebudou zakryty nově upraveným terénem) a brána namontována do nového vjezdu. Zrušen bude i stávající vjezd. Plot s plotovou zdí bude také v celé délce za halou v celkové délce 47,5m.  Dále dojde ke kácení stromů. Dojde ke zkrácení stávající tartanové běžecké dráhy o cca 38,5 m, kdy bude nyní hřiště končit na stávajícím hřišti pro beach volejbal a bude provedena nová zatáčka běžecké dráhy a nový umělý povrch před halou a na upravovaných plochách kolem dráhy bude instalován umělý povrch shodný se stávajícím. Ubourána bude část oplocení lemujícího stávající opěrnou zedˇ v místě vjezdu pro hasiče a u haly v místě požárního žebříku.

Dále bude ubourána část opěrné stěny u vjezdu a vybourány kapsy ve hlavě zdi pro pilíře pod sloupy haly.

Na budově gymnázia dojde k rozebrání atiky u nového krčku pro osazení nosníků střechy a provedení světlíku a následně bude atika opět postavena.

Bude vybourána stávající lávka a sloup na hřiště z gymnázia a upraveny dispozice tříd na nově budované šatny. Budou vybourány příčky mezi chodbou a učebnami a zazděn otvor jeden otvor z chodby. Podlaha v místě po příčkou bude vyrovnána cementovým potěrem a pokryta PVC krytinou.

Výkopy a geologie:

Podle geologického posudku se ve svrchních vrstvách původního rostlého terénu vyskytují zvětralé písčité vápence  až vápnité pískovce zařazené do třídy F4 CS až R5. Mocnost toto vrstvy 1,5 – 2,0m. Horní zvětralá vrstva plynule přechází do skalního masivu třídy R4-R3. Hladina spodní vody nebude v dosahu základové spáry, nachází se v hloubkách kolem 10 m od PT.

Základová spára nových základových konstrukcí bude navržena do úrovně zvětralých písčitých vápenců. Uvažovaná výpočtová únosnost zeminy Rdt = 250 – 300 kPa.

Pod podlahou haly jsou navážky nevhodného složení. V rámci výkopů pro zesílení stávající a výstavbu nové opěrné stěny  bude část nevhodných navážek odstraněna, dále je doporučeno v části směrem do svahu sejmutí původních svrchních vrstev na úroveň -1,2. Po doplnění zpětných zásypů za zrekonstruované stěny provést kontrolu geologem – kontrola únosnosti zpětných zásypů + kontrola ulehlosti v části směrem do svahu. Na této úrovni -1,20  jsou založeny podružnější nosné konstrukce s menším zatížení – patky tribuny, patky pod sloupky technologie, vnější schodiště apod. Min únosnost základové spáry Rdt = 150 kPa. Parametry násypů podle geologické zprávy.  Pod podlahové vrstvy v hale je navržena úprava podloží.

Ornice bude sejmuta v tl. 150 mm a uložena na staveništi pro její využití na rekultivaci terénu po provedení terénních úprav. Vykopaná zemina bude posouzena geologem a v případě její vhodnosti bude část využita na násyp v místě rampy pro hasiče, případně do zpětných zásypů. Nutné schválení geologem! Přebytečná zemina bude odvezena na skládku.

#### Základy:

Levá krajní řada sloupů (při pohledu od vjezdu) haly je založena klasicky plošně -  na základové patky. Úroveň základové spáry bude v částečném zářezu a bude probíhat v rostlém terénu v úrovni zvětralých písčitých vápenců. Vlastní konstrukce patek je monolitická, železobetonová, dvoustupňová. Pod základové patky provést podkladní beton. Dolní část je půdorysně obdélníková 1,6 x 2,7m, výšky 70 cm, horní dřík je čtvercový 90x 90 cm, výšky 50 cm. Při betonáži horní části patky bude osazen kotevní blok pro kotvení OK haly – viz D.1.2. – část 1. Výškově kotevní blok zasahuje i do spodního stupně patek – bude nutno jej osadit již při betonáži dolního stupně.

Podle geologického posudku se v základové spáře levých patek mohou nacházet již horniny tř. R4 – navětralé písčité vápence, které jsou  zařazeny do třídy rozpojitelnosti 5 -  lehko trhatelné pevné horniny, rozpojitelné rozrývačem, rýpadlem nebo trhavinami.

Pravá řada sloupů haly (při pohledu od vjezdu)  tělocvičny je založena na stávající opěrnou stěnu. Pravá část stěny je ponechána a je navrženo její zesílení, levá část stěny, kde původní opěrná stěna vybíhá směrem nahoru a nově navržený terén klesá dolů, je navržena nová. Oddělení demolované části provádět řezáním, novou část doplnit dilatačně, další dilatace je navržena v úseku, kde končí hala a opěrná stěna je jako vnější a přenáší již jen tlak zeminy.

Zesílení opěrné stěny mezi sloupy haly je navrženo přibetonováním v tloušťce 20cm s výztuží z vnitřního líce a rozšířením šířky základu přibetonování železobetonového pasu šířky 50 cm z vnějšího líce. V části , kde nový upravený terén pod opěrnou stěnou klesá pod základovou spáru stávající opěrné stěny, je navrženo podbetonování se spřažením se stávajícím základem. V této části je nutno postupovat po úsecích v max. délce 2m. Případně lze pracovat šachovnicovitě , na přeskáčku.

V místě založení sloupů je navrženo zesílení stěny přibetonováním z obou stran do nosného pilíře rozměru 0,85m x 0,9m, v patě rozšíření v příčném směru na 1,1m a rozšíření základu o 1,4m do základové patky. Přibetonované konstrukce jsou navrženy jako železobetonové a budou spřaženy se stávající stěnou pomocí vlepované výztuže. V místě pilíře je nutno odstranit část stěny min na  úroveň -0,85 m . Pokud možno ponechat původní výztuž stěny a provázat ji s pilířem. Při vázání výztuže nutno osadit kotevní blok pro kotvení sloupů OK haly.

Pro řádnou funkci zpraženého průřezu je nutno zajistit spolupůsobení nového a původního betonu – očistit zdrsnit povrch původního betonu (provádět mechanicky ne příliš hluboko – max.5 – 10 mm) , aplikovat adhezní můstek, uložit spřahovaní výztuž do předem vyvrtaných otvorů. Pro vlepení výztuže je navržen lepící systém Hilti HIT-HY 200. Dodržet doporučení výrobce – čistota otvorů apod. Při čištění betonu a otvorů od prachových částic postupovat tak, aby nedošlo k poškození rostlé zeminy ve výkopech. Pracovat raději za sucha, oplachování vodou jen omezeně.

Založení štítových sloupů je navrženo na základových patkách s podbetonování nebo podštěrkováním do rostlého terénu. Výšku podsypu  prohloubit podle skutečného stavu , min únosnost štěrkopískového polštáře Rdt = 250 kPa. Hutnit po vrstvách.

Část nových opěrných stěn je navržena jako železobetonové, úhlové v obdobné konstrukci jako původní stěna. Svislé nosné konstrukce:

Obvodové svislé nosné konstrukce jsou tvořeny lehkými ocelovými sloupy uceleného systému ocelové haly. Sloupy jsou doplněny vodorovnými nosníky a zavětrováním pro vynesení obvodového pláště tvořeného sendvičovými panely s IPN jádrem tl. 150 mm. Mezi sloupy je z interiéru jako součást akustického řešení vložena za lamelový akustický obklad  izolace tl. 40 mm. Lamelový akustický obklad je do výšky 2,7m od podlahy a bude proveden jako nárazuvzdorný s povrchem z HPL laminátu v barvě dle podlahové krytiny.

Spojovací krček je také opláštěn sendvičovými panely v 1.NP tl. 100 mm a ve 2.NP v tl. 150 mm.

Veškeré fasádní sendvičové panely budou na interiérové straně v bílé barvě. Panely mezi halou a krčkem budou bílé oboustranně. Část panelů na krajních sloupech v krčku budou dolakovány na bílo dodatečně.

#### Příčky:

Příčky budou ze sádrokartonu s vloženou minerální vatou tl. 50 mm a u některých konstrukcí s požadavkem na požární odolnost EI15 a EI30. Příčka pod tribunou sousedící s hrací plochou bude opatřena obkladem s HPL laminátu do spodní úrovně tribuny. V nových šatnách a sprchách vyzděny z keramických tvárnic tl. 150 mm. Některé obložení a příčky v exponovaných prostorách obloženy cementotřískovými deskami pro větší pevnost.

#### Podlahy:

Pod celou plochou haly bude sejmuta původní navážka min. 500 mm a bude přizván geolog , který provede zkoušky pro posouzení základové spáry a rozhodne, zda je tento výkop dostatečný. Následně bude provedena výměna za hutněnou štěrkodrť 0-63 mm! Hutnění zpětného zásypu po vrstvách max. 200 mm hutnitelným materiálem na hodnoty Edef2 = 45 MPa, Rdt=150 kPa.

Dle ig průzkumu je možné, že tato výměna podloží nebude dostatečná a bude nutné vyměnit podloží až do hl. 1000 mm. Ve výkazu výměr počítáno s horší variantou.

V tělocvičně provedena víceúčelová sportovní vinylová podlahová krytina na betonové desce. Rubová vysoko absorpční pěna, hustá CXP pěna, výztuha ze skelné sítě, nášlapná kalandrovaná vrstva probarvená v tloušťce tvořená několika vrstvami čistého vinylu. Ošetřeno povrchovou úpravou zaručující optimální kluznost pro sportovní aktivity a snadnou údržbu. Jednotlivé vrstvy jsou spolu laminovány již ve výrobě, nikoli během pokládky, aby byla zaručena kontrola kvality konečného produktu. Celková tloušťka 9mm, IPI (impact protection index) = 82%, kategorie absorpce nárazu = P2, reakce na oheň Cfl-s1, VOC emise ≤ 100μg/m3.

Pod nášlapnou vrstvou žb deska z betonu C25/30 + 2x KARI síť 6/100/100.

V místech s keramickou dlažbou osazeny keramické sokly výšky 100 mm, při styku se sendvičovým panelem soklový L profil z eloxovaného hliníku v barvě přírodní. V místnostech s PVC bude osazen PVC sokl.

Na atletickém hřišti bude provedena nová zatáčka na zkrácené tartanové dráze o ploše 54 m2 a proveden nový umělý povrch o ploše 159,8 m2 dle stávajícího. Toto vše v místě stávajícího beach volejbalového hřiště. Skladby provedeny včetně podkladu.

Vodorovné konstrukce:

Stropní kce tribun provedena z ocelových C profilů na které je uložena OSB deska a nášlapná vrstva. Tribuna součástí konstrukční části haly.

Strop nad průjezdem spojovacího krčku je tvořen ocelovými profily I160 a trapézovým plechem TR 50/250 s betonovou deskou nad plechem v tl. 70 mm.

Strop nad technickou místností z ocelových profilů, trapézového plechu a nadbetonávky. VZT jednotka uložena na pryžové podložky. Nad strojovnou VZT pouze ocelové profily a trapézový plech. V konstrukcích vložena minerální vata.

- Výplně otvorů:

Vnější okna i dveře budou hliníková, lakovaná v tmavě šedém odstínu antracit. Zasklení bude kvalitními trojskly (min. Uw=0,9 W/Km2 – celé okno včetně rámu).

Prosvětlovací pásy ve fasádě budou z polykarbonátových desek v opálovém provedení, U=1,26 W/m2K

Interiérové dveře v sociálním zázemí plné bílé, zárubně ocelové.

Střešní světlíky budou sloužit pro samočinné odvětrání kouře a provozní větrání. U= min. 1,14 W/m2K. Otvíravé světlíky budou opatřeny meteo stanicí pro samočinném uzavření v případě deště nebo velkého větru. SVětlíknad schodištěm bude pevný, s rámem vyplněným izolací a zasklením polykarbonátem, U= min. 1,14 W/m2K.

Dveře plošiny pro imobilní zateplené, plné v barvě panelů. Montážní otvor proveden z obvodového pláště, který bude možné v tomto rozměru demontovat a po servisní prohlídce opět osadit.

#### Úpravy povrchů:

venkovní – sendvičový panel, barva tmavě šedá antracit, na interiérové straně v bílé barvě. Panely mezi halou a krčkem budou bílé oboustranně. Část panelů na krajních sloupech v krčku budou dolakovány na bílo dodatečně.

vnitřní – omítky štukové, SDK, HPL laminát, sendvičový panel, keramický obklad

sloupy na tribuně a střídačkách obloženy do výšky 2 m nad podlahou místo sdk cementotřískovou deskou z důvodu ochrany proti promáčknutí. Z tohoto materiálu provedena i příčka v zrcadle schodiště a předstěna vedle schodišťového ramene.

#### Střecha:

Zastřešení je řešeno plochými střechami s minimálním sklonem 2% tvořícím sedlo. Na ocelové vazníky je osazen trapézový plech, tepelné izolace a hydroizolační fólie z mPVC. Odvodnění vnitřními svody. Sklon střech je kryt obvodovým pláštěm tvořícím atiku. Na střechu je umožněn výlez po dvou požárních žebřících. Střecha nad spojovacím krčkem tvořena ocelovým vaznicemi, Z profily, trapézovým plech a tepelnou izolací. Na povrchu hydroizolační vrstva s mPVC. V atice provedeny pojistné přepady 300/100 mm, oplechování v barvě panelů, tedy antracit.

#### Schodiště,výtahy:

Schodiště  v tělocvičně, na tribuně a na úniku včetně požárních žebříků na střechu jsou ocelová a jsou řešeny v konstrukční části jako součást ocelové konstrukce haly. Pro vnitřní schodiště a tribunu bude připravena ocelová konstrukce, která bude opláštěna OSB deskou a na ni nalepeno zátěžové PVC. Únikové schodiště bude mít stupně z pororoštu. Zábradlí je řešeno ve stavebním řešení z nerez sítí a jacklů. Schodiště od vstupu do úrovně haly bude provedeno jako železobetonové s nadbetonovanými stupni a povrchovou úpravou z keramické dlažby.

Plošina pro imobilní: musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb

- Přívodní napětí 230v (50hz)

- Rychlost 0,7m/s-0,15m/s

- Pohon hydraulický

- Nosnost 400kg

- Příkon 1,8kw

- Provozní napětí 230v trakční, 24v ovládací a pomocné obvody

- Provedeni interní

- Rozměry 1400x1100mm

- V 1.NP dveřní uzávěr samočinně vodorovně posuvný tepelně izolační,plný, antracit, ve 2.NP otvíravé zábradlí v provedení dle Z01, vše musí splňovat požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

- Telefon,fotobuňka,patrové přivolávače,ovládače v kabině, nerez

- Podlaha plošiny zátěžové PVC,

- Konstrukce plošiny v barvě antracit

#### Podhledy:

SDK podhledy instalovány pod střechou spojovacího krčku s požární odolností REI 15. Nad průjezdem proveden na spodní straně stropu podhled ze sendvičových panelů tl. 100 mm s IPN jádrem. Další podhledy osazeny pod pásem s tribunou, kde na částech požadována také požární odolnost. Nad strojovnu VZT proveden SDK podhled s akustickou izolací tl. 100 mm.

Na stropě haly osazeny akustické panely tl. 100 mm s kotvením do trapézového plechu.

#### Klempířské prvky:

Oplechování v systému sendvičových panelů a systému lehké ocelové haly v barvě tmavě šedé antracit. Oplechování systémové a řešeno v konstrukčním řešení – část 1.

Dále bude provedeno oplechování zhlaví betonových sloupů opěrné stěny a také ocelové sloupky kolem schodiště v průjezdu. Dále nově atika na gymnáziu po jejím novém provedení. Vše poplastovaným ocelovým plechem v barvě sendvičových panelů.

#### Zámečnické prvky:

Schodiště v tělocvičně a z tělocvičny provedeny ocelové, jako součást ocelové haly. Schodiště vedoucí od parkoviště do spojovacího krčku bude také z ocelových schodnic, které budou spolu s výztuží zabetonovány, nad desku nadbetonovány stupně a položena keramická dlažba.

Veškeré ocelové prvky pozinkovány nebo opatřeny nátěrem.

#### Zastínění:

Prosvětlovací pásy budou provedeny z mléčného polykarbonátu. S jiným zastíněním není uvažováno.

#### Izolace:

proti zemní vlhkosti a radonu: modifikovaný asfaltový pás v ploše a v místě patek sloupů přechod na stěrkovou hydroizolaci pod patní deskou.

Tepelné  - podlahy: EPS grafit 200 S v tl. 100 mm (skládáno ve dvou vrstvách s překrytím spár

- obvodové stěny: sendvičový panel s IPN jádrem v tl. 150 mm, U= 0,151 W/m2K

- střecha: EPS 100S v  tl. 2x120 mm a minerální vata tl. 60 mm.

- u paty sloupu bude prostor mezi opláštěním nad styčnou deskou vyplněn PUR pěnou výšky 100 mm

Parozábrana: ve všech konstrukcích střech

Proti vodě: na střechách hydroizolační mPVC fólie, klasifikace Broof(t3),

### Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života při užívání. Investor bude před uvedením stavby do provozu seznámen s ovládáním všech zařízení a všechna zařízení budou certifikována a odzkoušena dodavatelem, vč. příslušných revizních zkoušek. V objektu navržen dostatečný počet únikových cest včetně jejich správného značení.

Podmínky technického a organizačního charakteru vedoucí k eliminaci prašnosti při přípravě území a po dobu výstavby:

- betonové směsi budou na stavbu dováženy již rozmíchané a tedy bezprašné.

- při dopravě stavebního materiálu nákladními vozidly budou komunikace v případě potřeby zkrápěny a udržovány v čistotě vč. vjezdu a výjezdu na staveniště.

### Stavební fyzika – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Tepelná technika

Součinitele prostupu tepla konstrukcemi:

Obvodová stěna ze sendvičového panelu s IPN jádrem v tl. 150 mm + minerální vata tl. 100 mm mezi sloupy, celkem U= 0,12 W/m2K

Střecha nad tělocvičnou – U = 0,12 W/m2K

Střecha nad spojovacím krčkem – U = 0,15 W/m2K

Podlaha na terénu – U = 0,26 W/m2K

Výplně otvorů – hliníková okna a dveře, izolační trojskla, min. Uw =0,9 W/m2K (celé okno vč. rámu)

- prosvětlovací panely z polykarbonátu, U = 1,14 W/m2K

Tepelné ztráty byly vypočteny pro venkovní výpočtovou teplotu -13 oC, krajina s intenzivními větry, poloha budovy osamocená

Tepelná ztráta haly + spojovacího krčku	40,4	kW

Tepelná ztráta stávající části budovy		8,1	kW

Roční potřeba energie na vytápění		85,3	MWh	306,9	GJ

Roční potřeba energie na přípravu TV		16,6	MWh	59,8	GJ

CELKEM					101,9	MWh	366,7	GJ

#### Akustika / hluk, vibrace

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

- dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne

- v době od 700 do 2100 hod Laeq = 65dB

- v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55dB

- v době od 2200 do 600 hod Laeq = 45dB ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty

- hlučné práce neprovádět v sobotu a neděli

- používat elektrické pily namísto motorových

Žádné části technologické části stavby nebudou vydávat hluk, který by přesahoval hygienické předpisy. Jedná se o jednotku VZT, která je osazena navíc v uzavřené místnosti s protihlukovou izolací ve stěnách a na stropě a tepelná čerpadla umístěná na střeše.

Halový prostor tělocvičny bude akusticky upraven stěnovými obklady a akustickým podhledem. Vhodnou konfigurací akustických prvků bude zabráněno nežádoucím odrazům zvuku a podpořeny budou odrazy žádoucí. Zejména u akusticky pohltivých materiálů je velmi důležité i jejich vhodné umístění tak, aby byly potlačeny silné odrazy zvuku s velkým časovým zpožděním za přímým zvukem (povětšinou se jedná o zadní stěnu řešeného prostoru), které mohou působit jako ozvěna a zhoršit tak srozumitelnost řeči a akustické podmínky. V tomto případě se jedná zejména o akustickou úpravu štítové stěny a o stěnu proti divácké tribuně.

Optimální doba dozvuku T0 pro tělocvičnu byla stanovena na základě normy ČSN 73 0527. Pro objem sportovní haly V = 12 077 m3 se jedná o hodnotu T0 = 2,00 – 2,05 s.

Frekvenční průběh doby dozvuku v tělocvičně by měl probíhat v rozsahu od 250 Hz do 2 kHz uvnitř tolerančního pásma.

Z důvodu uvažovaného víceúčelového využití prostoru tělocvičny je návrh řešení prostorové akustiky koncipován tak, aby se vypočtená doba dozvuku blížila spíše dolní mezi stanoveného tolerančního pásma, což je z hlediska srozumitelnosti mluveného slova, hladiny hluku a celkové využitelnosti prostoru vhodnější.

Navrhované úpravy budou následující: podhled bude rozdělen na dvě části, Středová část je tvořena širokopásmově pohltivým podhledem, po obvodu sálu v celé zbývající ploše stropu je uvažováno s aplikací plného SDK. Tato plocha bude pro zvýšení činitele zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech doplněna o přídavnou absorpční vložku.

Obklady stěn do výšky 2,7 m budou téměř po celém obvodu sálu. Jedná se o lamelový akustický obklad v kombinaci s absorpčními panely, které budou vsazeny do prostoru vymezeného okolní SDK předstěnou. Rozmístění absorpčních ploch stěnového obkladu je pro celkový výsledem velmi důležité. Výpočtem definovaná plocha obkladu musí být místěna zejména na jednu ze štítových stěn (eventuálně obě) a na stěnu protilehlou divácké tribuně. Stěnový obklad bude na těchto uvedených plochách rozmístěn rovnoměrně.

### Požadavky na požární ochranu konstrukcí

V této části je řešeno:

- zachování nosnosti a stability kce po určitou dobu

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

- omezení šíření požáru na sousední stavby

- umožnění evakuace osob

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Tato problematika je řešena v samostatné části projektové dokumentace pro stavební povolení.

### Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Stavební materiály budou vybírány v první a druhé třídě jakosti, popřípadě v jakosti, kterou si zvolí investor. Provedení jednotlivých prací bude v nejlepší kvalitě.

### Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

-

### Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele

Výrobní dokumentace bude zpracována vybraným dodavatelem a odsouhlasena zpracovatelem projektu. Nedílnou součástí zadání je stavební povolení a požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Požadavky dotčených orgánů a správců sítí známé k datu zpracování dokumentace byly zaneseny do projektové dokumentace.

### Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami

Rozsah bude vyžádán technickým dozorem investora.

### Výpis použitých norem

#### 01 – Obecná třída

0134 – Výkresy ve stavebnictví

#### 73 – Navrhování a provádění staveb

7300 – Navrhování staveb, všeobecně

7302 – Geometrická přesnost staveb

7303 – Stavební fyzika – teplo

7304 – Geodetické práce

7305 – Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

7306 – Ochrana staveb proti vodě

7308 – Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7310 – Zakládání staveb, navrhování

7311 – Zděné konstrukce, navrhování

7312 – Betonové konstrukce, navrhování

7314 – Kovové konstrukce, navrhování

7315 – Kovové konstrukce, navrhování

7317 – Dřevěné konstrukce, navrhování

7319 – Střechy, navrhování

7330 – Zemní práce

7331 – Stavební práce přidružené – truhlářské, tesařské a tapetářské

7332 – Stavební práce přidružené – kamenické

7334 – Stavební práce přidružené – obkladačské

7336 – Stavební práce přidružené – klempířské

7337 – Stavební práce přidružené – omítání

7340 – Stavební objekty, všeobecně

7341 – Funkční díly stavebních objektů

7342 – Funkční díly stavebních objektů

7343 – Stavby pro bydlení

7344 – Prevence kriminality při navrhování staveb

7366 – Vodovody

7367 – Kanalizace

#### 74 – Části staveb

7432 – Ocelová schodiště a žebříky

7433 – Zábradlí

7445 – Stropy a podlahy

7460 – Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky – okenice a clony

7461 – Okna, dveře a prvky dřevěné

7463 – Výkladce a světlíky

7464 – Dveře a prvky dřevěné

7466 – Vrata

7468 – Okna

7477 – Doplňkové části stavebních objektů