# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:			Středočeský kraj

Zborovská 11

Praha 5

150 21

Název akce:	III/10160  ZÁPY, PRŮTAH

Předmět zakázky:	Polohopisné a výškopisné zaměření části silnice III/10160

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:		Bpv

Přístroje, pomůcky:	Elektronická totální stanice SOKKIA SET 3030R3                  v.č. 037089

Nivelační přístroj SOKKIA C 300 v.č. 351437

Nivelační lať SOKKIA

Předpisy a normy:	ČSN 73 0202 Geodetická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0212-4 Geodetická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti

ČSN 73 0415 Geodetické body

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení.

ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů

Datum:			11.2. 2008

Zhotovitel:			CR Project s.r.o.

Pod Borkem 319

Mladá Boleslav

293 01

Všeobecné údaje:

Polohopisné a výškopisné zaměření části silnice III/10160 bylo provedeno ve dnech 5.10. – 9.10.2007. Předmětem geodetického zaměření byla část silnice III/10160 v obci Zápy od křižovatky se silnicí II/101 po konec obce.

Geodetické zaměření:

Zvolená síť pevných bodů byla polohově zaměřena přístrojem SOKKIA SET 3030R3. Polohově byly body zaměřeny v souřadnicovém systému S-JTSK.

Polohové připojení bylo provedeno na body ZHB 1414-2520 (U nadjezdu) a TB 1414-0210  (Zápy, kostel).

Výškové připojení bylo provedeno na bod ZHB 1414-2520 (U nadjezdu).

Při určování souřadnic a výšek pevných bodů nebyly překročeny příslušné mezní odchylky.

Přesnost zaměření i následného zpracování dat odpovídá kritériím pro tvorbu účelové mapy měřítku 1 : 250.

Kancelářské práce:

Zaměřený soubor podrobných bodů byl zpracován v programu GROMA, verze 8. Zpracování do tvaru digitální účelové mapy ve 3D verzi bylo provedeno v programu AUTOCAD 2006 ve formátu DWG. Výškové údaje v digitální mapě jsou znázorněny výškovými kótami a vrstevnicemi.

Obsah účelové mapy odpovídá stavu ke dni 9.10.2007.

Archivace:

Veškerá  data vztahující se k této zakázce jsou uložena v digitální formě v archivu zhotovitele.

Údaje o pevných bodech:

| BOD | X | Y | Z | POPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 | 1036456.39 | 723083.21 | 203.40 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V DŘEVĚNÉM KOLÍKU |
| 4002 | 1036525.19 | 723119.60 | 201.52 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ASFALTU |
| 4003 | 1036583.65 | 723140.10 | 202.00 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V DŘEVĚNÉM KOLÍKU |
| 4004 | 1036634.28 | 723162.97 | 202.77 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ASFALTU |
| 4005 | 1036739.41 | 723138.20 | 205.08 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V BETONOVÝCH DESKÁCH |
| 4006 | 1036772.03 | 723135.80 | 206.14 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V BETONU |
| 4007 | 1036853.77 | 723202.15 | 207.27 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ASFALTU |
| 4008 | 1036911.29 | 723245.65 | 207.70 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ASFALTU |
| 4009 | 1036954.13 | 723275.84 | 206.91 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ |
| 4010 | 1036962.82 | 723335.69 | 209.84 | NASTŘELOVACÍ HŘEB V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ |

Vypracoval:

|  | .................................... ing. Jiří Waszmuth CR Project s.r.o. |
| --- | --- |

# PODKLADY  INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ