| TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Úseky silnic III/27516 a III/27559 |  |  |  |  |  |
|  | Vlkava – Loučeň, okres Nymburk |  |  |  |  |  |
| Předmět měření: | zaměření podkladu pro projekt |  | Zaměřil: |  | Tomáš Kaněra |  |
| Objednavatel: | AF-CityPlan spol. s r.o. |  |  |  | Jaroslav Kareis |  |
| Dodavatel: | Geoservis Praha s.r.o. |  |  |  | Tomáš Rotter |  |
| Datum: | 4/2013 |  | Vyhotovil: |  | Jaroslav Kareis |  |
| Souřad. systém: | S-JTSK ( třída přesnosti 3 ) |  |  |  |  |  |
| Výškový systém: | Bpv |  |  |  |  |  |

Technická zpráva:

Ve dnech 4.-10.4.2013 byly na žádost objednavatele provedeny tyto geodetické práce:

Bylo provedeno zaměření skutečného stavu zájmových úseků silnic III/27516 a III/27559 Vlkava – Loučeň v délce 5 500m, určené objednatelem.

Měření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou z jednotlivých stanovisek, resp. z  přechodných stanovisek určených protínáním na pevné body zhotovené metodou GNSS . Přesnost podrobných bodů odpovídá 3. třídě přesnosti. K měření  byla použita totální stanice Trimble 5605 DR 200+ (ser. no: 63520419) se střední chybou délky md = 2 mm a střední chybou horizontálního a vertikálního směru m = 10 cc  a dále byla použita sestava GPS Trimble 5700/5800.

Grafické zpracování bylo provedeno v programu Bentley PowerMap, výstup seznamu souřadnic a výšek ve formátu *.xls v programu Excel a technická zpráva s výstupem ve formátu *.doc v programu Word. Všechny tyto soubory byly uloženy na  CD-ROM.

Přílohy :            Barevný náčrt bez měřítka

Seznam souřadnic a výšek bodů

CD-ROM  :    grafické výstupy ve formátu *.DWG

seznam souřadnic a výšek ve formátu *.XLS

technická zpráva ve formátu *.DOC

|  |  | OVĚŘIL Jméno:Ing. Pavel Krejčí Ev. č.: 889/95 Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- | --- |