Technická specifikace

Název  akce:    II/275 Křinec - kř. III/27522

Místo realizace: silnice II/275, okres Nymburk

Staničení :  km 31,000 – 31,765, délka úseku  765 bm, prům. šířka 6,5 m, plocha 4745 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikace II. třídy kterými s velkým významem pro dopravu okresního charakteru, tvoří spojnici mezi silnicemi I/32 a I/38. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, nákladní (návozová trasa pro cukrovar Dobrovice), autobusovou, tak zemědělskou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti, odlámané kraje apod..

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/275 Křinec - kř. III/27522.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, lokální frézování ložné vrstvy v tl. 60mm, lokální pokládka ACP 22 v tl. 6 cm, čištění vozovek samosběrem, hutnění asfaltové vrstvy - vyrovnávka ACL 16, spojovací postřik, pokládka ACO11 tl. 50 mm, frézování a zalití příčných a podélných spár, zřízení krajnice, zřízení VDZ.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: : 4 týdny od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu :   Radek Salač           	radek.salac@ksus.cz                	724 997 622

Provozní cestmistr:  Michal Veselý    	michal.vesely@ksus.cz         		702 233 566

Správní cestmistr :   Ilona Novotná	        	ilona.novotna@ksus.cz          	724 162 747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5