| Technické parametry myčky černého nádobí (příloha č. 1 k poptávce na nákup myčky) | Specifikace nabízeného stroje, odpovídejte ano x ne |
| --- | --- |
| mytí využívá standardního účinku tlaku vody a mycích prostředků s výrazným navýšením účinku mechanickým působením hygienicky nezávadných plastových granulí |  |
| celonerezové dvouplášťové a izolované provedení |  |
| elektronické řízení - displej zobrazující potřebná provozní hlášení a teploty |  |
| Min. 12 automatických mycích režimů (min. 6 mycích cyklů s využitím granulí a min. 5 mycích cyklů bez použití granulí pro méně znečistěné nádobí) |  |
| mycí výkon až 90 plechů/h GN1/1 (530x325 mm) nebo 30 plechů/h GN2/1 (650x530 mm), případně až 75 plechů cukrářských nebo pekařských EN 600x400 mm. |  |
| nerez rotační mycí koš min. Ø 750 mm |  |
| zásuvná výška min. 635 mm |  |
| Zesílená lisovaná vana (materiál nerez AISI 316) a zaoblené rohy ve všech místech mycího prostoru pro dokonalou hygienu, snadné čištění a rychlou údržbu. |  |
| Dávkovač oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením dávky |  |
| Mycí čerpadlo s výkonem min. 3,7 kW z nerezové oceli AISI 316 |  |
| Postranní nerezová mycí ramena vertikálně umístěná v rozích |  |
| Oplachová ramena umístěna mezi mycími rameny s optimálním rozložením a sklonem trysek |  |
| Dvojitý filtrační systém s nerezovými sběrnými koši snadno vyjímatelnými pro každodenní údržbu a čistění |  |
| Oplachový systém PLUS s výkonným přídavným oplachovacím čerpadlem, systémem THERMOSTOP a přerušovanou vanou (zajišťuje a garantuje konstantní teplotu vody 85°C a potřebný tlak vody po celou dobu oplachování). |  |
| Program - Samočistící cyklus |  |
| Bezpečnostní spínač dveří |  |
| Senzor hladiny a doplnění vody |  |
| Bezpečnostní termostat bojleru |  |
| Automatický systém hlášení a alarmů pomocí vlastní diagnostiky |  |
| Celkový příkon: 12,9 -15,9 kW /400V |  |
| Rozměr koše: min. Ø 750 x V 240 mm |  |
| Mycí cyklus: 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 min. |  |
| Výkon košů: 15/10/7/6/5/4 ks/h |  |
| Objem bojleru: min. 20 l |  |
| Objem vany: min. 103 l |  |
| Příkon bojleru: 9 - 12 kW |  |
| Příkon vany: 9 kW s tolerancí +/- 5% |  |
| Spotřeba vody na cyklus: max . 4,4 l |  |
| Zboží je nerepasované |  |