Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

# Technická specifikace

# pro zadání stavebních prací

Název akce:      	 III/24417 Dřísy-směr Lhota

Místo realizace:	 sil. III/24417 obec Dřísy (směr Lhota), okres Praha-východ

Staničení:                   km 2,200 - 2,580 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A149-1222A137)

délka úseku 380 m, prům. šíře 5,5 m, celková plocha 2090 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v intravilánu obce Dřísy. Pozemní komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž je po ní vedena automobilová doprava včetně nákladní, autobusové a těžké zemědělské techniky. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/24417.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování v celé ploše do tl. 30 mm, frézování v celé ploše do tl. 20 mm a uložení na skládku jako nebezpečný odpad, stržení krajnic, uložení zeminy na skládku, čištění vozovky metením samosběrem, vyrovnávka ACL 11+ a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, zpevnění krajnic šířky 50cm R-materiálem, obnova VDZ – vodící proužky tl. 12,5 cm.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2023  –  předpoklad 3 týdny

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2023 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky: po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Milan Šimůnek, provozní cestmistr, tel: 720949724, email: milan.simunek@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: |Milan Šimůnek