TECHNICKÁ SPECIFIKACE DOKUMENTŮ DO NABÍDKY

- Zadavatel požaduje, aby účastník předložil technický list absorpčního plynového tepelného čerpadla země/voda, které hodlá použít při plnění veřejné zakázky. V předloženém technickém listu musí být uvedeny základní technické parametry tepelného čerpadla (tepelný výkon při teplotní charakteristice B0/W35, topný faktor dle ČSN EN 12 309-2 při teplotní charakteristice B0/W35, maximální teplota výstupní topné vody). Jmenovitý topný výkon jednoho plynového absorpčního tepelného čerpadla země/voda musí činit minimálně 40,0 kW a maximálně 45,0 kW při B0/W35, jmenovitý topný faktor minimálně 1,6 při B0/W35 (dle ČSN EN 12 309-2). Výstupní teplota topné vody z tepelného čerpadla musí činit minimálně 65°C.

- Účastník předloží technický list, ze kterého bude zřejmé, že nabízené kondenzační plynové kotle splňují:

Typ A

  - Jmenovitý tepelný výkon

Qtmin=44 kW (80/60°C)

Qtmin=49,9 kW (80/60°C)

  - Stupeň účinnosti kotle při teplotním spádu (80/60°C) minimálně 97,9 %

  - Regulační rozsah minimálně 20- 100%.

Typ B

  - Jmenovitý tepelný výkon

Qtmin=33 kW (80/60°C)

Qtmin=37 kW (80/60°C)

  - Stupeň účinnosti kotle při teplotním spádu (80/60°C) minimálně 98,2 %

  - Regulační rozsah minimálně 15- 100%.

- Plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá účastník použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat součinitel prostupu tepla rámem maximálně Uf ≤ 0,9 W/m2K. Hodnota součinitele prostupu tepla okenního rámu bude v nabídce doložena certifikátem akreditované laboratoře.

- Plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá účastník použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat třídu A dle ČSN en 12608. Účastník toto doloží potvrzením notifikované osoby.

- Účastník dále předloží výpočet součinitele prostupu tepla dle (ČSN EN ISO 10077-1) pro otvorovou výplň z plastu, která je v tabulce oken označena W 01 (objekt S 06+07). Maximální součinitel prostupu tepla celé výplně Uw ≤ 0,72 W/(m2K). Výpočet bude obsahovat všechny dílčí plochy a tepelně technické charakteristiky jednotlivých částí výplní otvorů jako jsou rámy, zasklení a distanční rámečky, aby bylo možné výpočet zkontrolovat.

- Technické listy izolačních zasklení u plastových oken, která má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky, ve kterém bude uvedena hodnota součinitele prostupu tepla Ug (W/m2K) a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g (%). Požadované hodnoty součinitele prostupu u izolačního zasklení a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g jsou následující

Ug = max. 0,5 W/m²K.

g = 54% - 60%

- Plastové otvorové výplně musí minimálně splnit následující parametry. Požadované hodnoty budou v nabídce doloženy certifikátem akreditované laboratoře.

- Voděodolnost dle EN 1027 – třída E 900 – voděodolné do 900 kPa

- Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4

- Klasifikace na reakci na oheň dle EN 1350-1+A1:2010 minimálně do třídy C

- Průvzdušnost - min. třída 4

- Technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení. ETICS musí být certifikovaný.

- Fotovoltaické panely

Účastník předloží technické listy - Elektrárna bude tvořena maximálně 100 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 295 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 29,5 kWp.

FVE panel

Minimální účinnost fotovoltaického panelu: 			21 %

Minimální záruka na fotovoltaický panel: 			15 let

Zatížení min. vítr, ze zadní i přední strany: 			2400 Pa

Zatížení sníh ze přední strany:					min. 5400 Pa

Výkonová tolerance výkonu:					-0% / + 5%

Pokles výkonu FVE panelu po 25 letech provozu: 		max.16% z původního výkonu

Střídač

Minimální výstupní výkon AC: 					12,5 kVA

Minimální evropská vážena účinnost: 				97,7 %

Minimální záruka na střídač: 					12 let

- Účastník předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá Účastník ZŘ použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

  - izolace střech: minerální vlna (λ ≤ 0,033 W/m.K při tloušťce 180 mm);

  - izolace soklu: XPS (λ ≤ 0,038 W/m.K při tloušťce 160 mm);

  - izolace stěny v kontaktu se zeminou (λ ≤ 0,036 W/m.K při tloušťce 160 mm);

  - izolace fasády: minerální vlna (λ ≤ 0,035 W/m.K při tloušťce 180 mm) třída reakce na oheň A1.

- Účastník předloží technický list hydroizolační folie na bázi měkčeného PVC, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky.

- tloušťka: 					min. 1,5 mm

- pevnost v tahu: 				min. 1000 N/50mm

- průtažnost: 				min. 15%

- odolnost proti protrhávání:			min. 180 N

- odolnost proti statickému zatížení: 		min. 200 N

- odolnost proti nárazu: 			min. 600 mm

- odolnost spoje vůči smyku: 		min. 850 N/50mm

- odolnost proti krupobití: 			min. 17 m/s

- faktor difúzního odporu: 			max. 15000

- odolná proti prorůstání kořínků

- požární kvalifikace BROOF (t3) (skladba)