Technická specifikace předmětu dodávky

Minimální parametry stroje

Univerzální vertikální 3-osé obráběcí centrum:

- s valivým vedením (vedení L) a stolem pohybujícím se v osách X a Y , vybavené vřeteníkem pohybujícím se v ose Z po pevné základně

- tuhé vřeteno uložené v párových ložiskách s kosoúhlým stykem

- z důvodu používání a znalostní báze ve škole zadavatel požaduje vybavení konkrétním řídícím systémem TNC640 nebo vyšším

- stroj požadujeme dynamicky tuhý s litinovým rámem stroje

- ve všech souřadných osách oboustranně uložené a předepnuté kuličkové šrouby s dvojitými maticemi

- minimální ve všech osách  0,005/300 mm

- upínací plocha pracovního stolu rozměr 1200 (+-100) x 500 (+-50) mm s 5ti T drážkami o šířce 18 mm. Nosnost pracovního stolu činí 800 (+-50) kg.

| Vertikální obráběcí centrum | Požadavek zadavatele: |
| --- | --- |
| Pojezdy |  |
| Zdvih v ose X | Min. 1000 mm / max. 1200 mm |
| Zdvih v ose Y | Min. 500 mm / max. 600 mm |
| Zdvih v ose Z | Min. 500 mm / max. 600 mm |
| Pracovní stůl |  |
| Pracovní plocha – délka | Min. 1000 mm / max.1250 mm |
| Pracovní plocha – šířka | Min. 400 mm / max.500 mm |
| Nosnost stolu | Min. 750 kg |
| Průměr kuličkového šroubu | Min. 40 mm |
| Vřeteno |  |
| Kužel | ISO 40 |
| Maximální otáčky vřetena | Min 10 000 ot/min |
| Převod | Řemenem |
| Motor vřetena | Max. 10 kW |
| Automatický zásobník nástrojů |  |
| Počet míst v zásobníku | Min. 24 ks |
| Výměna nástroje dvojitým ramenem | Ano |
| Max. průměr nástroje | Min. 100 mm |
| Max. hmotnost nástroje | Min. 6 kg |
| Posuvy |  |
| Rychloposuvy X, Y, Z | Min. 32 m/min |
| Přesnost |  |
| Min. přesnost najetí | Min. ± 0,005/ 300 mm |
| Min. přesnost opakovaného najetí | Min. ± 0,003/ 300 mm |
| Sada základního nástrojového vybavení stroje |  |
| Rovinná fréza D80 2ks vč. upínače a 20 ks VBD | Ano |
| Rohová fréza D40 2ks vč. upínače a 20 ks rychloposuvových VBD | Ano |
| Stopkové rohové frézy D12, 16, 20 a 32 (po 4 ks) vč. upínačů a VBD | Ano |
| Srážecí fréza 45° - D16/27 a monolitní fréza D16 vč. upínačů (po 2 ks) | Ano |
| Sada 4břitých rohových monolitních fréz do oceli (10 ks) a sada 2břitých drážkovacích fréz (8 ks) | Ano |
| Sada HSS povlakovaných vrtáků 1.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm (91 ks) | Ano |
| Sada TK 5D vrtáků s vn. chl. D3.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm (30 ks | Ano |
| 2 sady HSS vrtáků a závitníků pro M3-M12 | Ano |
| Sada (14 ks) závitníků M3-M16 (kroucený pro neprůchozí i průchozí otvor) | Ano |
| Upínače weldon D 6,8,10,12,14,16,20,25 mm (po 3 ks) | Ano |
| Vrtací NC sklíčidlo do D13 (2 ks) | Ano |
| Kleštinový upínač ER16 (6 ks) a ER32 (10 ks) | Ano |
| Sada kleštin ER16 (2 ks) a ER32 (1 ks) | Ano |
| Samostatné kleštiny těsněné ER16 D 3;4 (po 1 ks), D 6;8;10 (po 2 ks) | Ano |
| Samostatné kleštiny těsněné ER32 D 6;8;10;12 (po 2 ks) | Ano |
| Upínač závitový s délkovou kompenzací M3-M14 (1 ks) a M5-M22 (1 ks) | Ano |
| Závitové ořechy M3-M14 (9 ks) a M16-M22 (8 ks) bez moment. spojky | Ano |
| Vytěrák kužele | Ano |
| Montážní blok pevný 90° | Ano |
| Kleštinový klíč ER16 a ER32 | Ano |
| Tažné čepy pro ISO40 (30 ks) | Ano |
| Sada upínek v boxu (2 ks) | Ano |
| Magnetický stojánek s hydraulickým upínáním | Ano |
| Číselníkový úchylkoměr | Ano |
| Páčkový úchylkoměr | Ano |
| Sada šroubováků provedení „T“ TORX | Ano |
| Sada šroubováků provedení TORX-PLUS | Ano |
| Momentová rukojeť šroubováku se sadou dříků TORX D-T6P, D-T7P, D-T8P, D-T9P, D-T15P a D-T20P (po 1 ks) | Ano |
| Základní měrky ocelové (sada) třída přesnosti 2 | Ano |
| Sada klíčů maticových oboustran. /6-32/ | Ano |
| Sada klíčů imbus prodloužených s kuličkou | Ano |
| Sada šroubováků kombi se 6hranou čepelí (6 ks) | Ano |
| Palička nylonová bez zpětného rázu | Ano |
| Ostatní požadavky: |  |
| Stroj splňuje požadavky CE norem | Ano |
| Stroj s valivým vedením se stolem pohybujícím se v osách X a Y a vřeteníkem pohybujícím se v ose Z po pevném stojanu | Ano |
| Staticky a dynamicky tuhý litinový rám stroje | Ano |
| Vřeteno uložené v párových ložiskách s kosoúhlým stykem | Ano |
| Řídicí systém s barevným displejem o uhlopříčce | Min 18“ |
| Ruční kolečko | Ano |
| Nástrojová sonda | Ano |
| Obrobková sonda | Ano |
| Chladič oleje | Ano |
| Šroubový vynašeč třísek | Ano |
| Ruční oplachovací pistole | Ano |
| Ofukování při výměně nástroje | Ano |
| Pevné závitování | Ano |
| Port RS-232 | Ano |
| Automatické odpojení stroje | Ano |
| Systém chlazení | Ano |
| Úplné zakrytování | Ano |
| Automatické centrální mazání | Ano |
| Tepelný výměník elektroskříně | Ano |
| LED osvětlení pracovního prostoru | Ano |
| Signální světlo konce programu | Ano |
| Objem nádrže chlazení | Min. 200 l |
| Tlak vzduchu | Max. 7 bar |
| Celkový příkon | Max. 25 kW |
| Požadované rozměry stroje – délka | Max. 3 000 mm |
| Požadované rozměry stroje – šířka | Max. 3 000 mm |
| Požadované rozměry stroje – výška | Max. 3 100 mm |
| Hmotnost stroje | Max. 5 500 kg |
| Požadovaná záruční doba | Min. 12 měsíců |
| Návod k obsluze v českém jazyce | Ano |
| Zaškolení obsluhy v celkovém rozsahu max. 40 pracovních hodin (během 5 pracovních dnů) provedené certifikovaným pracovištěm pro školení systémů TNC na místě dodávky |  |
| Doprava, balení stroje, instalace, uvedení stroje do provozu | Ano |