Příloha č. P01

Chytré zastávky – modernizace zastávkového informačního systému na území Středočeského kraje v oblasti telematiky v rámci dotačního nástroje Integrované teritoriální investice (ITI)

E-Paper

Technická specifikace

Nízkoenergetický informační panel typu E-Paper

- Specifikace zařízení

Předmětem dodávky jsou zastávkové informační panely pro cestující typu E-Paper (elektronický papír) velikosti 13″ (nebo 13,3″), které budou umístěny ve venkovním prostoru autobusových zastávek v Pražské metropolitní oblasti (mimo území města Praha) a zabudovány přímo do konstrukce označníku.

Zařízení budou dodána ve dvou verzích. Jako panel informující cestující o provozu veřejné hromadné dopravy v reálném čase tzn. o odjezdech jednotlivých spojů, zpoždění apod. ve formě na „ležato“/na šířku bez ovládacích tlačítek a jako elektronické jízdní řády na „ležato“/na šířku s ovládacími tlačítky.

- Elektronický informační panel E-Paper

Venkovní panel určený pro zástavbu do konstrukce označníku ve standardní variantě (přímé) nebo variantě s hlavou označníku otočenou o 90° oproti zbytku konstrukce (lomené).

Zařízení musí fungovat pouze na baterie, bez externího napájení nebo solárního panelu.

  - Připojení a napájení

- Zařízení bude napájeno setem baterií zaručujícím provoz minimálně na dobu 5 let, které budou umístěny v konstrukci označníku

- Datové propojení mobilní síť

- Objem dat využitý při běžném provozu musí být nejvýše 2 GB za měsíc a zařízení

  - Umístění a kotvení panelu

- Z důvodu zabezpečení zařízení budou všechny komponenty umístěny uvnitř skříně (vně zařízení je přípustné umístit pouze anténu pro datovou komunikaci a anténu přijímače povelů nevidomých)

- Panely E-Paper budou umístěny do označníků, jejichž nákres je v příloze č. P02_Označník_přímý a v příloze č. P03_Označník_lomený

- Instalace bude realizována v Pražské metropolitní oblasti (mimo území města Praha)

  - Konstrukce panelu a požadavky na příslušenství (skříň na E-Paper)

- Součástí dodávky jsou panely E-Paper, set baterií zaručující provoz minimálně na dobu 5-ti let a další nutné příslušenství (pro umístění a integraci do označníku, např. skříň na E-Paper). Zadavatel nepožaduje označník apod.

- Skříň (orámování displeje): Barva černošedá RAL 7021

- Šířka skříně nesmí být větší než je šířka označníku (tj. max 430 mm viz nákres označníku příloha č. P02_Označník_přímý a P03_Označník_lomený)

- Hloubka skříně nesmí být větší než je hloubka označníku (tj. max 80 mm viz nákres označníku příloha č. P02_Označník_přímý a P03_Označník_lomený)

- Ochrana proti dotyku a vodě IP65 nebo vyšší

- Odolnost krycího skla minimálně P1A dle ČSN EN 356 v provedení antivandal

- Zařízení musí být určena pro provoz ve venkovním prostředí v klimatických podmínkách Středočeského kraje; okolní teplota od -20 do +45 °C, odolnost vůči dlouhodobému svitu slunce

- Zobrazovací plocha s optimální antireflexní úpravou zlepšující čitelnost displeje

- Povelový přijímač pro nevidomé s dostatečnou aktivační vzdáleností (15 m)

- Funkce Text-to-speech - převod textu na řeč pomocí čtecího zařízení po povelu vysílačky nevidomého

- Požadavky na čtečku z hlediska zprostředkovávání informací pro nevidomé a slabozraké dle požadavku SONS: https://www.sons.cz/Informacni-system-pro-nevidome-infotabule-a-ovladani-P4002833.html

  - Zobrazovač odjezdů (E-Paper bez ovládacích tlačítek)

- Technologie E-Paper

- Velikost zobrazovací části displeje 13″ (nebo 13,3″)

- Umístnění na šířku v horní části označníku

  - Přímá varianta označníku: ve výšce 2175 mm nebo ve výšce 2355 mm (horní okraj) v závislosti na výšce části Popis označníku (4) viz nákres označníku příloha č. P02_Označník_přímý

  - Lomená varianta označníku: ve výšce 2050 mm (horní okraj) v části určené pro Nouzové označení označníku (2) viz nákres označníku příloha č. P03_Označník_lomený

- Barva zobrazení textu: Jednobarevné zobrazení textu v dostatečně kontrastní kombinaci písma a pozadí – monochromatické nebo stupně šedi

- Zobrazovací panel bude v jednostranném provedení

- Nepřetržitý provoz 24/7

- Funkce:

  - Přijímání povelů nevidomých

  - Text-to-speech - převod textu na řeč

  - Příjem GSM/WiFi

  - Zobrazování odjezdů, data atd.

  - Provoz na baterie bez externího napájení a bez solárních panelů

- Osvětlení – obsahuje tlačítko v antivandal provedení na zapnutí podsvícení displeje ve tmě

- Nejmenší přípustné rozlišení 1600×1200 px

- Počet zobrazovaných řádků odjezdů: 4

- Pozorovací úhel: Minimálně 120 °

  - Zobrazovač jízdních řádů (E-Paper s ovládacími tlačítky)

- Velikost zobrazovací části displeje 13″ (nebo 13,3″)

- Umístění na šířku ve střední části označníku

  - Přímá varianta označníku: ve výšce 1550 mm (horní okraj) místo části Krytí jízdního řádu (3) viz nákres označníku příloha č. P02_Označník_přímý

  - Lomená varianta označníku: ve výšce 1540 mm (horní okraj) místo části Krytí jízdního řádu (7) viz nákres označníku příloha č. P03_Označník_lomený

- Vlastnosti shodné jako 2.4 Zobrazovač odjezdů (E-Paper bez ovládacích tlačítek) s následujícími rozdíly

  - Bude vybaven ovládacími tlačítky v antivandal provedení, které budou sloužit k přepínání stránek s jízdními řády, mapami apod.

  - Namísto odjezdů bude na obrazovce zobrazen jízdní řád. Pokud bude k zobrazení více než jeden jízdní řád, bude se stisky tlačítka přepínat mezi nimi.

  - Jízdní řád bude nahráván ve formátu PDF.

    - Poskytování jízdních řádů bude zajišťovat zadavatel

    - Systém bude ořezávat nahrané PDF na velikost zobrazovaného obsahu (přebytečný bílý rámeček bude odstraněn)

    - Systém bude podporovat nahrání více verzí jízdního řádu do fronty s nastavitelným datem začátku zobrazování. Novější verze nahradí od začátku platnosti starší verzi.

    - Na jedné zastávce bude moci být souběžně zobrazováno více jízdních řádů; při prohlížení bude mezi nimi přepínáno tlačítkem

  - Písmo na zobrazovači

- Znaková sada musí obsahovat znaky pro češtinu, polštinu, slovenštinu a němčinu, minimálně tisknutelné znaky tabulky ASCII a [áäąéęěćčďíĺľłńňóôöŕřßśšťůúüýźżž ÁÄĄÉĘĚĆČĎÍĹĽŁŃŇÓÔÖŔŘŚŠŤŮÚÜÝŹŻŽ], symbol přístupnosti ♿ a sněhové vločky ❄

- Použité písmo nebude zatíženo právně neošetřenými autorskými právy a bude ho možné používat i na zařízeních třetích stran

  - Digitální hlásič pro informování cestujících

- Každé zařízení bude vybavené povelovým přijímačem pro nevidomé v pásmech 86,790 MHz. Ovládání musí splňovat požadavky § 9 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. Zařízení bude provozováno v souladu se všeobecným oprávněním ČTÚ č. VOR/10/01.2019-1.

- Výkon reproduktoru: Minimálně 6 W

- Denní/noční režim s možností změny hlasitosti uživatelem

- Generování mluveného slova pomocí prostředku pro hlasovou syntézu řeči. Výstup příslušného SW pro hlasovou syntézu musí být srozumitelný a musí zachovat správnou výslovnost

- Možnost přehrání uložených nahrávek (akustický trylek apod.)

- Akustický trylek by měl být o 1/3 akustického tlaku silnější než ostatní text

  - Vzdálený dohled

- Zadavateli bude umožněn vzdálený přístup na webové rozhraní/dohledový systém dodavatele

- V dohledovém systému musí být možné minimálně:

- stav baterie

- čas poslední komunikace

- teplotu

- sílu signálu GSM

- zobrazit náhled obsahu odjezdového panelu

- zobrazit aktuální i historická data v přehledném zobrazení minimálně po dobu 3 let

- základní diagnostické informace o jednotlivých zařízeních – v provozu, mimo provoz, chyba spojení a případně další druhy chyb

- zasílání e-mailových upozornění: zařízení přestalo komunikovat, nízké napětí baterie apod.

- restartovat zařízení ze vzdáleného přístupu

- ruční přepnutí do „fail-safe“ režimu (nastavení zobrazení předdefinované zprávy)

- nastavit textovou zprávu na 4. řádek (E-Paper – zobrazovač odjezdů)

- nastavit zdroje dat (URL v případě použití Golemio API nebo ID zastávky v případě použití GTFS-RT) pro dané zařízení

- aktualizace stavových zpráv minimálně 1× za minutu

- Zařízení nebo Dohledový systém bude posílat v intervalu 1 minuty zprávu na REST API (zasílání HTTP POST s JSON obsahem) dohledového centra Objednatele.

  - Zpráva bude obsahovat

    - ID řetězec zařízení,

    - časové razítko uskutečněné komunikace,

    - napětí na baterii

    - zobrazovaný obsah v textové podobě (položky oddělené tabulátory a novými řádky)

    - a případně kód chybové nebo jiné události, pokud zařízení takové události eviduje (například nedostupnost nebo chybu datového zdroje, poruchu komponenty, aktivace čtení nevidomého apod.)

- Struktura a logika zobrazovaných informací

  - Zdroj dat

- Datový zdroj bude Golemio API nebo GTFS-RT

- V případě použití Golemio API

  - Dotaz bude proveden na přidělenou URL

  - Tuto URL bude možné vzdáleně měnit v konfiguraci zařízení

  - Dokumentace Golemio API je k dispozici na adrese:
https://api.golemio.cz/pid/docs/openapi/#/%F0%9F%9A%8F%20PID%20Departure%20Boards/

  - Požadovaná perioda aktualizace dat 15 s–20 s.

  - Zařízení bude přijímat data komprimovaná gzip kompresí přes HTTPS

  - Zařízení bude umět udržovat persistentní spojení

- V případě použití GTFS-RT

  - Bude možné nastavit zdroj GTFS-RT

  - Zařízení se bude dotazovat na zastávku nebo zastávky a tyto zastávky bude možné vzdáleně měnit v konfiguraci zařízení

Zadavatel na obrázku 1 níže definuje podobu základní šablony. NIP popřípadě Řídící centrum musí umožnit změnu této základní šablony na jiné šablony (Obr. 2-5) dle aktuální situace nebo potřeb Zadavatele. Totožné šablony budou dostupné na všech panelech. Náklady spojené se změnou/úpravou/přidáním šablon jsou již součástí veřejné zakázky.

  - Zobrazování obsahu

V základním rozložení (Obr. 1) budou zobrazeny následující informace:

- Logo systému (bude dodáno v SVG)

- Název zastávky

  - Vyplní zbývající šířku pole

  - Zarovnáno na střed

  - Řez písma: tučný

  - Položka v datovém zdroji Golemio API: stops[0].stop_name

- Datum a čas ve formátu hh:mm dd. mm. rrrr

- Označení linky

  - Šířka pole 4 znaky

  - Zarovnáno doprava

  - Řez písma: tučný

  - Položka v datovém zdroji Golemio API: departures[].route.short_name

- Indikace nízkopodlažnosti

  - 1 znak: ♿ (symbol vozíčkáře)

  - Pokud je departures[].trip.is_wheelchair_accessible = “true”

- Označení cíle linky

  - Vyplní zbylou šířku tabla až po čas do odjezdu

  - Zarovnání doleva

  - Řez písma: normální

  - Položka v datovém zdroji: departures[].trip.headsign

- Čas do příjezdu

  - Šířka pole 4 znaky

  - Zarovnání doprava

  - Řez písma: tučný

  - Položka v datovém zdroji Golemio API: departures[].departure_​timestamp.minutes

  - Pokud se použije GTFS-RT, vypočítá se jako

minutes = round((StopTimeUpdate.departure - now()) / 60);

if (minutes < 1) minutes = "<1"

- Další šablony

Při ztrátě komunikace, výpadku internetu,  před očekávanou ztrátou napájení nebo poruše se zobrazí následující zpráva, aby nezůstal na obrazovce neplatný stav:

Pokud v datovém zdroji není žádný odjezd k zobrazení, zobrazí se náhradní zpráva (překryje všechno mimo prvního řádku s názvem zastávky a časem)

Informační text (nahradí poslední 1-2 řádky podle rozsahu informačního textu)

Pokud bude spoj zrušen

  - Chování informačních textů

- Pokud jsou zobrazovány informační texty (v datovém zdroji Golemio API bude položka infotexts neprázdná):

    - Má-li aspoň jeden z informačních textů atribut infotexts[].display_type = “general”, zobrazí se informační text přes celou obrazovku místo odjezdů (v horní části zůstane zachován text s názvem zastávky a s datem a časem)

    - V opačném případě (nemá-li žádný z informačních textů atribut infotexts.display_type = “general”) zobrazí se informační text v posledním řádku jako běžící text.

    - Pokud bude informačních textů více, budou spojeny do jednoho podle následujícího schématu:

- join(infotexts[0].text, infotexts[0].text_en,  infotexts[1].text,

infotexts[1].text_en, …), oddělovačem bude „ *** “

- V případě zobrazení informačních textů se velikost písma přizpůsobí volnému místu na obrazovce

  - Zrušený spoj

- Pokud bude spoj zrušen (v Golemio API bude departures[].trip.​is_canceled = „true“), bude spoj zobrazen viz Obr. 5

  - Další chování

- Pokud se jakýkoliv text nevejde na šířku alokovaného pole, zmenší se velikost písma, aby se do tohoto pole vešel.

- Informace musí být v základním stavu ne starší než 20 sekund

- V mimořádných stavech (za nízkých teplot nebo při nízkém stavu nabití baterie) je přípustné prodloužit stáří informace na 60 sekund (toto musí být uživatelsky nastavitelné)

- V případě zobrazení chybové (nebo prázdné) stránky je možno vypnout aktivní podsvícení zobrazovacího zařízení.

- Pro zobrazení informací bude použit snadno čitelný bezpatkový font.

- Zprostředkování informací pro nevidomé

Dané informační systém (E-Paper) musí kromě poskytování vizuálních informací sloužit také jako orientační a informační panel pro nevidomé a slabozraké cestující (na základě vyhlášky MMR 398/2009 Sb.). Prostřednictvím akustického výstupu je nevidomý schopen identifikovat zastávku a obdržet informace o odjezdech a další důležité provozní informace (informační text).

Specifikace ovládání nevidomých: https://www.sons.cz/Informacni-system-pro-nevidome-infotabule-a-ovladani-P4002833.html

- Zdroj napájení

Panel E-Paper bude napájen setem baterií, které zaručí provoz E-Paperu na minimálně 5 let. Set baterií bude umístěn v konstrukci označníku. Zvolené řešení je na dodavateli, který je mimo jiné povinen zajistit provoz a dostupnost všech komponent dle podmínek této rámcové dohody.