B – Souhrnná technická zpráva

(Snížení energetické náročnosti budov SZeŠ a SOŠ Poděbrady)

Stavebník:	Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace,

Boučkova 355/49, 290 01 Poděbrady II

Vlastník:	Středočeský kraj,

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Obsah:	Dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni pro provádění stavby

Zpracovatel:	Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

IČ: 29029210

Datum:	11/2016

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	Popis území stavby	3

a)	Charakteristika stavebního pozemku	3

b)	Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů	3

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území	4

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí	4

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	4

h)	Územně technické podmínky	4

i)	Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

2.	Celkový popis stavby	5

a)	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

b)	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

c)	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

d)	Bezbariérové užívání staveb	5

e)	Bezpečnost užívání stavby	6

f)	Základní charakteristika objektů	6

g)	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

h)	Požárně bezpečnostní řešení stavby	8

i)	Zásady hospodaření s energiemi	8

j)	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8

k)	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	9

3.	Připojení na technickou infrastrukturu	9

4.	Dopravní řešení	9

5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

7.	Ochrana obyvatelstva	10

8.	Zásady organizace výstavby	10

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	10

b)	Odvodnění staveniště	10

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	10

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	11

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin	11

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)	11

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	11

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin	12

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	12

j)	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	13

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	15

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	16

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	16

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	17

Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS	17

9.	Závěr	20

# Popis území stavby

## Charakteristika stavebního pozemku

Navrhované úpravy se týkají budovy využívané Střední zemědělskou školou a Střední odbornou školou Poděbrady. Objekt se nachází na severozápad od středu města na pozemku vymezeném ulicemi Boučkova, Mánesova, Dr. Kryšpína, Kozinova a Chládkova. Budova je funkčně rozdělena na tři celky, které jsou vzájemně propojeny. Terén je rovinný. Parcely, jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projekt zohlední podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové dokumentace, a které nejsou doposud známy. Pozemek, na kterém se budova nachází je přístupný z ulice Boučkova, ze které jsou situovány hlavní vstupy do všech stavebních objektů. Z Ulice Dr. Kryšpína je realizován vjezd do dvora školy, ze kterého jsou vedlejší vstupy do objektů. Stání vozidel je na zpevněné ploše dvora a případně v přilehlých ulicích.

## Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Rozměry konstrukcí a jejich skladby vychází z podkladů předložených investorem (zejm. původní stavební dokumentace) a z vlastního kontrolního přeměření některých konstrukcí (především dílčích částí budovy a zjištění skladeb konstrukcí) na místě. Během zaměření nebyly provedeny žádné zkoušky či sondy.

Stavebně technický průzkum fasády a plochých střech bude podrobně proveden (včetně odtrhových zkoušek) až v rámci realizace stavby. Zhotovitel stavby ověří soudržnost a míru případné degradace fasády po zpřístupnění ploch fasády (tzn. po instalaci lešení), a to podle ČSN 73 2901. Podklad pro ETICS musí splňovat podmínky uvedené v ČSN 73 2901, ČSN 73 2902 a zároveň i podmínky technologického předpisu konkrétního výrobce a dodavatele systému.

Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl vzhledem k povaze zakázky proveden.

## Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských sítí.

Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.151/2000 Sb., §92.

Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující ustanovení (výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.

## Poloha vzhledem k záplavovému území

Objekt se nenachází v záplavovém území.

## Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí

Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. Příjezd a přístup k objektu je ze stávající veřejné komunikace na kterou je napojen jak vjezd na dvůr, tak i přístupový chodník ke vstupům. Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny do původního stavu.

## Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší (dle zadání) pouze zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, případně další související práce, nejsou asanace, demolice uvažovány ani řešeny.

Z důvodu zateplení jihozápadní a severozápadní fasády hlavní budovy školy (SO-01) budou pokáceny čtyři stromy v bezprostřední blízkosti SZ fasády a borovice u JZ fasády. Na základě pokácení těchto 5 ks stromů bude na parcele vlastníka v okolí školy (ne nutně na témže místě) vysazeno minimálně 5 ks nových stromů. Umístění a druh stromů bude koordinován s místním odborem ŽP při MÚ a provozovatelem školy.

## Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší dle zadání pouze zateplení objektu a výměnu výplní otvorů případně další související práce, nejsou na zábory kladeny žádné požadavky.

## Územně technické podmínky

Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, zateplením a výměnou výplní otvorů nedojde k žádným územním změnám ani změnám inženýrských sítí, energetických kapacit a změnám, které by měly vliv na životní prostředí a vztahy ke stávajícímu veřejnému a občanskému vybavení území.

## Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba překládat žádné inženýrské sítě.

# Celkový popis stavby

Z hlediska architektonického jde především o nový výraz objektu zateplením obvodových stěn vnějším kontaktním zateplovacím způsobem (ETICS). Povrchy zateplovacího systému budou z tenkovrstvých. Barevný odstín a plastičnost fasád bude respektovat stávající členění. Omítky budou v pastelovém, resp. bílém (nelesklém) odstínu. Dále budou zatepleny stávající ploché střechy a provedena výměna starých tepelně-technicky nevyhovujících výplní otvorů v obvodovém zdivu. Při zateplení a výměně výplní otvorů bude současné realizováno nucené větrání učeben pomocí rovnotlakých vzduchotechnických jednotek. Stavebními úpravami se navíc zlepší užitné vlastnosti jednotlivých místností a prodlouží se životnost takto regenerovaného objektu. Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy.

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší (dle zadání) pouze zateplení objektu a výměnu výplní otvorů případně další související práce, stavební úpravy tedy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

Objekt se nachází na severozápad od středu města na pozemku vymezeném ulicemi Boučkova, Mánesova, Dr. Kryšpína, Kozinova a Chládkova.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

V rámci navržených stavebních úprav není uvažováno se změnou provozního řešení a technologií. Provedením rekonstrukce nedojde ke zvýšení počtu personálu v budově. Rekonstrukce se provádí z důvodu zlepšení stávajících tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí.

## Bezbariérové užívání staveb

Stávající objekt není v současné době provozovatelem využíván pro přístup osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, Stavba dále řeší výměnu stávajících výplní otvorů, které jsou navrženy v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb.

## Bezpečnost užívání stavby

Objekt občanské vybavenosti bude užíván běžným způsobem.

Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, které je nutné dodržovat při provozu.

- Zák. č. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)

- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon)

- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích

- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov

## Základní charakteristika objektů

    - Architektonicko - stavební řešení

Budova je funkčně rozdělena na tři celky, které jsou vzájemně propojeny. Jednotlivé stavební objekty byly budovány postupně. Hlavni budova školy je funkcionalistická stavba z první republiky, ke které byly v průběhu 90. let přistavěny objekty stravovacího zařízení a domova mládeže.

SO-01		Hlavní budova školy

Objekt má 3 nadzemní podlaží, poslední podlaží tvoři věž, kde je umístěn archiv školy, a jedno podzemní podlaží. Konstrukční systém stavby je stěnový dvoutakt a trojtakt s centrální halou. Cely objekt je postaven z cihelného zdiva, stropy jsou železobetonové žebírkové. Střecha objektu je plocha s atikami a zaatikovými žlaby. Konstrukční výška v 1.PP je 3,45 m, nadzemní podlaží mají konstrukční výšku 4,45 m. Hlavni vstup do budovy je po vnitřním schodišti do prostorné haly. Na halu navazují administrativní prostory školy, jako je ředitelna, ekonomicky usek, hospodářka školy  a hygienické zázemí pro žaky a zaměstnance. Ve dvou navazujících křídlech se nacházejí kmenové a odborné učebny, kabinety a přípravny. Chodba pravého křídla je propojena s přilehlým objektem stravovacího zařízeni. Schodiště hlavního vstupu je propojeno i do 1.NP, kde jsou v centrální hale umístěny šatny. V pravém křídle se nacházejí praktické učebny a kabinety, bývaly byt, nyní využívaný jako sklad. Chodba je ukončena dílnou údržby. V pravém křídle je umístěna tělocvična, posilovna, učebny praktické výuky a jedna samostatná bytová jednotka se samostatným vstupe z ul. Dr. Kryšpína. Na konci chodby jsou umístěny prostory autoškoly, který mají samostatný vstup z ul. Dr. Kryšpína. Vstup do šaten je také ze dvora školy. V 1.PP se dále nachází prostory bývalé kotelny (nyní sklady) a nové prostory kotelny v jednopodlažní přístavbě, která je samostatně přístupná ze dvora školy. 1.NP je se všemi podlažími propojeno bočním schodištěm a hlavním schodištěm u centrální haly. Ve 2.NP se nachází sborovna, laboratoř biologie, živočišné výroby a učebny s kabinety, v tomto patře je rovněž hygienické zázemí žáků a učitelů. Ze 2.NP je vstup po točitém schodišti do věže, kde jsou umístěny sklady. Z věže je výstup na střechu objektu.

Při zateplení objektu bude respektováno stávající členění oken a plastičnost fasády. Nová okna budou stejného pohledového členění (s přihlédnutím k výrobním možnostem plastových profilů). Vnější povrchy ostění, které jsou zaoblené, budou zaoblené se stejným poloměrem i po zateplení objektu. Hlavní vstupní dveře nebudou měněny, budou repasovány. Nová omítka bude v bílém nebo jemně šedém odstínu.

SO-02		Stravovací zařízení

Objekt je budova o dvou nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Stavba je řešena jako podélný dvoutrakt se středovými pilíři a průvlaky. Konstrukční šířka traktů je 6 m. Světla šířka je 5,7 m. Půdorysný rozměr je cca 50 x 12,6 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet, obvodový plášť nadzemní časti je vyzděny z termotvárnic „KINTHERM“, zdivo suterénu přilehlé k zemině je vyzděno z cihelných bloků CDm. Okna jsou převážně původní zdvojená dřevěná, dveře dřevěné plné nebo ocelové, podlahy většinou PVC nebo keramické, příčky cihelné. Střecha je pultová z dřevěných vazníků. Stravovací objekt byl kolaudován v roce 1996. Přístavba kuchyně s jídelnou je částečně podsklepena a má dvě nadzemní podlaží. V suterénu této budovy jsou sklady pro kuchyň, v 1.NP jídelna, kuchyně, zázemí kuchyně a kancelář, ve 2.NP je společenská místnost, aula a knihovna. Kuchyně je dále propojena zalomenou prosklenou chodbou s třípodlažním domovem mládeže a dvoupodlažním krčkem je objekt propojen s hlavní budovou školy.

SO-03		Domov mládeže

Domov mládeže je budova o třech nadzemních podlažích, konstrukční výška 1.NP je 3,6 m a v ostatních podlažích 3,3 m. Půdorysný modulový rozměr je 31 x 18,15 m.   Nosnou konstrukci tvoři železobetonový montovaný skelet, obvodový plášť je z prefabrikovaných panelů a plynosilikátových tvárnic, okna jsou převážně plastová, hlavní vstupní dveře jsou ocelové, podlahy většinou PVC, příčky cihelné. Schodiště je železobetonové prefabrikované. Střecha je plochá dvouplášťová. Objekt domova mládeže byl kolaudován v roce 1989. Dispozičně je objekt domova mládeže řešen následovně: V přízemí se nachází studovna, sklad čistého a špinavého prádla, sklad nábytku, sklad lůžkovin, hovorna, vrátný, přezouvárna, izolace a úklid. Hygienické zázemí je součástí každé ubytovací buňky. V 1.NP je šest třílůžkových pokojů. Horni dvě patra jsou ve stejném provedeni, tj. 16 třílůžkových pokojů s hygienickým zázemím, vychovatel, čajová kuchyň, čištění obuvi, úklid a chodba.

návrh řešení – popis

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

V rámci projektu je navrženo kompletně zateplit obálku budovy (fasáda, sokl, střecha a výměna výplní).

Fasáda:

Fasády všech objektů je navrženo zateplit certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z šedého polystyrenu tloušťky 120-160 mm (dle stavebního objektu a stávající konstrukce), resp. tl. 80 mm u spojovacího krčku. Části fasád pod úrovní terénu a fasády do výše min. 300 mm nad upravený terén budou zatepleny pomocí XPS.

Součástí zateplení fasád bude i zateplení části podhledu a ostění u hlavních vstupních dveří objektu domova mládeže (SO-03) a podhled nakládací rampy u kuchyně             (SO-02). Tyto konstrukce budou zatepleny kontaktně minerálními vlákny s podélnou orientací vláken.

Střechy:

Ploché střechy je navrženo zateplit shora tepelnou izolací EPS 150S tl. 260 mm, tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách (např. 140 + 120 mm) tak, aby došlo k eliminování tepelného mostu spárami. Střecha nevytápěného spojovacího krčku bude zateplena tloušťkou izolantu 160 mm.  Na tepelnou izolaci bude realizována nová hydroizolace.

Pultové střechy Stravovací části (SO-02) s dřevěným příhradovým vazníkem budou zatepleny uložením izolantu z minerálních vláken tl. 200 mm (0,033 W/mK) na stávající skladbu zavěšenou na dolním pasu. Pro přístup ke konstrukci bude montážně přesazena stávající střešní krytina z trapézových plechů a lokálně proříznuto, nebo částečně demontováno prkenné bednění střechy na horním pasu vazníků.

Výplně otvorů:

Stávající okna (vyjma novějších plastových (SO-03) budou demontována a budou osazena nová okna zasklená trojsklem, součinitel prostupu tepla oken bude max. 0,9 W/m2K. Dveře v obvodovém zdivu a garážová vrata budou vyměněna za nové výrobky se součinitelem prostupu tepla max. 1,2 W/m2K. Většina dveří bude s plastovými rámy, některé dveře v hlavní části budovy budou dřevěné a hlavní vstupní dveře budou pouze repasovány z důvodu zachování historického vzhledu. Jedno okno z prostoru učeben v SO-01 bude demontováno a nově sestaveno včetně špalet a uloženo ve školním skladu pro účely archivu.

Zpevněné plochy:

V rámci zateplení fasád (ETICS) budou zatepleny soklové části stěn. ETICS bude založen pod úrovní terénu. Toto vyvolá přesazení zejm. betonové dlažby v blízkosti fasád. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vytápění i příprava teplé vody v objektu zůstanou stávajícím způsobem. Nově bude realizováno nucené větrání učeben.

## Požárně bezpečnostní řešení stavby

Při úpravách fasády objektu nedochází ke změně užívání.

Z hlediska požární bezpečnosti jsou úpravy fasády objektu posuzovány podle ČSN 730834 Změny staveb, ČSN 730802 Nevýrobní objekty a podle dalších souvisejících norem souboru "Požární bezpečnost staveb".

Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části této projektové dokumentace D.1.3 - zodpovědný projektant Radka Mašková (ČKAIT 0601326).

## Zásady hospodaření s energiemi

Navrhovaný stav bude realizován dle zpracovaného energetického posudku. Parametry jednotlivých stávajících a nově navržených konstrukcí jsou podrobně vyspecifikovány v tomto energetickém auditu a splňují součinitele prostupu tepla dané normou ČSN 73 0540-2:2011.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou čistit zvenku odbornou firmou. Je nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských.

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu uživatelů objektu do kontaktního zateplení, zámečnických prvků a do rámů nových plastových oken. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo poskytnuta dodavatelem.

Provedením navržených opatření, především zateplením objektu se změní mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2 a zvýšení relativní vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu objemu vzduchu v objektu, ale současně nesníží teplotu v interiéru, z důvodu akumulace tepla v obvodových a vnitřních stěnách. Větrání musí probíhat v souladu s provozním řádem objektu a v souladu s provozním nastavením VZT. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty stěn) se v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických místech konstrukce (kouty, rohy), ale při nesprávném užívání místností (omezené větrání, sušení prádla v místnosti, velké množství pokojových rostlin, vaření bez odvětrávání par, chov zvířat atd.) toto riziko nelze vyloučit.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Bez požadavků. Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, seismicita atd.

Nové výplně otvorů v obvodovém plášti budou splňovat požadavky ČSN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách.

Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků.

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 14 hodin.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba je napojena na stávající sítě pomocí přípojek. Jednotlivé přípojky a sítě v okolí objektu, které mohou být stavbou dotčeny (výkopové práce podél objektu) budou před zahájením prací v součinnosti se správci těchto sítí vytýčeny. Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových nebo splaškových.

# Dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami dopravní infrastruktury.

Stavební úpravy se provádí z důvodu zlepšení stávajících tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí. Z tohoto důvodu se doprava v klidu neřeší, protože stávající poměry zůstanou nezměněny. Parkování bude probíhat na stávajících vyhrazených plochách, tj. na zpevněné ploše na dvoře školy a případně v přilehlých ulicích.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami vegetace a souvisejících terénních úprav. před zateplením budou z fasád odstraněny popínavé rostliny a omítka očištěna od zbytků kořínků (zejména spojovací krček        SO-03). Z důvodu zateplení jihozápadní a severozápadní fasády hlavní budovy školy (SO-01) budou pokáceny čtyři stromy v bezprostřední blízkosti SZ fasády a borovice u JZ fasády. Na základě pokácení těchto 5 ks stromů bude na parcele vlastníka v okolí školy (ne nutně na témže místě) vysazeno minimálně 5 ks nových stromů. Umístění a druh stromů bude koordinován s místním odborem ŽP při MÚ a provozovatelem školy. Drobné terénní úpravy souvisí se zateplením soklu a základů.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

Dne 9.11.2016 byl ZO ČSOP Polabí proveden monitoring za účelem zjištění případného výskytu chráněných obratlovců, zejm. netopýrů a rorýsů. Kontrola budovy detektorem Magenta 5 nezjistila žádný výskyt netopýrů. Na SO-03 (Domov mládeže) byl zjištěn dřívější pobyt pomocí pobytových stop. Na budově SO-01 a SO-02 nebyly shledány žádné možnosti výskytu živočichů. Z výše uvedených důvodů budou na JV fasádě              SO-03 osazeny dvě budky pro rorýse a jedna pro netopýry. Budky budou osazeny pod střechou v tloušťce fasádní tepelné izolace.

Stavba nebude mít žádný negativní vliv. Stávající střechy stavebního objektu SO-01 jsou jednoplášťové bez vzduchové dutiny. Střechy SO-02 a SO-03 jsou dvouplášťové s větranou vzduchovou dutinou. Při průzkumu objektu nebylo zjištěno osídlení žádným živočišným druhem. V případě, že by při realizaci byl chráněný druh zjištěn, budou práce zastaveny a dokončeny po období hnízdění, případně přijata opatření v souladu s doporučením ornitologa apod..

# Ochrana obyvatelstva

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

# Zásady organizace výstavby

## Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. Bude umožněn odběr elektrické energie z budovy – napojovací místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní přípojky.

Objekt je možné využívat pro zařízení staveniště, pro případné zajištění hygienických podmínek pro pracovníky. Po dohodě s kompetentními osobami je možno využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů.

Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. dvůr budovy pro umístění stavební buňky, sklady apod.

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní WC umístěno v blízkosti stavby (např. na dvoře).

## Odvodnění staveniště

Odtok dešťových vod bude zajištěn stávajícími vtoky střech. Tyto vtoky musí plnit svou funkci i během realizace – s přerušením pouze bezprostředně při výměně za vtok nový.

## Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- Napojení na dopravní infrastrukturu - stávající příjezd k objektu zůstane nezměněn. Pro parkování je možno využít stávající parkovací stání na plochách k tomu určených v blízkosti objektu.

- Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny.

## Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze dočasného a omezeného charakteru, tak jak jako lze stejně charakterizovat i možnost zvýšení prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným skrápěním ploch.

## Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana okolí stavby.

S navrženými stavebními úpravami nesouvisí řešení asanací, demolic nebo kácení dřevin.

## Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Dočasné zábory pro stavbu budou pouze z hlediska zřízení zařízení staveniště a případných skládkových ploch příp. pro odkopy okolo objektu. Tyto zábory jsou pouze dočasného charakteru.

Trvalé zábory pro navržené stavební úpravy nejsou vyžadovány.

## Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při provedení zateplení a výměny výplní otvorů budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorových důvodů nebudou na stavbě shromažďovány, ale budou uloženy do kontejneru a následně odváženy na určené skládky odpadů.

Odpady vznikající při stavbě

| číslo odpadu | název odpadu |
| --- | --- |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | Plastové obaly |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| 15 01 04 | Kovové obaly |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 07 | Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 02 02 | Sklo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuved. pod č. 17 05 03 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |

- nakládání s odpady

Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito předpokládanými způsoby:

- předání oprávněné osobě

Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech.

- využití v místě stavby

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby.

Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů s tím spojených.

## Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin

S navrženými stavebními pracemi nesouvisí provádění zemních prací, jedná se o stávající objekt. Bude pouze proveden výkop okolo objektů pro realizaci zateplení. Soklové partie je požadováno zateplit do hloubky 800, resp. 500 mm (dle objektu). Výkop bude proveden maximálně na úroveň základové spáry!

## Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

V případě zjištění azbestu (nepředpokládá se) bude tato skutečnost ohlášena stavebnímu úřadu či příslušné KHS a po odsouhlasení postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce po dobu výstavby:

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených předpisů. Zejména:

- Zák. č. 309/2006 Sb.

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- NV č. 591/2006 Sb.

- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce)

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)

- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV č. 378/2001 Sb.

- NV č. 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo.

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050.

Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj.

Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 14 hodin.

Bezpečnost práce při přípravě staveb:

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně.

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti

- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

- S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích:

- Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny.

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou.

- Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží.

- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

- Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou.

- Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány zkouškou.

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

- Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů.

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

- Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny.

- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

Bezpečnost práce při provozu:

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost.

- Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

- Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností.

## Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Navržené stavební úpravy nenavrhují změnu stávajícího přístupu do objektu. Stavba řeší pouze výměnu stávajících výplní otvorů, které jsou navrženy v souladu s vyhl. č. 369/2001 Sb. V rámci samotné realizace bude při výměně výplní otvorů, na omezenou dobu, tento přístup omezen. Navrhuje se tyto práce směřovat na dobu mimo provoz budovy.

## Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou tedy vyžadována.

## Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy:

- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

- Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

- Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací

- Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Je nutné dohodnout s provozovatelem objektu pracovní dobu na stavbě s ohledem na termín provádění v dobé výuky, případně v dobé prázdnin tak, aby stavba nenarušovala výuku. Stavebník zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2m, v noci osvětleným.

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude určena stavebním úřadem.

Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu.

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí.

Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici.

Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem.

Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí za správnost funkce stavby - částí stavby

Při provádění výstavby za provozu objektu, bude před zahájením výstavby dohodnut postup výstavby mezi dodavatelem stavby a investorem (příp. uživatelem stavby) a budou přijata příslušná opatření k ochraně osob jak v samotném objektu, tak i jejich pohyb v rámci staveniště.

## Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po jednotlivých stavebních objektech nebo jejich částech. Harmonogram bude sloužit, jako podklad, pro stanovení kontrolních prohlídek stavby.

## Kontrolní a zkušební plán provádění ETICS

A.1 Kontrola a písemná přejímka podkladu

Bude provedena kontrola splnění technických požadavků na podklad a jeho přípravu => výtažné zkoušky, písemná přejímka podkladu.

A.2 Kontrola dodaných součástí a příslušenství ETICS

Bude provedena kontrola systému ETICS a jeho příslušenství dodaných na stavbu, před zahájením každé technologické operace. Dále bude provedena kontrola lhůt, manipulace a skladování výrobků ETICS podle dokumentace.

A.3 Kontrola dodržování požadovaných klimatických podmínek

Tato kontrola bude prováděna dle požadavků dokumentace ETICS popř dle čl. 4.3 ČSN 73 2901 v průběhu a po jejich ukončení.

A.4 Kontrola lepení desek tepelné izolace

Provedení kontroly lepení desek tepelné izolace v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace => písemná přejímka podkladu.

- před zahájením technologické operace

- kontrola druhu lepící hmoty

- kontrola druhu a tloušťky tepelné izolace,

- kontrola druhu určeného příslušenství ETICS (základové a ukončující lišty),

- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování,

- kontrola odsazení lešení (případně závěsných lávek) od zateplované konstrukce.

- v průběhu technologické operace

- kontrola rozmístění lepící hmoty a její plošná velikost na desce tepelné izolace,

- kontrola tloušťky tepelné izolace,

- kontrola velikosti případně vzniklých spár mezi deskami tepelné izolace a jejich případná úprava,

- kontrola vazeb desek tepelné izolace v ploše, na nároží a v oblasti výplní otvorů,

- kontrola provedení tepelné izolace na ostění výplní otvorů, pokud byla stanovena,

- kontrola aplikace těsnících pásek, pokud byly stanoveny,

- kontrola dodržení původních dilatačních spár.

- po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky

- kontrola rovinatosti vrstvy tepelné izolace,

- kontrola použití těsnících pásek, pokud byly předepsány,

- kontrola dosažení tepelně izolační celistvosti vrstvy desek tepelné izolace,

Kontrola se provádí podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 6 ČSN 73 2901.

A.5 Kontrola kotvení hmoždinkami

Provedení kontroly kotvení hmoždinkami se člení na kontrolní činnosti před zahájením, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky:

- před a v průběhu technologické operace

- kontrola druhu a délky kotvící hmoždinky,

- kontrola druhu vrtáku,

- kontrola dodržování technologických přestávek mezi kotvením a předchozím lepením,

- kontrola způsobu vrtání a osazování hmoždinek.

- po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky

- kontrola počtu a rozmístění hmoždinek,

- kontrola osazení hmoždinek,

- kontrola pevnosti uchycení hmoždinek.

Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 7 ČSN 73 2901.

A.6 Kontrola provádění základní vrstvy

Provedení kontroly základní vrstvy, tj. stěrkové hmoty s vloženou výztužnou skleněnou síťovinou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky:

- před zahájením technologické operace

- kontrola druhu stěrkové hmoty,

- kontrola druhu skleněné síťoviny,

- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti desek tepelné izolace,

- kontrola provedení diagonálního zesilujícího vyztužení u rohů výplní otvorů,

- kontrola provedení zesilujícího vyztužení pro zvýšení mechanické odolnosti ETICS, pokud bylo stanoveno,

- kontrola provedení stanoveného příslušenství ETICS (ukončovací, nárožní a dilatační lišty),

- kontrola dodržení technologických přestávek,

- kontrola přichycení, spádů a přesahů okapnic stanoveného oplechování, včetně způsobu

- řešení zamezující případné negativní vzájemné korozní působení dvou materiálů,

- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před znečištěním.

- v průběhu technologické operace

- kontrola ukládaní výztužné skleněné síťoviny jen do předem nanesené stěrkové hmoty,

- kontrola přesahů pásů výztužné skleněné síťoviny a její uložení bez záhybů a zvlnění.

- po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky

- kontrola rovinatosti základní vrstvy,

- kontrola krytí výztužné skleněné síťoviny stěrkovou hmotou,

- kontrola celkové tloušťky základní vrstvy.

Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 8 ČSN 73 2901.

A.7 Kontrola provádění konečné povrchové úpravy

Provedení kontroly konečné povrchové úpravy, tj. omítky, omítky s nátěrem či s dekorativní vrstvou, se člení na kontrolní činnosti před zahájením technologické operace, v průběhu technologické operace a po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky:

- před zahájením technologické operace

- kontrola druhu, barevnosti a šarže povrchové úpravy,

- kontrola čistoty a případné nepřípustné vlhkosti základní vrstvy,

- kontrola druhu a provedení penetračního nátěru, pokud byl stanoven,

- kontrola dodržení technologických přestávek,

- kontrola provedení ochrany a krytí přilehlých konstrukcí a prvků před znečištěním,

- kontrola pracovních úseků a míst určených k přerušení příslušného záběru,

- kontrola připravenosti ochrany fasády před působením klimatických vlivů.

- v průběhu technologické operace

- kontrola nanášení v jednom pracovním záběru, s dostatečným počtem pracovníků a ve vymezeném pracovním úseku.

- po provedení technologické operace, včetně písemné přejímky

- kontrola strukturování, barevnosti a tloušťky,

- kontrola prováděných napojení v místě přerušení a navázání jednotlivých pracovních záběrů (nároží a jiné vodorovné a svislé hrany, místa změn barevnosti),

- kontrola prováděných napojování v rámci jednoho pracovního záběru, hlavně v místech podlah lešení,

- kontrola ukončení u spodní hrany zakládací lišty.

Kontrola podle příslušné projektové dokumentace, stavební dokumentace zhotovitele a dokumentace prováděného ETICS, popř. podle čl. 9 ČSN 73 2901.

# Závěr

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude řešeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.