OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2	PODKLADY	2

3	ÚVOD	2

4	SOUČASNÝ STAV	2

5	FOTOGAERIE STAVU z r. 2022	3

6	INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN	4

7	NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ	6

8	NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV	7

9	TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ	10

10	OCHRANA STROMŮ	13

11	VÝKAZ VÝMĚR A SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN	14

12	NÁSLEDNÁ PÉČE	18

13	INVENTARIZAČNÍ TABULKY	28

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

- SITUACE – SOUČASNÝ STAV A NÁVRH KÁCENÍ M 1: 250

- SITUACE NAVRHOVANÁ M 1: 200

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce:

Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou

Stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

Část:	  SO 801 sadové úpravy

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Palackého náměstí 1

Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel:

Ing. Michaela Suchoňová

28. října 12

278 01 Kralupy nad Vltavou

tel. 777 85 11 80

Datum:  11/2023

# PODKLADY

Digitální podklady (Ateliere MOK Pardubice)

Treewalker – Dendrologický průzkum Mostní, č. 19-09-21, září 2021

Osobní prohlídka v terénu

# ÚVOD

Dokumentace sadových úprav byla zpracována na žádost zadavatele jako součást dokumentace pro zhotovení stavby k akci: Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s třídou Legií a ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou. Cílem projektu je návrh kvalitní a funkční zeleně v koordinaci s dopravním řešením daného prostoru. Podkladem pro návrh sadových úprav byla geodetická záměra a aktuální dokumentace stavebního řešení areálu poskytnutá Atelierem MOK Pardubice. Dokumentace navazuje na dokumentaci sadových úprav pro stavební povolení (Ing. Suchoňová 11/2022).

Předmětem řešení je stejný rozsah jako u předcházejícího stupně projektové dokumentace, ale bez středové aleje, která bude předmětem další etapy.

# SOUČASNÝ STAV

Při ul. Mostní se nachází velké množství zeleně, částečně se jich dotknou stavební úpravy spojené s výstavbou okružní křižovatky a přilehlých ploch. Dřeviny, které budou v kolizi, budou odstraněny. Mladé výsadby, které budou v kolizi s plánovanou výstavbou, budou přesazeny (jerlín japonský – Sophora japonica, opatřeny 3 kůly a nátěrem Arboflex). Ulice Mostní je páteřní komunikací města, kterou doplňuje (částečně mezernatě) od mostu přes Vltavu až po ul. Štefánikova/ Seifertova oboustranná alej stromů (převážně lípy, javory). Vzhledem ke komplikovanému umístění v zeleném pásu (nevhodné stanovištní podmínky, inženýrské sítě atd.) jsou lípy dlouhodobě neperspektivní a stagnují. Na tuto alej byla zpracována dokumentace "Dendrologický průzkum - ul. Mostní, Kralupy nad Vltavou", autor: Treewalker, David Hora, DiS. 09/2021. Tyto stromy budou předmětem samostatné dokumentace. Tato dokumentace neřeší ani kácení ani výsadbu těchto dřevin.

Další stromy a keře se vyskytují v pásech zeleně mezi chodníkem a panelovými domy.

Pro vypracování průzkumu byla použita geodetická záměra řešeného území. Terénní průzkum proběhl v dubnu- květnu 2022. Většina dřevin byla geodeticky zaměřená, poloha ostatních dřevin byla zaznamenána krokováním. Dřeviny byly vizuálně hodnoceny z úrovně rostlého terénu, proto nemusí být v rámci průzkumu zahrnuty veškeré defekty, které nejsou viditelné ze země. Dendrometrické hodnoty byly měřeny pouze u dřevin, které jsou v kolizi se stavebními úpravami nebo jsou ve špatném zdravotním stavu, tj. pro potřeby kácení.

# FOTOGAERIE STAVU z r. 2022

Ul. Předmostí – borovice                   borovice č. 8 - kácení

Vlevo lípa č. 1, vpravo lípa č. 2         pohled od ul. Třebízs.k ul. Předmostí     vpravo lípa č. 1 – kácení

– obě kácení

Lípy zleva 13-17                                   mladé výsadby C, B, A (zleva)            lipová alej ul. Mostní

Vpravo od břízy jerlíny E, D                jerlín - ponechán

– přesazení

Borovice – ponechána, živý plot      jilm, ke kácení          lipová alej – není předmětem řešení

za ní bude redukován

Levá část svahu – bude osázena      pravá část svahu – ponechána bez výsadeb

# INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN

Dendrometrické hodnoty dřevin č. 9-17 byly převzaty z dokumentace "Dendrologický průzkum - ul. Mostní, Kralupy nad Vltavou", autor: Treewalker, David Hora, DiS. 09/2021

Na ostatní hodnocené dřeviny se vztahuje metodika viz níže, tabulková část je součástí této dokumentace.

METODIKA HODNOCENÍ

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal – upraveno).  Všechny údaje a charakteristiky jsou zpracovány do tabulek a každý prvek (skupina prvků) je zakreslena v situaci.

SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon.

Dendrometrické charakteristiky

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130cm nad zemí přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se pod větvením, u vícekmenů se vypočítají plochy řezů ve výši 130cm a z nich plocha a následně obvod a průměr tzv. náhradního kmene

- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech, u korun s nepravidelným obrysem koruny se udává průměrná hodnota

- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem

- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny

- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Fyziologická vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, změny formy větvení na periferii koruny a vývoj sekundárních výhonů.

Je použita následující stupnice:

- 1 - výborná až mírně snížená

- 2 - zřetelně snížená

- 3 - výrazně snížená

- 4 - zbytková

- 5 - suchý strom

Zdravotní stav

Parametr zdravotního stavu odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence dutin, růstových deformací apod. Použitá stupnice je následující:

- 1 - výborný až dobrý

- 2 - zhoršený

- 3 - výrazně zhoršený

- 4 - silně narušený

- 5 - havarijní / rozpadlý strom

Věková kategorie (1-5)

stáří stromu - stanovení odhadem – srovnání taxačních údajů s vývojovými parametry pro daný druh

- 0 – 20 let

- 20 – 40 let

- 40 – 60 let

- 60 – 100 let

- 100 let a více

Sadovnická hodnota (klasifikační třída I - V)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

I. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená.

II. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížená. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

III. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

IV. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

V. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé nebo odumírající, s nízkou stabilitou, s nízkou provozní bezpečností – v havarijním stavu.

KEŘE A SKUPINY STROMŮ A KEŘŮ

Vegetační prvek jednoduchý či složený z několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách, kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

Druhové určení

- rodové a druhové určení jedinců - v případech, kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň rodově s přívlastkem sp. (species)

Dendrometrické charakteristiky

- výška dřeviny (m) – stanovení odhadem

- plocha (m2) – plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun keřů

# NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ

Dřeviny jsou chráněny podle §7, odst. 1zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením. Povolování kácení je nově upraveno ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Dřeviny ke kácení byly v zájmovém území vybrány na základě terénního průzkumu. Dřeviny byly rozděleny na tzv. nadlimitní a podlimitní.

Ke kácení jsou navrženy dřeviny tzv. podlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy do 40 m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití jako plantáž dřevin. Dále se jedná o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území (dle katastru vedené jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň). Ke kácení podlimitních dřevin není podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny ke kácení potřeba povolení orgánu ochrany přírody.

Dále jsou ke kácení navrženy dřeviny nadlimitní, tj. podle §3 vyhlášky č.189/ 2013 stromy o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin plochy nad 40 m2 za předpokladu, že nejsou stromořadím, nerostou v zahradě nebo na pozemku se způsobem využití jako plantáž dřevin. Ke kácení nadlimitních dřevin je podle §8, odst. 3 zákona č.114/1992 o ochraně přírody a krajiny potřeba povolení orgánu ochrany přírody.

Ke kácení jsou navrženy dřeviny, které jsou v kolizi se stavebními úpravami areálu nebo jsou ve špatném zdravotním stavu.

Mladé výsadby, které jsou v kolizi s plánovanou výstavbou, budou přesazeny.

Kácení podlimitních dřevin: inv. č. 2,4,5,6,7,18

- CELKEM 1 ks stromů, 11,5 m2 keřů

Kácení nadlimitních dřevin: inv. č. 1,3,8

- CELKEM 3 ks stromů

Dřeviny k přesazení: A, B,C,D,E

Dřeviny, které nejsou předmětem této dokumentace: inv. č. 9-17

Kácení je patrné z dendrologických tabulek a situace současného stavu. Veškerá kácení musí být prováděna odbornou zahradnickou firmou. Kácení bude provedeno postupné se spouštěním.

Veškerý popis k jednotlivým dřevinám je uveden v dendrologických tabulkách.

# NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

##### ŘEŠENÍ NÁPLNĚ, PROVOZU A KOMPOZICE PLOCH ZELENĚ

Návrh sadových úprav respektuje stavebně technické řešení území, předpokládané stanovištní podmínky a charakter okolí. Kompozice dřevin jsou voleny tak, aby byly výsadby celoročně atraktivní. Plochy zeleně budou doplňovat zpevněné části areálu (cesty, chodníky), které nejsou předmětem řešení.

Zeleň v bezprostřední okolí okružní křižovatky nemá přesáhnout 50 cm, aby byla zajištěna přehlednost místa.

##### NAVRHOVANÉ VÝSADBY

V rámci sadových úprav je řešeno rozmístění nových vzrostlých stromů, keřů a ostatních výsadeb (trvalky, traviny, cibuloviny). Druhy stromů byly voleny s ohledem na jejich velikostní parametry a atraktivitu během roku. Navržené výsadby stromů respektují předpokládané trasování inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Rozložení ploch je patrné z navrhované situace.

STROMY

Stávající a nově přesazené mladé jerlíny budou doplněny o jeden kus jerlínu (Sophora japonica).

S1 jerlín (květ)

Oboustranné svahy směrem k mostu jsou částečně nyní osázené – jižní (mezi ul. Mostní a Předmostí) je osázen cca z jedné třetiny. Zde je navržený propojovací chodník mezi ulicemi a bude doplněn o okrasné jabloně (Malus 'Butterball' a Malus 'Madonna'). Jabloň 'Butterball' je malebně rostoucí strom s vodorovnými, později převislými větvemi. Z bílých květů vzniká velké množství plodů, které poměrně dlouho na stromě drží a zbarvují do žlutooranžova. Tmavě zelené listy se na podzim vybarvují do žlutého až žlutohnědého odstínu.

Jabloň ´Madonna´ je kompaktně rostoucí hustě větvená jabloň. Atraktivní jsou velké bílé květy, z nichž vznikají drobné plody, nejdříve žlutooranžové, později až zářivě červené.

Dosazeny jsou také tři kusy javoru červeného (Acer rubrum ´October Glory´). Kultivar je zajímavý hlavně karmínově červeným podzimním zbarvením listů, na jaře také časným kvetením a barvou květů. Dorůstá střední velikosti (výška kolem 12m, šířka cca 7m). Pravidelně rostoucí korunu má hustě větvenou, uzavřenou, široce kuželovitého až vejčitého tvaru.

Výsadby jsou doplněny o jehličnaté stromy – borovice černé (Pinus nigra).

Severní svah od ul. Mostní je osázen jen v nejužším místě trojúhelníkového tvaru, ostatní plocha je ponechána volná k sáňkování.

S2 okrasná jabloň

S3 javor (podzim, vegetace)                      S4 borovice

S5 okrasná jabloň

KEŘOVÉ VÝSADBY

Nízké a půdopokryvné keře jsou navrženy v pásech mezi zpevněnými plochami a spolu s trávníkem a kvetoucími záhony budou zbytňovat daný prostor. Keře v bezprostřední okolí okružní křižovatky budou výšky do 50 cm.

K1 tavolník                                                        K2 tavolník                                                 K3 tavolník

K4  vajgélie                                                 K5 třezalka       ¨                                              K6 tavolník

K7 ořechokřídlec                     K8 hortenzie                                                 K9 ruj vlasatá

K10 břečťan                              K11 tavolník                                          K12 kalina

TRVALKOVÉ VÝSADBY S TRAVINAMI A CIBULOVINAMI

Vzhledem k atraktivitě místa je navrženo zbudování několika trvalkovo - travinných záhonů na principu extenzivního štěrkového záhonu. Jedná se o typ výsadby s vyšším stupněm autoregulace. Nespornou výhodou jsou nízké náklady na údržbu (nižší než například údržba travnatých ploch) a zvýšení biodiverzity ve městech. Jedná se o pestrý suchomilný záhon ve štěrku, který je nenáročný na údržbu a velkou měrou si žije svým vlastním životem.

Optimalizované směsi rostlin vznikly ve VÚKOZ, v.v.i. Průhonice (Ing. Adam Baroš) a navrhovaná směs      "Průhonická pestrá směs" byla upravena na místní podmínky.

Jedná se o směs druhově bohatou a středně vysokou. Kompozice je založena na barevné pestrosti květů a vyvážené struktuře. Ve směsi je vysoký podíl domácích druhů, vrcholem kvetení je začátek léta. Směs má dlouhou dobu kvetení s výrazným podzimním zbarvením. Popis viz publikace Smíšené trvalkové výsadby (Baroš, Martinek 2018).

Hustota výsadby je 8ks/m2 trvalek a 26ks/m2 cibulovin.

Záhon v Tursku, výsadba r.2021 – Průhonická pestrá směs (Baroš, Martínek – upraveno)

Záhon v Tursku – Průhonická pestrá směs (Baroš, Martínek – upraveno)

# TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

##### TECHNICKÉ NORMY

Při prováděných pracích je třeba dodržovat platné normy:

ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

ČSN 83 9021: Technologie vegetačních úprav v krajině  - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9041: Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko – biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce

ČSN 83 9051: Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

##### TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

Mezi prvořadé podmínky úspěšné realizace patří připravené půdní prostředí, kvalitní rostlinný materiál, pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především pravidelná a odborná následná péče.

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN 83 9021, která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový materiál a způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Kategorie a kvalita výpěstků musí odpovídat ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných rostlin.

##### SOUČINOST S DOSS

Při provádění výsadbových a udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury.  Práce budou prováděny pracovníky s dostatečnou praxí v oboru, pomocné práce pracovníky zaučenými. Dodržení technologie výsadby a dodávky materiálů budou odsouhlaseny autorským dozorem projektanta na stavbě.

Výsadba bude prováděna pouze v období vhodném pro realizaci s ohledem na aktuální počasí. Realizace se nesmí provádět za silného mrazu, vysokých teplot, nebo příliš suchého a mokrého počasí. Před zahájením výsadbových prací si zhotovitel zajistí aktuální trasy sítí a jejich vytyčení v terénu, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které zneškodní zhotovitel skládkováním nebo recyklaci. V případě, že dojde k uniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy (bezpečny odvoz do spalovny).

Příprava stanoviště pro výsadbu stromů a keřů

Vegetační nosná vrstva bude založena stavbou na finální výšku. Vrchní vrstva navezeného substrátu bude odsouhlasena autorským dozorem sadovým úprav a realizační zahradnickou firmou.

Příprava stanoviště pro výsadbu trvalkovo – travinného záhonu

Stavba připraví plochy pro výsadbu trvalkovo-travinných záhonů na kótu -15 cm. Vegetační nosná vrstva pro výsadbu musí být dostatečně propustná, ale zároveň chudá na živiny. Toho docílíme smícháním částečně ponechané stávající zeminy s nově dodaným štěrkem. Stávající zemina v mocnosti 15 cm bude promíchána se štěrkodrtí o mocnosti 15 cm fr. 4/8. Do hloubky 30 cm bude substrát tvořen 50% stávající zeminou a 50% nově dodaného štěrku. Dalších vrchních 5 cm bude ponecháno na mulč frakce 8/16. Vše bude na místě promícháno a uhrabáno.

##### Výsadba stromů

Časový harmonogram výsadby

Vzrostlé alejové stromy je vhodné vysazovat na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo zjara (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). V jiných termínech se stromy velmi obtížně expedují a zvyšují se náklady na manipulaci, zálivku a úpravu koruny stromu. Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení. Proto je lépe výsadbové jámy a materiál připravit předem.

Rostlinný materiál

Budou vysazeny alejové listnaté stromy s kmenem vysokým minimálně 2,0m. Velikost výsadbových stromů je u kmenných tvarů dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a je navržena: O16-18cm, výška jehličnanů při výsadbě je 175-200 cm.

Alejový strom musí splňovat následující kriteria:

- musí být minimálně 3 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat výšce a šířce stromu, bal má být zabalen do juty a fixován drátěným pletivem

- kmeny větších rostlin mají být obaleny jutou, omezí se tím výpar a mechanické poškození kmene

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou a její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu, nesmí chybět terminální výhon

- kmen stromu musí být rovný, bez poškození kůry a přeslenitých rozvětvení pro případ dalšího vyvětvování na místě

Výsadbová jáma

Pro zlepšení růstu vysazeného stromu budou půdní poměry uměle vylepšeny. Optimální tvar jámy je kruhový průměr jámy a mírně kónický tvar.

Substráty a hnojení

Bude provedena 100 % výměna půdy ve výsadbové jámě a kořenový bal stromu bude zasypán vzdušným a dobře prokořenitelným substrátem. Substrát s dostatečnou zásobou živin musí být odolný vůči nadměrnému zhutnění, aby zůstal propustný pro vodu a průnik vzduchu do půdy. Proto se používají zahradnické substráty s obsahem dobře rozloženého kompostu smíchané s pískem. Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo, které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy.

Statické zajištění

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm, minimálně 3 ks k jednomu listnatému stromu, 2ks ke stromu jehličnatému. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu z přírodního materiálu.

Ochrana kmene

Kmen stromu bude ošetřen ochranným nátěrem proti poškození působením změnou teplot (ref. Arboflex).

Závlahová (kořenová) mísa

Kořenová mísa chrání půdní profil kolem stromu před zhutněním, které brání výměně vzduchu v půdě a snižuje vsakování srážkové vody. Mladé rostliny nepotlačuje tráva a mohou se beze ztrát zalévat a hnojit. Mísy budou kruhového tvaru široké 1m, mírně vyvýšené a od trávníku oddělené rýčem. Povrch mísy bude zamulčován borkou ve vrstvě tl.10cm.

##### Záhonová výsadba keřů

Pro výsadbu budou použity kontejnerované rostliny v předepsané velikosti podle osazovacího plánu, která se udává na cm dle výšky rostliny. Rostlina musí být pěstována v kontejneru alespoň jeden rok. Rostliny se budou vysazovat do čistého a odpleveleného záhonu s uhrabaným povrchem. Rostliny je nezbytné po výsadbě zalít a opadavé keře zastřihnout pro podporu růstu a větvení. Všechny výsadby budou zamulčovány borkou ve vrstvě tl. 10cm. Rozklad borky probíhá cca 3 roky, poté je třeba vrstvu doplnit. Všechny rostliny v záhonech je po výsadbě třeba řádně zalít dávkou 20l vody/m2.

##### Založení trávníků

Travnaté plochy budou založeny výsevem stavbou, jejich založení není předmětem sadových úprav.

##### Výsadba trvalek a cibulovin

Pro výsadbu nebude zhotoven standardní osazovací plán.  Rostliny budou sázeny nahodile s dodržením poměru zastoupení jednotlivých druhů na ploše záhonu.  Nejprve budou rozmístěny solitéry a skupinové rostliny. Mezi ně budou doplněny pokryvné druhy. Rostliny budou zasázeny až po rozmístění všech druhů na ploše. Cílem je ke středu se zvyšující výsadba (rozmístění rostlin bude v součinnosti s AD). Po výsadbě všech rostlin budou vysázeny cibuloviny. Cibuloviny budou sázeny do hnízd po 10-12 kusech do hloubky 1-2 násobku velikosti cibule.

Po výsadbě trvalek a cibulovin budou záhony zamulčovány štěrkem ve vrstvě 5 cm. Následně budou plochy zality vodou v dávce 20l/m2 dle aktuálního počasí.

##### ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči v souladu s ČSN 83 9051. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při jarní výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně.

Rozpis následné údržby je předmětem Kapitoly 12 Následná péče

Povýsadbová péče o vzrostlé stromy spočívá v následujících opatřeních:

- pravidelná a dostatečná zálivka

- péče o kořenovou mísu

- výchovný řez (prosvětlování koruny, odstraňování kodominantních výhonů)

- pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění

- ošetření mechanických poranění

- sledování zdravotního stavu, ochrana stromu před chorobami a škůdci

Péče o keře:

- pravidelný řez (dle konkrétního druhu dřeviny) podporující zahuštění popř. tvarování keřů

- doplňování slehávající se borky  - dle potřeby

- odplevelování výsadbového pásu

- především dostatečná zálivka

- případná dosadba uhynulých dřevin - dle potřeby

Povýsadbová péče a údržba trvalkovo – travinných záhonů:

Údržba spočívá zejména z odstraňování plevelů. V prvním roce než se plocha zapojí je nutné zvýšené ruční pletí, v dalších letech je naopak potřeba provádět selekci rozrůstajících se druhů (frekvence viz Kapitola 12 Následná péče). Pro pletí je velice důležitá znalost cílových rostlin, aby nedošlo k vypletí požadovaných rostlin, proto je potřeba, aby práce vykonávali kvalifikovaní pracovníci. Při pletí je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k promíchání substrátu a mulče.

Rostliny se neodstraňují na podzim, nechávají se až do období předjaří (cca konec února), kdy se mohou ze začátku nůžkami, později sekačkou či křovinořezem odstranit suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí a kompletně vyčištit od listí. Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období a slouží jako úkryt bezobratlých živočichů. V případě potřeby bude doplněn štěrkový mulč. Celoročně bude prováděn úklid odpadků a nečistot ze záhonů vč. jejich odvozu.

Po zapojení ploch se pletí provádí pravidelně za sezonu (možné snížení intenzity údržby dle aktuálního stavu.

# OCHRANA STROMŮ

V případě prováděných stavebních úprav v okolí stávajících dřevin je nezbytné dodržovat platné normy, především ČSN 83 9061: Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Při výkopech má být nejmenší vzdálenost výkopu od paty kmene čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně 2,5m. Účinky výkopů na stromy závisí na jejich kořenovém systému, čase trvání a na roční době, v níž je výkop otevřen. Podzim je příznivější doba než léto (sucho) a zima (mráz). Krátká doba výstavby škodí méně než dlouhotrvající stavba, pokud nejsou kořeny poškozeny. Cílem při zásahu do kořenového systému je způsobení co nejmenších poranění a následovně vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci kořenů. Výkopy musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace. Mechanizace kořeny přetrhává a odlamuje nejen na okraji hloubené vykopávky, ale i dále. Za prvé dochází k větším ztrátám kořenů, za druhé jsou kořeny více roztřepené a více schnou. Tato neviditelná poškozená místa se neošetřují, a tak mohou kořeny hnít až ke kořenovému krčku. V souvislosti s tím se nekontroluje ani houbová nákaza. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru 2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran.  Kořeny stromů je nutné odříznout ostrým nožem, pilkou s ARS zuby, nebo i jinými, ale pak se musí řezná plocha zahladit ostrou žabkou, či jiným zahradnickým nožem. (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1 – Přerušení kořenů s ošetřením ran        Obrázek č. 2 – Kořenová clona

Obnažené kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nejlepší je urychleně kořeny překrýt propustnou zeminou a zalít. Pokud to není možné, začištěné kořeny se překryjí geotextilií a udržují se vlhkém stavu zálivkou. V případě sucha je nutné stromy během vegetačního období podle potřeby dostatečně zalévat, v závislosti na aktuálním počasí 1x za týden, 50-100 l/strom – jednorázově.

Při dlouhotrvajícím otevřeném výkopu lze provést ochranu obnažených kořenů ekvivalentem kořenové clony. Na stranu, která sousedí se stavební jámou, se zatlučou kůly (hrubé, neimpregnované) ve vzdálenosti nejvýše 1 m od sebe, na ně se přibije pletivo (ničím neobalené, nepozinkované) a na drát se upevní tkanina odolná hnilobě. Prostor se zasype do 40 cm od svrchní vrstvy povrchu, zemina se nezhutní, přičemž se zvolí co možná nejvíce podobný druh původní zemině, aby se vyvarovalo kapilárním puklinám. Horních 40 cm se zasype svrchním substrátem s kompostem. Kořenovou clonu je potřeba udržovat vlhkou. Toto opatření by mělo zabránit vysychání kořenů během stavby a podpořit růst nových kořenů (viz obrázek č. 2). Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně. V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu nebo provést přiměřený vyrovnávací řez v koruně.

# VÝKAZ VÝMĚR A SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN

PODLIMITNÍ KÁCENÍ:  1 ks stromů, 11,5 m2 keřů

NADLIMITNÍ KÁCENÍ: 3 ks stromů

STROMY K PŘESAZENÍ: 5 ks

VÝSADBA STROMU: 13 ks

VÝSADBA KEŘŮ: 157 m2

TRVALKOVO-TRAVINNÝ ŠTĚRKOVÝ ZÁHON: 226 m2

|  | Kácení a přesazení dřevin |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.pol. | popis položky | m.j. | počet |
| R- položka | Přesazení dřevin (2x - dočasné a cílové stanoviště), pr. kmene 5-7cm, výška dřeviny 4m, hloubení jámy, kotvení, 5ks | ks | 10 |
| 184 80 - 6171 | Řez keřů zmlazením (z důvodu stavby), délka 15m, cca 8ks | ks | 8 |
| 112 15-1353 | Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. km. 300-400 mm na řezné ploše pařezu BEZ POVOLENÍ, inv. č. 2 | ks | 1 |
| 112 15-1354 | Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. km. 400-500 mm na řezné ploše pařezu NA POVOLENÍ, inv. č. 1 a 8 | ks | 2 |
| 112 15-1355 | Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. km. 500-600 mm na řezné ploše pařezu NA POVOLENÍ, inv. č. 3 | ks | 1 |
| 112 25-1211 | Odstranění pařezů odfrézováním do hl. 20cm v rovině | m2 | 0,6 |
| 122 91-1121 | Odstranění vyfrézované dřevní hmoty v rovině | m2 | 0,6 |
| 17411-1111 | Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech v rovině do 20 cm | m2 | 0,6 |
| MAT | Zahradnický substrát na zasypání jam- bezplevelný a prosátý, ornice/kompost/písek: 3/1/1 | m3 | 0,12 |
| 111 21-2211 | Odstranění nevhodných dřevin pr. do 100 mm, výšky do 1 m v rovině s odstr. pařezu v rovině | m2 | 10 |
| 111 21-2351 | Odstranění nevhodných dřevin pr. do 100 mm, výšky nad 1 m v rovině s odstr. pařezu v rovině | m2 | 1,5 |
| R-položka | Biologická likvidace odpadu (uložení na kompostárnu) | t | 20 |
| R-položka | Příprava a kompletace zakázky, režie 3% | kpl | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k ceně | t | 20 |
|  | Úprava terénu - odplevelení, hnojení, navážka štěrku |  |  |
| č.pol. | popis položky | m.j. | počet |
| R- položka | Dodávka a rozprostření štěrku (15 cm) 4/8, promísení s původní zeminou (trvalkový štěrkový záhon) | m2 | 226 |
| MAT | Ostrohranný štěrk 4/8 | m3 | 34 |
| 183 40 -3114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině | m2 | 226 |
| 181 11-1121 | Plošná úprava terénu v rovině, nerovnosti do 100mm, tř.1-4 , přes 500m2 | m2 | 226 |
| 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině (keře 157m2 a štěrkový trvalkový záhon 226m2) | m2 | 383 |
| 184 81-3511 | Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině (2x), záhony keřů | m2 | 314 |
| MAT | totální herbicid - dávka 5l/ha | l | 0,2 |
| 183 40-3153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině (vyhrabání po postřiku) | m2 | 157 |
| 185 80-2113 | Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 | t | 0,005 |
| MAT | minerální vícesložkové hnojivo - dávka 30g/m2 | kg | 5 |
| R-položka | Příprava a kompletace zakázky, režie 3% | kpl | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k ceně | t | 68 |
|  | Výsadba |  |  |
| č.pol. | popis položky | m.j. | počet |
| R-položka | Vytyčení polohy stromů a keřových skupin | kpl | 1 |
| 183 10-1321 | Hloubení jamek s výměnou půdy na 100% pro výsadbu dřeviny do 1 m3 v rovině | ks | 13 |
| 184 10-2115 | Výsadba dřeviny s balem do 600 mm se zalitím (jednorázová dávka - 100l vody /strom) v rovině | ks | 13 |
| MAT | Zahradnický substrát - kvalitní, bezplevelný a prosátý, ornice/kompost/písek: 3/1/1 | m3 | 13 |
| 184 21-5133 | Ukotvení dřeviny 3 kůly délky do 3 m | ks | 13 |
| MAT | kotvící systém (3 fréz.kůly průměr 8cm, 6 půlek pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvící úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 2,5m/strom) | sada | 13 |
| 184 21-5412 | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině průměru 1m | ks | 13 |
| 18480-1121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 | ks | 13 |
| MAT | Arbo-Flex LX 60 - základní nátěr kmene (kalkulováno množství 0,1 kg + 10% rezerva na strom) | kg | 1,4 |
| MAT | Arbo-Flex - ochranný nátěr kmene - barva bílá (množství 0,3 kg + 10% rezerva na strom) | kg | 4,3 |
| 18485-2322 | Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m | ks | 13 |
| 185 80-2114 | Hnojení ke kořenům - tablet.hnojivo 5ks/strom (1tbl./10g) v rovině, 5ks/ strom, 2ks/keře | t | 0,15 |
| MAT | tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin | ks | 1461 |
| 183 10-1113 | Hloubení jamek bez výměny půdy pro výsadbu dřeviny do 0,05 m3 v rovině (keře) | ks | 698 |
| R-položka | Doplnění rašeliny k hortenziím | l | 180 |
| MAT | rašelina | l | 180 |
| 183 11-1113 | Hloubení jamek bez výměny půdy pro výsadbu dřeviny do 0,01 m3 v rovině (trvalky a trávy) | ks | 1695 |
| 183 11-1111 | Hloubení jamek bez výměny půdy obj. do 0,002m3 (cibuloviny) | ks | 5860 |
| 184 10-2112 | Výsadba dřeviny s balem do 300 mm se zalitím (dávka 20l/m2 - keře) v rovině | ks | 698 |
| 184 10-2110 | Výsadba dřeviny s balem do 100 mm se zalitím (dávka 20l/m2 - trvalky a traviny) v rovině | ks | 1695 |
| 18321-1313 | Výsadba cibulí | ks | 5860 |
| 184 80-1131 | Ošetření vysazených skupinových keřů v rovině | m2 | 157 |
| 184 91-1421 | Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině | m2 | 157 |
| MAT | mulčovací kůra drcená | m3 | 16 |
| 184 91-1151 | Mulč tloušťky do 50 mm z kameniva, štěrkový trvalkový záhon | m2 | 226 |
| MAT | Ostrohranný štěrk 4/8, 5 cm, barva béžová nebo okrová | m3 | 11,3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou (100l/ strom, 20l/m2 výsadby) | m3 | 9 |
| MAT | voda na zálivku po výsadbě | m3 | 9 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 9 |
| S1 | Sophora japonica, B16/18 | ks | 1 |
| S2 | Malus 'Madonna', B16/18 | ks | 3 |
| S3 | Acer rubrum 'October Glory', B16/18 | ks | 3 |
| S4 | Pinus nigra, ZB 175/200 | ks | 3 |
| S5 | Malus 'Butterball', B16/18 | ks | 3 |
| K1 | Spiraea japonica 'Zigeunerblut', K30/40 | ks | 52 |
| K2 | Spiraea japonica 'Albiflora', K20/40 | ks | 225 |
| K3 | Spiraea japonica 'Little Princess', K20/40 | ks | 50 |
| K4 | Weigela florida 'Piccolo', K20/40 | ks | 54 |
| K5 | Hypericum 'Hidcote', K20/40 | ks | 105 |
| K6 | Spiraea ´Shirobana´, K20/40 | ks | 115 |
| K7 | Caryopteris x clandonensis 'Dark Knight' | ks | 12 |
| K8 | Hydrangea macrophylla 'Snowball', K30/40 | ks | 9 |
| K9 | Cotinus coggygria 'Young Lady', K60/80 | ks | 3 |
| K10 | Hedera helix, K15/20 | ks | 50 |
| K11 | Spiraea cinerea 'Grefsheim', K40/60 | ks | 22 |
| K12 | Viburnum carlesii, K60/80 | ks | 1 |
| trvalka | Aster x frikartii ´Monch´, K9 | ks | 31 |
| trvalka | Echinacea purpurea, K9 | ks | 31 |
| trvalka | Molinia arundinacea, K9 | ks | 31 |
| trvalka | Phlomis russeliana, K9 | ks | 31 |
| trvalka | Agastache ´Blue Fortune´, K9 | ks | 38 |
| trvalka | Bergenia ´Bach´, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Campanula glomerata ´Dahurica´, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Euphorbia polychroma, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Hemerocallis ´Gentle Shepherd´, K9 | ks | 55 |
| trvalka | Heuchera ´Palace Purple´ | ks | 50 |
| trvalka | Iris barbata - směs , K9 | ks | 33 |
| trvalka | Iris sibirica - směs, K9 | ks | 30 |
| trvalka | Molinia caerulea ´Variegata´, K9 | ks | 31 |
| trvalka | Paeonia officinalis, K9 | ks | 39 |
| trvalka | Salvia nemorosa ´Ostfriesland´, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Sedum telephium ´Herbstfeude´, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Stachys grandiflora ´Superba´, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Veronica spicata ´Rotfuchs´, K9 | ks | 34 |
| trvalka | Aquilegia vulgaris - směs modrých, K9 | ks | 50 |
| trvalka | Gaura lindheimerii, K9 | ks | 54 |
| trvalka | Digitalis purpurea, K9 | ks | 48 |
| trvalka | Ajuga reptans, K9 | ks | 83 |
| trvalka | Alchemilla mollis , K9 | ks | 83 |
| trvalka | Aster dumosus ´Prof. Kippenberg´, K9 | ks | 70 |
| trvalka | Aster dumosus ´Schneekissen´, K9 | ks | 70 |
| trvalka | Buglossoides purpurocaerulea, K9 | ks | 85 |
| trvalka | Geranium magnificum , K9 | ks | 72 |
| trvalka | Geranium sanguineum ´Cambridge´, K9 | ks | 103 |
| trvalka | Geranium x cantabrigiense ´Karmina´, K9 | ks | 85 |
| trvalka | Origanum vulgare ´Compactum´, K9 | ks | 86 |
| trvalka | Pennisetum alopecuroides ´Little Bunny´, K9 | ks | 72 |
| cib. | Anemone blanda ´White Splendour´ | ks | 590 |
| cib. | Camassia quamash | ks | 590 |
| cib. | Fritillaria meleagris alba | ks | 320 |
| cib. | Fritillaria persica ´Ivory Bells´ | ks | 320 |
| cib. | Hyacinthoides hispanica | ks | 640 |
| cib. | Leucojum ´Gravetye Giant´ | ks | 640 |
| cib. | Muscari armeniacum | ks | 640 |
| cib. | Narcissus ´Ice Wings´ | ks | 640 |
| cib. | Narcissus ´Bell Song´ | ks | 420 |
| cib. | Tulipa ´White Triumphator´ | ks | 640 |
| cib. | Tulipa ´Honky Tonk´ | ks | 420 |
| R-položka | Vodorovné přemístění zeminy (z kompostárny - kůra, štěrk) | m3 | 27,3 |
| R-položka | Nakládání zemin, množství do 100m3, tř.1-4 (nakládání kůry, štěrku) | m3 | 27,3 |
| R-položka | Náklady spojené s uložením výkopku z jam na skládku vč. odvozu (výměna zeminy pro stromy) | t | 17 |
| R-položka | Příprava a kompletace zakázky, režie 3% | kpl | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km připočítat k ceně | t | 63 |
| R-položka | Autorský dozor při realizaci díla, 800,- Kč/ hod, odhad 25 hod. | kpl | 1 |
| Pozn.: | Stavební firmou bude rostlý terén vyčištěn od stavebních zbytků a urovnán do roviny.Vrchní vrstva bezplevelného kvalitního substrátu bude tvořit 20 cm. |  |  |
|  | Stavební firmou bude rostlý terén připraven u štěrkového záhonu (trvalky a traviny) na kótu - 15 cm. |  |  |
|  | Ochrana stávajících dřevin při stavební činnosti není předmětem sadových úprav. |  |  |
|  | Vývod vody pro zálivku bude zajištěn v bezprostředním místě realizace výsadeb. |  |  |
|  | Rozsah vodorovného přesunu bude upřesněn před vlastní realizací. |  |  |
|  | B 16-18cm…strom se zemním balem, 16-18 - obvod kmínku v cm ve výšce 1m |  |  |
|  | K 20-40...kontejnerovaná rostlina, 20-40 výška rostliny v cm |  |  |
|  | K9 ...velikost kontejneru u trvalek a travin |  |  |

# NÁSLEDNÁ PÉČE

| Následná péče nových výsadeb 1. - 5. rok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ROK |  |  |  |  |
|  | STROMY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 18580-4241 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,00 | 4 |
| 185 80-2114 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině | t | 0,00040 | 0,3 |
| MAT | Hnojivo NPK (30g/m2) | kg | 0,40 | 1 |
| 1848-13151 | Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2m | ks | 13,00 | 2 |
| R-položka | Kontrola vizuální uchycení kotvení stromu | ks | 17,00 | 2 |
| 18580-4311 | Zalití rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 (150l/ks, 13 ks) | m3 | 2,00 | 16 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 2,00 | 20 |
| MAT | Voda | m3 | 2,00 | 20 |
| R-položka | Odborné zahradnické práce v průběhu roku - chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události, aj. (Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - cca 8hod/ strom/rok) | kpl | 1,00 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,10 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,10 | 1 |
|  | ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4211 | Vypletí záhonu květin a urovnání mulče vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, červenec, září) | m2 | 226 | 5 |
| 185 81-1152 | Shrabání listí v rovině do 100 mm s pokryvnými rostlinami, včetně naložení, odvozu do 20 km a složení - štěrkové záhony | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4312 | Zálivka štěrkových záhonů vodou - dávka 10l/m2 226*0,01), dle počasí | m3 | 2,26 | 10 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku do 1km | m3 | 2,26 | 10 |
| MAT | Voda | m3 | 2,26 | 10 |
| 184 91-1151 | Doplnění mulče - štěrk fr.4/8mm, tl. 15 mm v rovině | m2 | 226 | 1 |
| MAT | Štěrk fr. 4/8mm, barva okrová nebo béžová (226*0,015*2t) | t | 6,8 | 1 |
| 183 21-1321 | Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 10% (1695*0,1) | ks | 170 | 1 |
| MAT | Dodávka rostlin | ks | 170 | 1 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadové úpravy (dovoz štěrku, rostlin) | t | 7 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,2 | 1 |
|  | KEŘOVÉ VÝSADBY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 81-1151 | Shrabání listí v rovině do 50 mm s naložením na dopr.prostř., odvoz do 20km | m2 | 157,00 | 3 |
| 184 85-1411 | Řez zpětný keřů netrnitých do v. 0,5m | ks | 698,00 | 0,3 |
| 185 80-2113 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem na široko v rovině 30g/m2 | t | 0,0050 | 0,3 |
| 185 80-4514 | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině - u nových výsadeb prvních 5 let | m2 | 157,00 | 3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou přes 20 m2 - 157 m2 - u nových výsadeb prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 3,20 | 20 |
| R-položka | Zahradnické práce blíže nespecifikované (odstraňování náletů, odstraňování zlomených větví vandaly, kontrola výsadeb a veget. prvků) | hod | 20,00 | 1 |
| MAT | Voda - prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| MAT | Hnojivo NPK | kg | 4,70 | 0,3 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,20 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,20 | 1 |
| 2. ROK |  |  |  |  |
|  | STROMY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4241 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,00 | 4 |
| 185 80-2114 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině | t | 0,00040 | 0,3 |
| MAT | Hnojivo NPK (30g/m2) | kg | 0,40 | 1 |
| 1848-13151 | Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2m | ks | 13,00 | 2 |
| R-položka | Kontrola vizuální uchycení kotvení stromu | ks | 17,00 | 2 |
| 184 85-2323 | Řez stromu výchovný, v 6-9m | ks | 13,00 | 1 |
| 18580-4311 | Zalití rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 (150l/ks, 13 ks) | m3 | 2,00 | 16 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 2,00 | 20 |
| MAT | Voda | m3 | 2,00 | 20 |
| R-položka | Odborné zahradnické práce v průběhu roku - chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události, aj. (Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - cca 8hod/ strom/rok) | kpl | 1,00 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,30 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,30 | 1 |
|  | ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4252 | Odstranění odumřelé nadzemní části rostlin nůžkami vč. vynošení odpadu na okraj záhonu, naložení na dopr.prostředek a odvoz do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - začátek března) | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4211 | Vypletí záhonu květin vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, září) | m2 | 226 | 4 |
| R - položka | Selekce druhů vč. naložení a odvozu do 20km (termín provedení - duben, září) | m2 | 226 | 2 |
| 185 81-1152 | Shrabání listí v rovině do 100 mm s pokryvnými rostlinami, včetně naložení, odvozu do 20 km a složení - štěrkové záhony | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4312 | Zálivka štěrkových záhonů vodou - dávka 10l/m2 (226*0,01) počet opakování je nutné upravit dle aktuálního průběhu počasí | m3 | 2,26 | 5 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku do 1km | m3 | 2,26 | 5 |
| MAT | Voda | m3 | 2,26 | 5 |
| 184 91-1151 | Doplnění mulče drcenným kamenivem, tl.10 mm v rovině | m2 | 226 | 1 |
| MAT | Štěrk fr. 4/8mm, barva okrová nebo béžová (226*0,01*2t) | t | 4,5 | 1 |
| 183 21-1321 | Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 5% (1695*0,05) | ks | 85 | 1 |
| MAT | Dodávka rostlin | ks | 85 | 1 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadové úpravy (dovoz štěrku, rostlin) | t | 4,6 | 1 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,4 | 1 |
|  | KEŘOVÉ VÝSADBY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 81-1151 | Shrabání listí v rovině do 50 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením | m2 | 157,00 | 3 |
| 184 85-1411 | Řez zpětný keřů netrnitých do v. 0,5m | ks | 698,00 | 0,3 |
| 185 80-2113 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem na široko v rovině 30g/m2 | t | 0,0050 | 0,3 |
| 185 80-4514 | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině - u nových výsadeb prvních 5 let | m2 | 157,00 | 3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou přes 20 m2 - 157 m2 - u nových výsadeb prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 3,20 | 20 |
| R-položka | Zahradnické práce blíže nespecifikované (odstraňování náletů, odstraňování zlomených větví vandaly, kontrola výsadeb a vegetačních prvků) | hod | 20,00 | 1 |
| MAT | Voda - prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| MAT | Hnojivo NPK | kg | 4,70 | 0,3 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,20 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,20 | 1 |
| 3. ROK |  |  |  |  |
|  | STROMY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 18580-4241 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,00 | 4 |
| 185 80-2114 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině | t | 0,00040 | 0,30 |
| MAT | Hnojivo NPK (30g/m2) | kg | 0,40 | 1 |
| 1848-13151 | Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2m | ks | 13,00 | 2 |
| R-položka | Kontrola vizuální uchycení kotvení stromu | ks | 17,00 | 2 |
| 184 85-2323 | Řez stromu výchovný, v 6-9m | ks | 13,00 | 1 |
| R-položka | Ruční nakypření utužené vrstvy substrátu tl 50mm | m2 | 13,00 | 1 |
| 184 91-1421 | Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině | m2 | 13,00 | 1 |
| MAT | mulčovací kůra drcená | m3 | 1,30 | 1 |
| 18580-4311 | Zalití rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 (150l/ks, 13 ks) | m3 | 2,00 | 16 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 2,00 | 20 |
| MAT | Voda | m3 | 2,00 | 20 |
| R-položka | Odborné zahradnické práce v průběhu roku - chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události, aj. (Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - cca 8hod/ strom/rok) | kpl | 1,00 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,30 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 1,20 | 1 |
|  | ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4252 | Odstranění odumřelé nadzemní části rostlin nůžkami vč. vynošení odpadu na okraj záhonu, naložení na dopr.prostředek a odvoz do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - začátek března) | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4211 | Vypletí záhonu květin vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, září) | m2 | 226 | 4 |
| R - položka | Selekce druhů vč. naložení a odvozu do 20km (termín provedení - duben, září) | m2 | 226 | 2 |
| 185 81-1152 | Shrabání listí v rovině do 100 mm s pokryvnými rostlinami, včetně naložení, odvozu do 20 km a složení - štěrkové záhony | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4312 | Zálivka štěrkových záhonů vodou - dávka 10l/m2 (226*0,01), počet opakování je nutné upravit dle aktuálního průběhu počasí | m3 | 2,26 | 5 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku do 1km | m3 | 2,26 | 5 |
| MAT | Voda | m3 | 2,26 | 5 |
| 184 91-1151 | Doplnění mulče drcenným kamenivem, tl.10 mm v rovině | m2 | 226 | 1 |
| MAT | Štěrk fr. 4/8mm, barva okrová nebo béžová (226*0,01*2t) | t | 4,5 | 1 |
| 183 21-1321 | Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 5% (1695*0,05) | ks | 85 | 1 |
| MAT | Dodávka rostlin | ks | 85 | 1 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadové úpravy (dovoz štěrku, rostlin) | t | 4,6 | 1 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,4 | 1 |
|  | KEŘOVÉ VÝSADBY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 81-1151 | Shrabání listí v rovině do 50 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením | m2 | 157,00 | 3 |
| 184 85-1411 | Řez zpětný keřů netrnitých do v. 0,5m | ks | 698,00 | 0,30 |
| 185 80-2113 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem na široko v rovině 30g/m2 | t | 0,0050 | 0,30 |
| 185 80-4514 | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině - u nových výsadeb prvních 5 let | m2 | 157,00 | 3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou přes 20 m2 - 157 m2 - u nových výsadeb prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 3,20 | 20 |
| 184 91-1421 | Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině | m2 | 157,00 | 1 |
| MAT | mulčovací kůra drcená | m3 | 15,70 | 1 |
| R-položka | Zahradnické práce blíže nespecifikované (odstraňování náletů, odstraňování zlomených větví vandaly, kontrola výsadeb a vegetačních prvků) | hod | 20,00 | 1 |
| MAT | Voda - prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| MAT | Hnojivo NPK | kg | 4,70 | 0,30 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,2 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 11,20 | 1 |
| 4. ROK |  |  |  |  |
|  | STROMY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4241 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,00 | 4 |
| 185 80-2114 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině | t | 0,00040 | 0,3 |
| MAT | Hnojivo NPK (30g/m2) | kg | 0,40 | 1 |
| 1848-13151 | Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2m | ks | 13,00 | 2 |
| R-položka | Kontrola vizuální uchycení kotvení stromu | ks | 17,00 | 2 |
| 184 85-2323 | Řez stromu výchovný, v 6-9m | ks | 13,00 | 1 |
| 18580-4311 | Zalití rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 (150l/ks, 13 ks) | m3 | 2,00 | 16 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 2,00 | 20 |
| MAT | Voda | m3 | 2,00 | 20 |
| R-položka | Odborné zahradnické práce v průběhu roku - chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události, aj. (Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - cca 8hod/ strom/rok) | kpl | 1,00 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,30 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,30 | 1 |
|  | ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4252 | Odstranění odumřelé nadzemní části rostlin nůžkami vč. vynošení odpadu na okraj záhonu, naložení na dopr.prostředek a odvoz do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - začátek března) | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4211 | Vypletí záhonu květin vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, září) | m2 | 226 | 4 |
| R - položka | Selekce druhů vč. naložení a odvozu do 20km (termín provedení - duben, září) | m2 | 226 | 2 |
| 185 81-1152 | Shrabání listí v rovině do 100 mm s pokryvnými rostlinami, včetně naložení, odvozu do 20 km a složení - štěrkové záhony | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4312 | Zálivka štěrkových záhonů vodou - dávka 10l/m2 (226*0,01) počet opakování je nutné upravit dle aktuálního průběhu počasí | m3 | 2,26 | 5 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku do 1km | m3 | 2,26 | 5 |
| MAT | Voda | m3 | 2,26 | 5 |
| 184 91-1151 | Doplnění mulče drcenným kamenivem, tl.10 mm v rovině | m2 | 226 | 1 |
| MAT | Štěrk fr. 4/8mm, barva okrová nebo béžová (226*0,01*2t) | t | 4,5 | 1 |
| 183 21-1321 | Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 5% (1695*0,05) | ks | 85 | 1 |
| MAT | Dodávka rostlin | ks | 85 | 1 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadové úpravy (dovoz štěrku, rostlin) | t | 4,6 | 1 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,4 | 1 |
|  | KEŘOVÉ VÝSADBY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 81-1151 | Shrabání listí v rovině do 50 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením | m2 | 157,00 | 3 |
| 184 85-1411 | Řez zpětný keřů netrnitých do v. 0,5m | ks | 698,00 | 0,3 |
| 185 80-2113 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem na široko v rovině 30g/m2 | t | 0,0050 | 0,3 |
| 185 80-4514 | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině - u nových výsadeb prvních 5 let | m2 | 157,00 | 3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou přes 20 m2 - 157 m2 - u nových výsadeb prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 3,20 | 20 |
| R-položka | Zahradnické práce blíže nespecifikované (odstraňování náletů, odstraňování zlomených větví vandaly, kontrola výsadeb a vegetačních prvků) | hod | 20,00 | 1 |
| MAT | Voda - prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| MAT | Hnojivo NPK | kg | 4,70 | 0,3 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,20 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 0,20 | 1 |
| 5. ROK |  |  |  |  |
|  | STROMY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 18580-4241 | Vypletí záhonu dřevin soliterních s odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 13,00 | 4 |
| 185 80-2114 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám v rovině | t | 0,00040 | 0,30 |
| MAT | Hnojivo NPK (30g/m2) | kg | 0,40 | 1 |
| 1848-13151 | Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2m | ks | 13,00 | 2 |
| R-položka | Kontrola vizuální uchycení kotvení stromu | ks | 17,00 | 2 |
| 184 85-2323 | Řez stromu výchovný, v 6-9m | ks | 13,00 | 1 |
| R-položka | Ruční nakypření utužené vrstvy substrátu tl 50mm | m2 | 13,00 | 1 |
| 184 91-1421 | Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině | m2 | 13,00 | 1 |
| MAT | mulčovací kůra drcená | m3 | 1,30 | 1 |
| 18580-4311 | Zalití rostlin vodou jednotlivě do 20 m2 (150l/ks, 13 ks) | m3 | 2,00 | 16 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 2,00 | 20 |
| MAT | Voda | m3 | 2,00 | 20 |
| R-položka | Odborné zahradnické práce v průběhu roku - chem. ochrana před chorobami a škůdci, ošetření mech. poškození, odstranění povětrnostních škod, nečekané události, aj. (Položka bude účtována na základě skutečného počtu hodin výkonu práce, která bude prováděna na základě písemné výzvy zadavatele - cca 8hod/ strom/rok) | kpl | 1,00 | 1 |
| R-položka | Biologická likvidace bioodpadu (uložení na kompostárnu) | t | 0,30 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 1,20 | 1 |
|  | ŠTĚRKOVÉ ZÁHONY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 80-4252 | Odstranění odumřelé nadzemní části rostlin nůžkami vč. vynošení odpadu na okraj záhonu, naložení na dopr.prostředek a odvoz do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - začátek března) | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4211 | Vypletí záhonu květin vč. naložení a odvozu do 20km, případné vysbírání odpadků (termín provedení - duben, květen, červen, září) | m2 | 226 | 4 |
| R - položka | Selekce druhů vč. naložení a odvozu do 20km (termín provedení - duben, září) | m2 | 226 | 2 |
| 185 81-1152 | Shrabání listí v rovině do 100 mm s pokryvnými rostlinami, včetně naložení, odvozu do 20 km a složení - štěrkové záhony | m2 | 226 | 1 |
| 185 80-4312 | Zálivka štěrkových záhonů vodou - dávka 10l/m2 (226*0,01), počet opakování je nutné upravit dle aktuálního průběhu počasí | m3 | 2,26 | 5 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku do 1km | m3 | 2,26 | 5 |
| MAT | Voda | m3 | 2,26 | 5 |
| 184 91-1151 | Doplnění mulče drcenným kamenivem, tl.10 mm v rovině | m2 | 226 | 1 |
| MAT | Štěrk fr. 4/8mm, barva okrová nebo béžová (226*0,01*2t) | t | 4,5 | 1 |
| 183 21-1321 | Dosadba uhynulých trvalek se zalitím - cca 5% (1695*0,05) | ks | 85 | 1 |
| MAT | Dodávka rostlin | ks | 85 | 1 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot pro sadové úpravy (dovoz štěrku, rostlin) | t | 4,6 | 1 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,4 | 1 |
|  | KEŘOVÉ VÝSADBY |  |  |  |
| číslo položky | název položky | m.j. | počet m.j. | četnost |
| 185 81-1151 | Shrabání listí v rovině do 50 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a se složením | m2 | 157,00 | 3 |
| 184 85-1411 | Řez zpětný keřů netrnitých do v. 0,5m | ks | 698,00 | 0,30 |
| 185 80-2113 | Hnojení výsadeb umělým hnojivem na široko v rovině 30g/m2 | t | 0,0050 | 0,30 |
| 185 80-4514 | Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině - u nových výsadeb prvních 5 let | m2 | 157,00 | 3 |
| 185 80-4312 | Zalití rostlin vodou přes 20 m2 - 157 m2 - u nových výsadeb prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| 185 85-1121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1000 m | m3 | 3,20 | 20 |
| 184 91-1421 | Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl. do 10 cm v rovině | m2 | 157,00 | 1 |
| MAT | Mulčovací kůra drcená | m3 | 15,70 | 1 |
| R-položka | Zahradnické práce blíže nespecifikované (odstraňování náletů, odstraňování zlomených větví vandaly, kontrola výsadeb a vegetačních prvků) | hod | 20,00 | 1 |
| MAT | Voda - prvních 5 let | m3 | 3,20 | 20 |
| MAT | Hnojivo NPK | kg | 4,70 | 0,30 |
| R - položka | Úklid odpadků a ruční čištění záhonu, včetně odvozu na skládku | kpl. | 1 | 26 |
| R - položka | Uložení odpadu komunálního na skládce z čištění záhonů | t | 0,02 | 26 |
| R - položka | Uložení bioodpadu na skládce (bioodpad ze záhonů) - za celou sezónu | t | 0,2 | 1 |
| 998 23-1311 | Přesun hmot (bioodpadu) do 5000 m | t | 11,20 | 1 |

# INVENTARIZAČNÍ TABULKY