Technická specifikace

Název  akce:  III/3248 Činěves

Místo realizace: silnice č. III / 3248 Činěves , okres Nymburk

Staničení :  0,000 km  -  0,360   km , délka úseku 0,360 km, prům. šířka7,1 m,

plocha  2 576 m2

úsek opravy

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu obce Činěves.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/3248.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Stavební práce zahrnují: seřezávání krajnice s odvozem, odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 60 mm, v celém úseku opravy - čištění vozovek samosběrem, výškové uspořádání kanálových mříží, spojovací postřik,   pokládka vyrovnávky, pokládka ACO11+ tl. 50mm, zřízení krajnice asf. recyklátem, zalití příčných, podélných a dilatačních spár, na mostě výměna obrub a odvodňovačů vč. zálivky, provedení VDZ barva - vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště,  05-10 /2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Vedoucí  manažer  -  zástupce oblasti Kutná Hora                        Vladimír Kratochvíl

vladimir.kratochvil@ksus.cz

tel:725 561 303

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 22.2. 2024