# Technická specifikace

Název  akce: III/3385 Zaříčany

Místo realizace:  III/3385

Staničení :0,030 – 0,880 , délka úseku 0,850 m, šíře 5,6 m, plocha cca 4 760m2

Popis součastného stavu:

Středně zatížená silnice III.třídy v extravilánu obce Zaříčany – kř. III/3384

Vlivem dlouhodobého podfinancování údržby je silnice za hranicí životnosti.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad povrchu vozovky, výtluky, rozpad krajnic apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3385

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno frézování-zápich-napojení, lokální sanace-vyznačení-předání stavby, očištění zametením, 2x spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v tl.40mm a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm..Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu do tl.100mm, š=300mm vč. dodání, frézování drážky spár a těsnění spár a VDZ. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: r.2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace III/3385 - Zaříčany

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Bc.Holan Petr                                 petr.holan@ksus.cz 724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora: Kratochvíl Vladimír vladimir.kratochvil@ksus.cz

725 561 303

Cestmistr: Hana Konvalinková                                   hana.konvalinkova@ksus.cz 724 238 647

Správní cestmistr: Jan Ryšánek                                               jan.rysanek@ksus.cz602 868 205

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracovala: Konvalinková Hana.