Projekt celkové konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau - souhrnná zpráva

1/ Urbanistické a stavebně architektonické řešení

a/ Zhodnocení staveniště

Konstrukce se nachází ve stávající šachetní budově a je její součástí, není zastavována ani upravována jiná plocha.

b/ Architektonické řešení stavby

Jedná se o konstrukci stávající, která je upravována v površích a detailech dle památkových zásad. V zásadě jsou opravovány tři vývojové fáze konstrukcí, první z nich je věž v prostoru šachetní budovy, druhá nastavěná věž vně budovy a třetí vložená konstrukce přepážky z doby kdy byla šachta výdušnou šachtou dolu. Konstrukce není měněna, je jen stanovena její nová zatížitelnost a dále pak jsou opravovány povrchy v zásadě dvojím způsobem (tj. s ohledem na prezentaci stavu „posledního pracovního dne“ a s ohledem na expozici ocelové konstrukce vně budovy). Součástí opravy bude i výměna krytiny a navázání otvoru pro šachtu na krytinu a drobné opravy a doplnění stávající konstrukce (výměna vybraných plechů, doplnění ztužidel, výměna nosníků apod.).

c/ Technické řešení

Železné a ocelové konstrukce jsou revidovány a navrženy jsou úpravy pro doplnění a případné výměny zkorodovaných částí. Vyměňováno je minimum konstrukcí, aby byl zachován maximální vzhled posledního pracovního dne provozu dolu.

d/ Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu

Je zachováno stávající napojením sítě a není měněn dopravní systém a napojení komunikací.

e/ Doprava v klidu

Není měněna a je zachován je stávající stav.

f/ Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba ovlivní okolí pouze při odstraňování starých nátěrů, kde vznikne cca 3t odpadů z nátěrů a koroze, které díky obsaženému suříku budou nebezpečným odpadem. Vlastní provoz stavby nebude tvořit jiné odpady ani neovlivní životní prostředí.

g/ Bezbariérový přístup

Zůstávají původní podmínky přístupu, bezbariérově je přístupné pouze přízemí ohlubně šachty.

h/ Průzkumy a měření

V roce 2010 byla konstrukce prohlédnuta firmou IOK s.r.o. a o této prohlídce byla vypracována zpráva (podrobněji viz příslušné dílčí části). Dále byla zhodnocena protikorozní ochrana firmou SVÚOM s.r.o. (podrobněji viz příslušné dílčí části). V roce 2013 byla provedena kontrolní prohlídka ocelové konstrukce a zpracován stavebně-technický a stavebně historický průzkum. Zmíněné průzkumy jsou součástí této dokumentace.

i/  Geodetické zaměření

Konstrukce a budova byly zaměřeny Ing. J. Škvarnou v roce 2013 (zak. č. 201321).

j/ Členění stavby

Stavba není členěna na části a objekty.

k/ Vliv stavby na okolí:

Vliv stavby na okolí se nemění, účel a využití zůstává ve stejných parametrech.

l/ Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Ve stavbě nejsou stálá pracoviště, bezpečnost pracovníků a osob vstupující je zajištěn stávajícími předpisy, prostory přístupné se v zásadě nemění.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce je revidována o mechanické odolnosti a stabilitě je sepsána samostatná zpráva. Zatížení konstrukce z původního technologického provozu je vyloučeno, konstrukce je zatížena jen klimatickými vlivy a nahodilými zatíženími na plošinách pro obsluhu a prohlídkový okruh. Technologická zatížení jsou omezena na reakce od klecí podepřených vloženými nosníky. Zatížení lany je vyloučeno kromě náznakových úseků zatížených vlastní hmotností.

3. Požární bezpečnost

Požární zatížení se nemění a zůstávají v platnosti stávající požární plány a dokumentace pro provoz skanzenu.

4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prostředí

Nemění se stávající poměry, stavba neprodukuje odpady a exhalace při opravách nebude použito materiálů a výrobků zatěžujících životní prostředí.

5. Bezpečnost při užívání

Bude zvýšena opravami podlah a zábradlí, podmínky bezpečnosti osob zůstávají dle původních předpisů. Pro výstup poučených pracovníků na konstrukci kvůli kontrole a údržbě bude zpracován samostatný předpis.

6. Ochrana proti hluku

Zůstávají původní poměry, stavba splňuje podmínky nařízení vlády 178/2006 Sb.

7. Úspora energie a spotřeba tepla

Jedná se o nevytápěný objekt.

9. Přístup a užívání osobami s omezenou schopností pohybu

Zůstává původní, stav nemění se podmínky oproti původnímu užívání a přístupu.

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k místu a stávajícímu užití není řešeno.

11. Inženýrské stavby a objekty:

Zůstávající původní připojení, nejsou zřizovány nové přípojky ani objekty zůstává původní dopravní řešení a likvidace dešťových vod.

V Praze leden 2014

Ing. V. Jandáček