Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název stavby: Těžní věž jámy Mayrau.

Místo stavby: Hornický skanzen Mayrau, čp. 56, 273 07 Vinařice.

k.ú. Vinařice u Kladna; č. parcel: 1864/1-2,8-9, 15-24, 26-63,65-67. Budova je na parc. č. 1864/37.

Stavební úřad: Kladno

Předmět dokumentace: Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau.

Investor: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace Středočeského kraje

Huťská 1375, 27201 Kladno, IČ: 00410021

Zpracovatel dokumentace: Ing. Václav Jandáček -projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Břevnovská 1088/5, 1690 Praha 6, IČ: 11250712

tel.: 233 353 309, e-mail: statika@jandacek.cz

Projektanti:

Ing. Václav Jandáček, autorizace ČKAIT č. 0002218

Ing. Petr Jandáček

Vstupní podklady

Vstupní podklady pro jednotlivé části jsou rekapitulovány v příslušných dílčích zprávách.

Údaje o území

Konstrukce se nachází v prostoru zděné šachetní budovy, která je spolu s jámou Robert a dalšími budovami součástí Hornického skanzenu Mayrau. Účel konstrukce je muzejní, přístup na část plošin konstrukcí je součástí prohlídkové trasy a ostatní roviny mají jen přístup pro údržbu. Budova a konstrukce má edukativní účel, není v současné době technologickým zařízením, těžba v dole byla v  roce 1997 ukončena a šachta byla zavezena v roce 1998.

Údaje o budově

Jedná se o ocelovou nýtovanou konstrukci těžní věže kamenouhelného dolu.  Konstrukce je umístěna v jámové budově a její celková výška je 29,63m. Konstrukce je podrobněji popsána v rámci zkráceného SHP, stavebně-technického průzkumu a zprávy o kontrolní prohlídce. Konstrukce je součástí stavby jámové budovy, která je trvalou stavbou. Budova je - stejně jako celý komplex - kulturní památkou (číslo rejstříku ÚSKP: 10045/2-4294) a je využívána jako součást muzea.

Členění stavby na objekty

Konstrukce vč. jámové budovy je jedním stavebním objektem, není tedy třeba podrobnější členění.

Předpokládané zásahy do stavby

Konzervace, zajištění a úprava povrchů železných a ocelových konstrukcí těžní věže a úprava stávající střechy na věž navazující.

Průzkumy a napojení na inženýrské sítě

Průzkumy: Zkrácený stavebně-historický průzkum, Stavebně technický průzkum, Zpráva o kontrolní prohlídce ocelových konstrukcí

Napojení na sítě: Budova je napojena na sítě komplexu staveb a napojení na sítě se nemění, jediné sítě, které jsou na upravované konstrukci je rozvod elektřiny pro osvětlení, ostatní sítě jsou sneseny.

Informace o dotčených orgánech

Památková péče: Objekt a konstrukce je zapsanou památkou vedenou pod číslem rejstříku ÚSKP 10045/2- 4294. Příslušným odborným pracovištěm je NPÚ Středočeský kraj. Dotčeným orgánem je Magistrát města Kladna.

Hygiena: Dotčeným orgánem je Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - územní pracoviště Kladno.

Informace o splnění obecných požadavků na výstavbu

Objekt je historickým objektem a opravovaná a konzervovaná konstrukce je historickou konstrukcí, není rozšiřován ani upravován.

Předpokládaná doba práci a postup

Předpokládané zahájeni prácí je jaro/léto 2015 dokončení v témže roce. Předpokládaná doba prací je šest měsíců.

Statistické údaje:

Nová zastavěná plocha  0m2

Užitná plocha: beze změny.

Obestavěný prostor: beze změny.

Orientační cena prací:   6 352 500Kč

V Praze leden 2013

Ing. Václav Jandáček