# Technická specifikace

Název  akce: II/335 Zbraslavice

Místo realizace:  II/335

Staničení : od  43,459-43,972km,  délka úseku  0,513km,  prům.šířka-6,4m , plocha 3450

m2,

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, v intravilánu obce Zbraslavice.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, zemědělskou, nákladní a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy, lokální výtluky, odlámané a  rozpadlé  krajnice, příčné a podélné nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/335.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno řezání asf.krytu a úprava napojení, frézování do 4cm,lokální sanace, očištění plochy zametením, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16+ tl.40 mm  a pokládka asfaltové vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem na skládku, ,hloubení příkopů strojně. Součástí opravy silnice bude sanace propustku. Po pokládce vrchní vrstvy bude provedeno zřízení krajnice z recyklátu vč. dodávky, zalití spár a VDZ V4 250 a 125 mm+ 1x přechod pro chodce v plastu vč. dodávky a pokládky. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty apod.).

Termín realizace: 05-10/2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Bc.Holan Petr              petr.holan@ksus.cz           724 706 242

Oblastní provozní technik

a zástupce ved.oblasti Kutná Hora : Vladimír Kratochvíl,      vladimir.kratochvil@ksus.cz          724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,

tana.vesela@ksus.cz,           724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová,                        renata.vycitalova@ksus.cz   606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.