Technická specifikace

Název akce:	III/11417 Dobříš – k mostu 11417-1  před  Rosovicemi

Místo realizace:	silnice III/11417 Rosovice, Dobříš, okres Příbram

Staničení:	ULS 1243A031 – 1243A093

Pr. stan. od 0,003 do 2,745 km, celková délka opravovaného úseku je 2 742 m. Délka frézovaného úseku v průtahu města Dobříše je 400 m od kř. se sil. č. II/114 až k ceduli konec obce města Dobříš a délka úseku od cedule konec města Dobříše až k napojení k mostu 11417-1 v lesním úseku před Rosovicemi je 2 342 m.

Průměrná šíře ve frézovaném úseku v průtahu města Dobříše je 6,85 m. Průměrná šíře v úseku prováděné vyrovnávky ACL 16+ a obrusné vrstvy ACO 11+ je 6 m.

Situace č. 1 až 3 – zakreslení  míst , kde bude prováděno frézování a zápichy pro připojení na místní komunikace a výjezdu k nemovitostem.

Situace č.1 – sil. č. III/11417 - fréza tl. 5 cm v průtahu města Dobříše od kř. se sil. č. II/114

Situace č.2 – sil. č. III/11417

Situace č.3 – III/11417

Situace pro VDZ plošné v plastu v křížení sil.č. III/11417–1 x Symbol „Dej přednost v jízdě“ a na sil. II/114 vodící proužky šíře 25 cm a dl.50 cm – 12 x.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, mezi městem Dobříš a obcí Rosovice. Komunikace je řadu let vyspravována od výtluků a prasklin. Povrch této komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků. Celkově je komunikace ve špatném sjízdném stavu. Je udržována v rámci běžné údržby silniční sítě, což je vzhledem k jejímu stavebnímu stavu finančně i technicky neefektivní, proto je nutná oprava této komunikace.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11417 a napojení v křižovatce na silnici II/114.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Frézování živičného krytu v tl. 50 mm v průtahu města Dobříše a frézování zápichů pro napojení na připojené komunikace viz situace, čištění vozovek metením strojně, provedení spojovacích postřiků do 0,5 kg/m2 po frézování v průtahu města a v místech zápichů a rovněž před provedením pokládky vyrovnávky ACL 16+ a provedení spojovacího postřiku před pokládkou nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm. Pokládka vyrovnávky ACL 16+ a nové obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 5 cm bude prováděná v celé šíři, za plné uzavírky, a proto nebude prováděno proříznutí a zalití středové spáry. Bude provedeno pouze zalití a proříznutí příčných spár a podélných spáry v napojení v křížení se sil. č. II/114 a v napojení na místní komunikace. Zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu fr. 0-22 do tl, 100 mm a VDZ – vodící proužky v šíři 12,5 cm v základní barvě v celé délce opravy na obou stranách a bude prodlouženo délkově o 100 m na každé straně (navíc je počítáno v rozpočtové části) až na konec nové obrusné vrstvy na mostu III/11417-1. Dále bude provedeno plošné DZ v plastu a to v křížení sil.č. III/11417 a II/114. Symboly „Dej přednost v jízdě“ 1 x viz. situace v technické specifikaci. a vodící proužky v plastu na sil. č. II/114 v šíře 25 cm dl. 50 cm – 12 proužků.

Oprava bude prováděná na úplnou uzavírku, zhotovitel projedná DIO včetně realizace a zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Recyklát bude prodán zhotoviteli.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečné provedené práce dle předloženého stavebního deníku.

Předání a převzetí dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky (balená), zkoušky, atesty apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 2024, délka realizace 6 týdnů

Přílohy: položkový rozpočet

## Fotodokumentace

¨

Kontakty:

Vedoucí oblasti Benešov:  Jiří Brzoň,   jiri.brzon@ksus.cz 601 571 016

Vedoucí manažer: Bc. Milan Jonszta,    milan.jonszta@ksus.cz, tel.: 602 436 864

Provozní cestmistr: Jan Langhans,         jan.langhans@ksus.cz, 723 673 073

Správní cestmistr:  Martina Roubíková, martina.roubikova@ksus.cz 725 561 304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Langhans Jan