Technická specifikace

MOTOR:

- Jmenovitý výkon min. 110 kW

- Min. 6 válec

- Zdvihový objem motoru min. 6 500 cm3

- Servisní interval min. 700 Mth

- Management otáček motoru

PŘEVODOVKA:

- Min. 8rychlostních stupňů řazených pod zatížením

- Min. automatické řazení 8rychlostních stupňů

- Pojezdová rychlost min. 40 km/h při ECO otáčkách motoru

- Elektrohydraulický reverz

- Elektronická parkovací brzda

HYDRAULICKÝ SYSTÉM:

- Hydraulické čerpadlo s Load Sensing

- Min. výkon pracovního čerpadla oleje 150 l/min

- Beztlaková hydraulická vratka oleje

- Min. 4 elektronicky ovládané okruhy hydrauliky s nastavením průtoku a časů

- Ovládání jednoho hydraulického okruhu na zadních blatnících

ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS:

- Elektrohydraulické ovládání zadních ramen

- Min. zvedací síla na konci zvedacích ramen 7 500 kg

- Ovládání zadních zvedacích ramen na zadních blatnících

- Automatické stabilizátory ramen

- Rychloupínací koncovky ramen tříbodového závěsu kat. III

- Hydraulický 3. bod

ZADNÍ PTO:

- Min. Otáčky 540, 540 E, 1000

- Elektrohydraulická spojka

- Ovládání na zadních blatníkách

PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS:

- Ovládání elektronických joystickem

- Minimální zvedací síla na konci zvedacích ramen 3000 kg

- Napojení na mezinápravový rozvaděč

- 1 pár hydraulických koncovek vpředu

- Rychloupínací koncovky ramen tříbodového závěsu kat. II

PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL:

- Otáčky 1000

PŘEDNÍ NÁPRAVA:

- Přední odpružená náprava

- Elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

- Dynamické přední blatníky

ZADNÍ NÁPRAVA:

- 100% elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

KABINA:

- Odpružená kabina

- Automatická klimatizace

- Sedačka řidiče vzduchem odpružená s otočnou opěrkou

- Sedačka spolujezdce

- Stavitelný sloupek volantu

- Souvraťový managment ovládaný přes dotykový display s min. uhlopříčkou 20 cm

- Elektrické ovládání vnějších zpětných zrcátek

- Elektronický odpojovač baterie

- Maják

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- 2 okruhový systém vzduchových brzd

- Etážový závěs s automatickou hubicí 38 mm

- Etážový závěs K80

- ISO Bus Class 2

PNEUMATIKY:

- Přední šíře min. 540

- Zadní šíře min. 650

NAVIGACE:

Automatická navigace řízení traktoru

- Signál RTK s přesností 2,5 cm

- Signál RTK na min. 5 let

- Dotykový display

- Import a export pozemků a map

- Přenos map online a USB

- ISOBUS universal terminal

- TaskController pro ovládání nářadí

- Vzdálené plánování operací