Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      II/259 Sudoměř směr Kluky

Místo realizace: silnice II/259 od křižovatky se sil. III/25917 ke křižovatce s sil. III/25919 směr

obec Kluky

Staničení: km 14,962 – 15,947 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A045 a 0333A042)

délka úseku 985 m, prům. šířka 6,2 m, plocha 6 753 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, která je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou, tak i těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/259.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je frézování zápichů na začátku a konci úseku a dále frézování zápichů v křižovatkách se sil. III/25917 (směr obec Sudoměř) a se sil. III/25919 (směr obec Skalsko). Vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev. Součástí stavebních prací je sejmutí navýšených krajnic a jejich zpevnění asfaltovým R-materiálem, čištění příkopů do 0,5m3/m s odvozem na skládku a obnova VDZ barva. V rámci akce budou realizovány i křižovatky se sil. III/25917 a sil. III/25919.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jaroslav Hejduk, provozní cestmistr, tel: 736 623 714, email: jaroslav.hejduk@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Ing. Jiří Toman