Technická specifikace

Název akce:      III/11444  kř.III/11438 – Strnadice

Místo realizace: silnice III/11444 od křižovatky s III/11438 u osady Sedlečko do obce Strnadice, okres Benešov

Staničení: od 0,000 do 2,300 km, délka úseku 2300 m, min. šířka 4,4, max. šířka 5,1 m

plocha 11938 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu obce Strnadice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Jedná se o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/11444.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v tl. 40mm v napojení na navazující vozovku (napojení na III/11438, napojení MK Sedlečko, napojení III/11445, napojení u Strnadic, frézování hráz rybníka – tl. 2 cm). Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Dále dojde k seříznutí krajnice s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Očištění samosběrem, spojovací postřik, pokládka vyrovnávky ACL 16+ v tl. 5 cm (mimo hráz rybníka), spojovací postřik a pokládka bez středové spáry ACO 11+ v tl. 50 mm. Zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm), zalití příčných spár. Dále bude zřízeno vodorovné dopravní značení – vodící čáry 12,5 cm a na třech křižovatkách bude vyznačena „slza“ - šikmé vodící čáry.

Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO – celková uzavírka rozdělena na dva úseky. I.etapa = kř.III/11438 – kř.III/11445 (Šebáňovice), II.etapa = kř.III/11445 (Šebáňovice) – začátek Strnadic.

Veškeré provedené práce budou provedeny dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad září-říjen 2024, délka trvání 5 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov: Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milanjonszta@ksus.cz, 602 436 864

Provozní cestmistr: Michaela Frauenterková, michaela.frauenterkova@ksus.cz , 601 078 296

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michaela Frauenterková