Technická specifikace

Název  akce:      III/33515, III/12528  Rašovice – Uhlířské Janovice

Místo realizace: silnice III/33515 průtah obcí Rašovice a  silnice III/12528 z obce Rašovice do obce Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora

Staničení : III/33515 od 1,3 -2,660 km, délka úseku 1360 bm, Ø šířka cca 5,0m, plocha 6802m2

III/12528 od 0,530 – 0,930 km, 0,940 – 2790 km, délka úseku 2250 bm, Ø šířka cca 5,0m, plocha 11350 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané a rozpadlé kraje, příčné i podélné nerovnosti.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na obnově povrchu lokálními sanacemi povrchu komunikace III/33515 a stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/12528. Z opravy bude vynechána oprava povrchu na mostě ev.č. 12528-2.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Bude provedena sanace, zafrézování a úprava napojení, očištění plochy, spojovací postřik, vyrovnávka ACL16 , provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO11+ v tl. 50mm. Seřezání krajnic s naložením, odvozem a uložením na skládku, čištění příkopů s odvozem na skládku, terénní úpravy se založením trávníků, kácení stromů s odstraněním pařezů, odstranění křovin, dosypání krajnic asf. recyklátem tl.10 cm, proříznutí a zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení vpustí, výšková úprava mříží, krycích hrnců a poklopů. Zřízení VDZ V2 12,5 barvou včetně předznačení. Návrh a projednání včetně realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Termín realizace: 7 týdnů od předání staveniště, do konce roku 2024

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr.

FOTODOKUMENTACE

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora:		 Petr Holan		petr.holan@ksus.cz	   724706242

Oblastní provozní technik-zástupce:	 Vladimír Kratochvíl        vladimir.kratochvil@ksus.cz, mob.: 725 561 303

Provozní cestmistr:			 Zdeněk Horník.            zdenek.horniksus.cz,          722994928

Správní cestmistr:			 Renata Vyčítalová,       ranata.vycitalova@ksus.cz 606603314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Zdeněk Horník