A. TEXTOVÁ ČÁST

1. 	Průvodní zpráva

1.1	Identifikační údaje

Název a místo akce:		Rozšíření objektu Domov u Anežky Luštěnice

Objednatel:            		Ing. Radek Krýza

Terronská 961/67

160 00 Praha

Zpracovatel PD:		DODAVATELSKÉ SLUŽBY - CZ

Za Mlýnem 1721, 25301, Hostivice

TEL. 724 239 411

Stupeň PD:			DPS

1.2	Stručný popis řešení

Tato dokumentace řeší vybudování nové kuchyně v přístavbě Domova u Anežky Luštěnicích.

Technologie je navržena tak, aby vyhovovala plánované kapacitě a všem normám. Dispoziční uspořádání je rozděleno do samostatných úseků, které jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke křížení čistých úseků s nečistými. Kuchyň bude sloužit k celodennímu stravování domova a pro vývoz jídel externím strávníkům a bude napojena na stávající instalace v objektu. Trasy jednotlivých instalací řeší jednotlivé profese (elektro, ZTI, vzduchotechnika, plyn).

1.3	Obsah dokumentace

- TEXTOVÁ ČÁST

1. 	Průvodní zpráva

1.1	Identifikační údaje

1.2	Stručný popis řešení

1.3	Obsah dokumentace

2.	Technologická část projektu

#### 2.1	Rozsah řešení

2.2	Popis řešení provozu

3.	Stavebně technické požadavky

3.1	Bilance energií

3.2	Elektro

3.3	Vzduchotechnika

3.4 	Zdravotní technika

3.5	Topení

3.6	Stavební část

3.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3.8	Vliv na životní prostředí

- VÝKRESOVÁ ČÁST

2.	Technologická část projektu

2.1	Rozsah řešení

V dokumentaci je řešeno komplexní technologické řešení kuchyně a ostatních částí stravovacího provozu. Stravovací provoz je umístěn v jednom podlaží objektu.

Vstupní podklady předané investorem

- kapacita kuchyně	300 jídel

        - Snídaně

        - Svačiny

        - Obědy (polévka, 2x hotová jídla, diety)

        - Svačina

        - Večeře

- distribuce jídel         			samoobslužná, tablety, termoporty

- způsob výroby stravy			příprava z čerstvých surovin a polotovarů

- energie pro gastrotechnologii		elektrická energie, zemní plyn

- předpokládaný počet zaměstnanců   4 osoby

v jedné směně

Stravovací provoz slouží pro přípravu jídel pro klienty a externí strávníky domova pro seniory v Luštenicích.

Předepsané standardy nerezového nábytku

| - kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tj. AISI 304 (nové označení ČSN 10088-1 1.4301 (x5CrNi18-10) |  |  |  |  |
| - síla plechu funkčních ploch (např. pláty pracovních desek, police stolů atd.) nejméně 1,0 mm |  |  |  |  |
| - vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm !!! |  |  |  |  |
| - spodní police vyztužené |  |  |  |  |
| - nohy provedeny z uzavřených nerez broušených profilů 40x40mm |  |  |  |  |
| - povrch. úprava stolů jemným broušením |  |  |  |  |
| - veškeré dřezy v lisovaném provedení |  |  |  |  |
| - každý stůl bude mít na zadních nohách připraven uzemňovací šroub |  |  |  |  |
| - zavařený dvojitý zadní lem pracovních desek v = 40 mm, s přehybem |  |  |  |  |
| - výšková stavitelnost ± 30 mm |  |  |  |  |
| - plné nerez police tl. 40 mm se světlostí 105 mm sendvičové konstrukce |  |  |  |  |

# Vstupní podklady a popis řešení provozu

Při řešení kuchyně, jsme vycházeli ze zásad respektování současného hlavního směru vývoje, tzn. snaha o zařazení takového vybavení, které přináší úspory energií, surovin, času a pracovního úsilí, ale hlavně možnost přípravy kvalitního a zdravého jídla v hygienicky vyhovujících podmínkách. Celková koncepce kuchyně je rozdělena na jednotlivé sekce od chlazení a skladování potravin přes přípravu, tepelnou úpravu a výdej jídel až po mytí použitého nádobí, tak aby vyhovovala současným hygienickým předpisům.

Cílem zpracovaného projektu je zajištění ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního provozu pro výrobu jídel a jejich konzumaci.

Uspořádáním jednotlivých provozních částí, komunikací i technologického vybavení je zajištěn plynulý průběh a návaznost pracovních postupů v jednotlivých provozních úsecích, vzájemné provozní napojení, úspornost, hygienu práce a vyloučení křížení čistého a nečistého provozu.

Dílčí řešení jednotlivých provozních místností a provozních úseku je plně patrné z výkresu „Členění stravovacího provozu“.

Dílčí řešení rozmístění jednotlivých technologických zařízení je plně patrné z výkresu „Technologické dispoziční řešení“ a soupis zařízení s podrobným popisem je patrný ze „Specifikace gastronomického zařízení“.

Řešení provozu vychází z nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a z vyhlášky č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Poznámka: 		V souvislosti s příslušnými zákony a nařízení vlády

je nutné, aby si provozovatel v gastroprovozu zajistil systém kontrolních bodů HACCP, pro který jako podklad může být výkres členění stravovacího provozu.

2.2	Popis řešení provozu

# Popis vlastního objektu

Řešená část provozu je umístěna v jednom podlaží objektu.

## Provoz se skládá z těchto úseků:

- skladování potravin suchých a chlazených, atd.

- výrobní úseky

- výdej jídel

- mytí nádobí (stolní, provozní)

Přípravny

## Denní místnost

Prostor je určen pro odpočinek a stravování zaměstnanců během pracovní směny. Tento prostor je vybaven interiérovým nábytkem určeným k sezení a přípravě jídla. Pro uchovávání soukromích potravin podléhající zkáze je tento prostor opatřen chladící skříní.

## Skladování obalů

Obaly od potravin a vratné přepravky budou skladovány ve skladu obalů, který je umístěn v nice vedle skladu odpadků.

## Sklad odpadků

Biologický odpad bude kompostován ve speciální zařízením které je k tomu určeno. Výsledkem tohoto procesu je sterilizovaný kompost. Umístění je zřejmé z výkresové části.

## Úklidová komora

V úklidové komoře se nachází výlevka pro vylévání špinavé vody a regál na čistící prostředky. Je určená pro úklid stravovacího provozu.

## Příjem potravin

Příjem potravin bude probíhat zásobovacím vchodem. Za dveřmi se nachází zavážecí vozík kterým se budou naskladňovat jednotlivé potraviny. Naproti zásobovacímu vchodu je umístěna váha která bude sloužit ke kontrole váhy naskladněného zboží.

## Suchý sklad

Potraviny, které nepodléhají zkáze a je možno je skladovat bez chlazení, budou umístěny v místnosti suchý sklad potravin v regálech. Jedná se o potraviny v papírových, skleněných a plechových obalech. Umístění skladu je zřejmé z výkresové části.

## Skladování chlazených potravin

Potraviny podléhající zkáze budou uskladněny v chladicích zařízeních dle níže uvedeného rozdělení. Chladicí zařízení jsou umístěna na chodbě a v jednotlivých úsecích.

## Rozdělení potravin

Potraviny vyžadující chlazení 0 °C až +8 °C budou v chladících zařízeních. Potraviny budou dle hygienických předpisů skladovány v jednotlivých chladících zařízeních takto:

- hrubá zelenina bude uskladněná v lednici na poz. D1

- mléčné výrobky včetně tuků budou uskladněny v chlazeném boxu na poz. G1

- maso při teplotě cca -2 °C až 4 °C bude umístěno v chlazeném boxu na poz. H1

- maso připravené ke zpracování ve varně bude umístěno v chlazeném stole na poz. K4

- uzeniny budou uskladněny v lednici na poz. E1

- ovoce bude uskladněno v lednici na poz. D1

- vejce budou uskladněny v lednici na poz. E1

- čistá zelenina bude uskladněna v chlazeném stole na poz. M3

- chladící skříň na poz. E1 bude sloužit k rozmrazování surovin

- suroviny pro vaření diet budou uskladněny v chlazeném stole na poz. O16

Potraviny vyžadující uskladnění mražením budou umístěny v mrazících zařízeních následovně:

- skladování mraženého masa v mrazicí skříni na poz. E2

- skladování mražených ryb na poz. E2

-    skladování mražené zeleniny na poz. E2

## Příprava těsta

V tomto úseku bude probíhat příprava těsta. Na výrobu těsta zde bude umístěn univerzální robot s 30 a 60litrovým příslušenstvím. Pro dělení těsta je na stole umístěna manuální dělička těsta. Vyvalování, a ostatní drobné úpravy budou prováděny ručně na nerezových stolech se dřevěnou deskou.

## Hrubá příprava zeleniny

V tomto úseku se bude zpracovávat neopracovaná, hlavně kořenová, zelenina. Je zde umístěn nerezový stůl s dřezem, ve kterém se bude zelenina umývat. Dále je zde umístěna celonerezová škrabka o objemu 12 kg na brambory a kořenovou zeleninu. Odpad ze škrabky na zeleninu musí být vypouštěn přes lapač škrobů a slupek, který je zařazen za škrabku. Dále je místnost vybavena nerezovým umyvadlem s loketním ovládání pro mytí rukou. Pro uskladnění hrnců a nádob na zeleninu je prostor vybaven nerezovými regály.

## Čistá příprava zeleniny

## studená kuchyně

Jedná se o zpracování čisté opracované zeleniny na saláty a oblohy a dále zpracování ovoce k podání strávníkům. Zelenina bude zpracovávána na elektrickém krouhači zeleniny. Tento krouhač zeleniny má dostatečný výkon, je vybaven velice výkonnou krouhací hlavou, dvěma rychlostmi otáček a s dvěma násypnými otvory – 1x kruhový, 1x otvor ve tvaru „D“. Příprava bude probíhat na nerezovém chladícím stole s dřezem pro umytí zeleniny. Také zde bude probíhat příprava studené kuchyně. K tomuto účelu je vybaven tento úsek chlazeným stolem nerezovém stolem a elektrický nářezovým strojem, pro krájení sýrů a uzenin na plátky. Na nářezovém stroji lze dělit i chleba.

## Příprava masa

V tomto úseku probíhá příprava masa na tepelnou úpravu. Maso je umýváno v nerezovém dřezu. Dělení vč. drobných úprav a ochucování bude probíhat na masošpalku. Další úprava masa bude probíhat na nerezovém chladícím stole. Dále bude tepelně zpracováno ve varném jádře, kam se přenese v gastronádobách. Příprava mletého masa bude probíhat na mlýnku univerzálního robotu. Míchání bude probíhat na robotu v tomu určeném příslušenctvím. V tomto úseku se zde z hygienických důvodů nachází umyvadlo s loketním ovládáním.

## Varna

V tomto úseku bude probíhat tepelná příprava jídel. Pro tyto účely slouží technologické vybavení varny.

Indukční sporák je určený pro přípravu pokrmů a menších objemech. Varné jádro je dále opatřeno elektrickým míchacím kotlem, který je určen na přípravu zelí, míchaní kaší a dále většího množství polívky, omáčky.  Pro vaření těstovin, rýže, brambor, atd. na opékání masa a smažení ve větších objemech je zde umístěna elektrická multifunkční pánv a multifunkční kotel. Veškeré ostatní kuchyňské úpravy, jako smažení, vaření v páře (brambory, rýže, knedlíky), pečení jak masa, tak i sladkých pokrmů atd., budou prováděny v konvektomatu. Nad varnou technikou a bude umístěna digestoř.

## Dieta

V tomto úseku bude probíhat tepelná příprava jídel a to všech druhů diet. Pro tyto účely slouží technologické vybavení useku diet.

Indukční sporák je určen pro přípravu drobných věcí na pánvičkách. Příprava polévek a omáček, vaření těstovin na opékání a smažení je zde umístěna multifunkční pánev. Veškeré ostatní kuchyňské úpravy, jako smažení (řízky), vaření v páře (brambory, rýže, knedlíky), pečení jak masa, tak i sladkých pokrmů atd., budou prováděny v konvektomatu. Nad varnou technikou bude umístěna digestoř. Pro suroviny podléhající skaze je v úseku chladící stůl s umyvadlem na ruce. Příprava pokrmů bude probíhat na nerezových stolech.

## Porcování jídel

Po uvaření se jídla přenesou do tohoto úseku na nerezové stoly, kde bude naporcováno a připraveno k výdeji.

## Výdej jídel

Po uvaření se jídlo v gastronádobách přenese do výdejní lázně. Z té bude kuchař jídla nabírat na talíře a pokládat je na stolový nástavec, odkud budou zákazníci jídla odebírat a odnášet ke spotřebě.

## Plnění tabletů

V tomto úseku se budou plnit tablety. Pro tento proces je usek vybaven nerezovými stoly, kde bude probíhat kompletace a nandávaní jídel na tablety. 	Po nandání jídel proběhne kontrola každého tabletu dietní sestrou a poté se vloží do vozíků, které budou připraveni k distribuci jídel.

## Mytí a uskladnění stolního nádobí

Sběr stolního nádobí bude probíhat do sběrného okénka. Z  tohoto okénka se nádobí rozebere do košů na vstupní stůl do myček. Mytí je navrženo v provedení předmyčky        a myčky, takže se nádobí nemusí v koších ručně předmývat sprchou. Dále se koš s nádobím posune do předmývací myčky. Po dokončení předmývacího cyklu se koš s nádobím posune do myčky. Myčka musí být kvalitní vč. systémové chemie do myčky. Po dokončení mycího cyklu myčky se nádobí vysune z myčky a naskládá do vyhřívaných a neutrálních zásobníků na nádobí. Je navržen systém myček tak, aby byla co nejmenší spotřeba vody (1 – 1,2 l/cyklus) a tím i malá spotřeba energie.

## Rozebírání tabletů

Zde se budou rozebírat dovezené tablety. Tablety se dovezou ve skříních, po vyndání tabletů na vozík budou převezeny ke vstupnímu stolu do myšky kde dojde k naskládání jednotlivých komponent tabletů do košů.

## Sanitace vozíků

Po vyndání tabletů z vozíků budou přesunuty do této části provozu kde proběhne samotná sanitace vozíků k tomuto účelu je prostor vybaven bubnovou sprchou a umyvadlem k mytí rukou.

## Mytí provozního nádobí

Příjem špinavého nádobí bude probíhat na sběrný stůl se dřezem a regálu. Nádobí se ručně zbaví největších nečistot (škrabkou) a poté se naskládá do speciálních košů na nádobí na vstupním stole do myčky. Koše se s nepředmytým nádobím vloží do myčky. Myčka musí být kvalitní vč. systémové chemie a granulí, které nádobí zbavují největších nečistot. Po dokončení mycího cyklu myčky se koš s nádobím vysune z myčky a nádobí se vyskládá do nerezových regálů, umístěných v tomto úseku. Max. kapacita myčky je 156 GN 1/1 za hodinu. Tato kapacita vyhoví kuchyni cca 1200 – 1400 jídel/nejsilnější směna.

## Skladování a mytí termoportů

Termoporty budou v tomto úseku skladovány v nerezových regálech. Použité termoporty budou myty v nerezovém dřezu při vstupu do tohoto úseku.

## Výdej do termoportů

Výdej do termoportů bude ve dveřích vedle úklidové komory. Pro výdej jídla do termoportů je tento úsek vybaven pojízdnou vyhřívanou vodní lázní ze které se budou plnit jednotlivé termoporty. Naplněné termoporty budou poté co nejrychleji expedovány koncovým zákazníkům.

## Parkoviště tabletových vozíků

Zde budou zaparkovány čisté vozíky. Zároveň zde bude probíhat nahřívání těchto manipulačních prostředků.

### Upozornění pro investora – použitá technologie

Parametry viz seznam zařízení gastrotechnologie

Pro vybavení technologiemi je použito zařízení vysoké kvality s evropským atestem odpovídající ČSN. Za nekonzultované změny kapacit, výkonů, rozměrů, provedení a rozmístění technologického vybavení přebírá záruky objednatel dodávky. Změny je nutné konzultovat se zpracovatelem projektu gastrotechnologie.

# 3.	Stavebně technické požadavky

3.1	Bilance energií

- celkový projektovaný elektrický příkon jednofázové technologie kuchyně je 23,59 kW

soudobost 0,7 	23,59*0,7 = 16,513 kW

Celkový soudobý příkon pro jednofázově připojenou technologii 16,5 kW

- celkový projektovaný elektrický příkon třífázové technologie kuchyně je 220.05 kW

soudobost 0,7	220,05*0,7 = 154,035 kW

Celkový soudobý příkon pro třífázově připojenou technologii 154,1 kW

- předpokládaná spotřeba vody na jedno jídlo 12 m3/rok

Celková spotřeba vody 12*300= 3600  m3/rok vč. WC v odbytovém prostoru a umyvadel pro mytí rukou

3.2	Elektro

- napojení elektro bude řešeno v části elektro. Nové rozvody budou provedeny dle nových předpisů a ČSN.

- pro pospojení kovových zařízení je třeba dostatečný počet vývodů pro připojení na uzemnění. Pracovní stoly mají připojovací šroub zpravidla na zadní noze v rohu stolu 10 cm vysoko od podlahy. Pro ně vyvést vodič ze zdi cca 100 mm vysoko od podlahy vždy minimálně jeden pro každou souvislou linku zařízení technologie – viz. výkres zadání zemnění.

- elektrická zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojení dle ČSN, včetně osvětlení. Volné konce elektrických vývodů min. 2500 mm. Veškeré rozvody jednotlivých instalací nesmí být vedeny po povrchu. Ostatní viz. výkresy zadání instalací.

- na všech trvalých pracovištích bude zajištěno denní osvětlení. A dále předepsané umělé osvětlení pracovních ploch 500 luxů.

- elektro je řešeno pouze zadáním požadavků na vývody pro technologické zařízení kuchyně.

3.3	Vzduchotechnika

- ve všech místnostech provozu je nutné přirozené nebo nucené větrání.

3.4 	Zdravotní technika

- systém rozvodu studené a teplé vody a kanalizace bude řešen samostatně

- odpadní potrubí z varny a přípraven (vývody z přípravny masa, od výlevky v kuchyni, z mytí stolního a provozního nádobí a od konvektomatu) připojené na kanalizaci musí být vedeno přes odlučovač tuků a dále do kanalizace. Pokud ho provozovatel veřejné kanalizace požaduje.

- v prostorách výskytu potravin nesmí být volně vedené potrubí kanalizace a vody (podvěsy kanalizace a vody) nebo čistící hrdla kanalizace.

3.5	Topení

- umístění otopných těles bude řešeno v souladu s rozmístěním gastrotechnologie a bude schváleno projektantem gastro.

3.6	Stavební část

- dispoziční řešení je zřejmé z výkresové dokumentace.

- veškeré dveře budou provedeny jako dřevěné do ocelových zárubní. Rozměry dveří musí umožnit nastěhování veškeré technologie v jednotlivých místnostech.

- podlahy musí být opatřeny odolným protiskluzným snadno čistitelným povrchem s protiskluzným povrchem R12 dle bezpečnostního předpisu DIN 51 130. Stěny jsou obloženy do výše min. 1800 mm, vnější rohy opatřeny ochrannými lištami. Stěny budou opatřeny obklady v kuchyni, hrubé přípravně zeleniny, mytí nádobí, v přípravě těsta a v úklidových komorách. Venkovní dveře musí být odolné proti vnikání hlodavců, okna potřebná pro větrání budou opatřena sítěmi proti vnikání hmyzu. Veškeré dveře v kuchyni, přípravnách a skladech nesmí být opatřeny prahem, kvůli bezpečnému manipulování s pojízdným vybavením kuchyně (vozíky pro zásobování).

3.7	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V provozu kuchyně hrozí riziko pracovních úrazů jako opaření, popálení, uklouznutí, poranění, úraz elektrickým proudem atd.

V oblasti bezpečnosti práce se vychází z platných norem a bezpečnostních předpisů. Nutno dodržovat předpisy, pokyny a návody při práci se strojními, elektrickými zařízeními. S těmito zařízeními mohou pracovat pouze zaškolení pracovníci poučeni o zásadách bezpečnosti práce.

3.8	Vliv na životní prostředí

Gastronomický provoz ovlivňuje okolí vodní párou, pachy, teplem, hlukem, tekutými a tuhými odpady. Musí proto být provedena potřebná technická opatření (stavební, VZT, ZT, provozní řád) dle příslušných předpisů pro omezení působení těchto vlivů na životní prostředí v rámci povolených limitů.

Při provozu stravovacího provozu se předpokládá vznik následujících odpadů zatřízených dle zákonu č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí 381/2001 Sb.

kód druhu odp.		název druhu odpadu			kategorie	sběrná nádoba

20 01 08	Biologicky rozložitelný odpad		   O		UH pytel v nádobě

z kuchyní a stravoven

02 01 02	Odpad živočišných tkání			   O		UH pytel v nádobě

02 01 03	Odpad rostlinných pletiv			   O		UH pytel v nádobě

13 03		Odpadní izolační a teplonosné oleje	   O		k tomu určená nádoba

13 05 		Odpady z odlučovačů oleje		   O		odlučovač tuků

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		   O		UH pytel v nádobě

15 01 02	Plastové obaly				   O	   	UH pytel v nádobě

15 01 04	Kovové obaly				   O		UH pytel v nádobě

15 01 07	Skleněné obaly				   O		UH pytel v nádobě

16 10 02	Odpadní voda				   O		kanalizace

Veškeré výše uvedené odpady budou likvidovány v souladu s ustanovením zákona o nakládání s odpady. To znamená, že budou odváženy a likvidovány odbornými firmami na podkladě uzavřených smluv.

B.	VÝKRESOVÁ ČÁST

##### Seznam výkresů:

- Členění stravovacího provozu 				výkres číslo D.1.4.f.3

- Specifikace gastronomického zařízení

- Technologické dispoziční řešení 				výkres číslo D.1.4.f.4

- Zadání požadavků na profese – vodoinstalace		výkres číslo D.1.4.f.5

- Zadání požadavků na profese – kanalizace			výkres číslo D.1.4.f.6

- Zadání požadavků na profese – elektroinstalace		výkres číslo D.1.4.f.7

- Zadání požadavků na profese – zemnění			výkres číslo D.1.4.f.8

- Zadání požadavků na profese – vzduchotechnika		výkres číslo D.1.4.f.9