Příloha č. 5 ZD

Dodávka je včetně montáže a zprovoznění. Termín dodání je září 2024. Nutná je konzultace se stavební firmou, která zabezpečuje přípravu sítí pro montáž zařízení.

Vybavení svařovny

6x Svařovací pracoviště

6x svařovací stůl se spodním odsáváním

6x zástěny, svařovacích stolů

6x držák pro uchycení svařovaného materiálu

6x židle

6x zařízení pro uchycení lahví

6x Samostmívací svářečská kukla. Kazeta 1/1/1/2. DIN 9 - 13. Světlý stav DIN 4. Průzor 100 x 50 mm. 4 senzory. Vyměnitelná baterie

6x svářecí zdroj

6x svářečka MAG

Multifunkční invertorová svářečka CO2 pro metody MIG/MAG, MMA a TIG DC. Na podvozku. 3 x 400 V. Proud 30 - 300 A.

Zatížení 250 A/60 %. SYNERGIE, TIG PULSE. 4-kladkový posuv. Průměr cívky 300 mm (18 kg).

Plus odpovídající příslušenství:

6x redukční ventil CO2 s ohřevem 24 V a průtokometrem

6x Plynem chlazený svařovací hořák MIG/MAG

Chlazení: plynem

Hrdlo hořáku: pevné

Zatěžovatel: 60 %

Zatížení: 230 A (CO2), 200 A (směsný plyn)

Průměr drátu: 0,8 - 1,2 mm (s odpovídajícím bowdenem a průvlakem)

Připojení hořáku: EURO přípojka

Délka kabelu hořáku: 4 metry

6x Plynem chlazený svařovací hořák TIG

Připojení centrální EURO přípojkou

Chlazení: plynem

Zatěžovatel: 35 %

Zatížení DC: 180 A

Zatížení AC: 130 A

Průměr wolframové elektrody: 0,5 - 4,0 mm

Přenosný jednofázový invertorový svařovací zdroj určený pro metody TIG AC/DC a MMA.

Plus odpovídající příslušenství:

Plynem chlazený svařovací hořák TIG. Zatěžovatel 35 %. Zatížení 180 A (DC), 125 A (AC). Připojení 35-50. Pevný krk. Délka kabelu 4 metry. Průměr wolframové elektrody: 1,0 - 4,0 mm.

Zemnící kabel.

Kabel s držákem elektrod.

Redukční ventil na Ar.

6x Sada kabelů

Kabely H01N2-D s gumovou izolací

Průřez kabelů 25 mm2

Rozměr připojení 35-50

Průměr připojovacího kolíku 13 mm

Proudové zatížení 200 A

Délka každého z kabelů 3 metry

6 ks – souprava na plamen

6x  redukční ventil O2

6x  redukční ventil   C2H2

# 6x  spořič plynu GS20 acetylen -C2H2

6x rukojeť

6x sada hořáků

6x suchá předloha

6x hadice: O2,  min. délka  6 m

6x hadice: C2H2, min. délka 6 m

1x Strojek řezací

Motorizovaný řezací stroj. Obsluha může provádět různá řezání - rovné, kruhové i s úkosem.

Pohonný systém zaručuje konstantní a stabilní pohyb stroje.

Směr pohybu (dopředu, dozadu, zastavení) je ovládán jedním přepínačem.

Úpravou uchycení hořáku je možné nastavit úkosování na spodní hraně materiálu.

Držák umožňuje různé uchycení a v osách Y a Z.

1x pracovní stůl

Masivní kovová konstrukce pro nejnáročnější použití.

Dřevěná deska.

Nosnost stolu: min. 1000 kg

Celkové rozměry: min. 1524 x 650 x 885 mm

Vyrovnávací nohy

Skřínka :

Zásuvky: 2.

Kuličková ložiska.

Nosnost zásuvek: min. 20 kg.

Zamykatelná skřínka.

Plynová hadice na propan butan

Min. délka 10 m.

Sušička elektrod

Napětí 230V/50HZ

Rozsah teplot 50-400oC

Kapacita sušení min.15kg

Přípravna materiálu

# 1x Dílenský hydraulický lis

Robustní jednočinný hydraulický válec

Automatický návrat pístnice

Výškově nastavitelný pracovní stůl

Lisovací sílu lze nastavit manuálně nebo pneumaticky

Pracovní tlak min. 45 t

Zdvih válce min.190 mm

3x Dílenský svěrák

Velikost čelistí: 150 mm
Otočný: 360 stupňů
Vybaven kovadlinou
Vyrobeno z kvalitní oceli, čelisti z vysoce kvalitní oceli kalené

3x Brousící krytovaný stůl s odsáváním se spodní a horní strany,

je konstruován k napojení na centrální rozvod.

Pracovní plocha stolu pokrytá plstí chránící dílec před poškozením.

Pracovní výšku stolu lze přizpůsobit pomocí stavěcích noh.

Plocha stolu min. 1000 x 1000 mm2

Pracovní výška 750 – 950 mm

Max. zatížení min.  150 kg

3 x Úhlová bruska 150mm

Příkon : 1.450 W
Otáčky naprázdno : 9.000 min-1
Brusný kotouč (O) : 150 mm
Velikost vřetene : M14 x 2
Hmotnost : 3 kg

1x Dvoukotoučová bruska se stojanem pod brusku

Motor - výkon S6 40% [W]: 3 000

Napětí [V]: 400

Otáčky [U.min-1]: min.  1 450

Průměr odsávání [mm]: min. 2 x 35

Průměr kotouče [mm]: min.  300

Šířka kotouče [mm]: min. 50

Brusný kotouč - vrtání [mm]: 75

Zrnitost brusných kotoučů: P 36 / P 80

Připojení na odsávání

1x Pásová pila na kov elektrická

Rozměry pilového pásu; min. 2360 × 20 × 0,9 mm

Řezná rychlost;21 m/min - 50 m/min

Počet rychlostních stupňů; min 4

1x Čelní bruska

Výkon motoru [W]: min. 2 200

Napájecí napětí [V] / [Hz]: 400 / 50

Otáčky [U.min-1]: min. 940

Rozměry stolu [mm]: 700 x 300

Výška stolu min. 900 mm

Naklápění stolu [°]: 0 až -45

Připojení na odsávání

1x Pákové nůžky

pro pásovinu o pevnosti: min. 400 Mpa (400 N/mm²)

tloušťka plechu: min.6 mm

délka střihu: min. 300 mm

1x pracovní stůl

Masivní kovová konstrukce pro nejnáročnější použití.

Dřevěná deska.

Nosnost stolu: min. 1000 kg

Celkové rozměry: min. 1524 x 650 x 885 mm

Vyrovnávací nohy.

Skřínka :

Zásuvky: 2.

Kuličková ložiska.

Nosnost zásuvek: min. 20 kg.

Zamykatelná skřínka.

Vybavení nábytkem - kancelář učitele OV

1x  stůl

1x židle

1x uzamykatelná plechová skříň.