Technická specifikace

Název akce: III/1919 Sedlice od I/19 po I/18

Místo realizace: silnice III/1919 Sedlice, okres Příbram

Staničení: od 0,000 km do 2,974 km, délka úseku 2,6 km, mimo obec nový povrch, prům. šířka 5,8 m, plocha 15 080 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, s provozem zemědělské, nákladní, autobusové a osobní dopravy. Opravovaný úsek začíná křižovatkou I/19 Rožmitál na začátek obce Sedlice, kde je přerušen novým povrchem po kanalizaci a pokračuje po 374 metrech od konce obce do křižovatky I/18 u Vranovic. Stav komunikace vykazuje plošné deformace, projeté koleje a kraje, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/1919.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Seříznutí krajnice a vyčištění příkopů s odvozem a uložením odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Odfrézování začátek po sjezd chatky, začátek obce, konec obce okolo vjezdu do JZD a křižovatka s napojením na I/18 v tl. 5 cm, zafrézování krajů o šířce 1,5m na šterkové lože do tl. cca 8 cm.  Znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí. Očištění vozovky, sanace krajů ACP 22+ o šířce 1,5m, tl.8 cm, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v 50 mm a pokládka ACO 11+ v tl. 50 mm v celé šíři, bez středové spáry a zřízení krajnice z asfaltového recyklátu (frakce 0-22 mm). Odfrézování a zalití příčných spár. VDZ v barvě.  Provedení návrhu a projednání včetně realizace DIO (celková uzávěra pokládka bez středové spáry – předpoklad uzavírka na dvě etapy). Bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev autorizovaným geodetem)

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků KSÚS, ŠPZ 2024

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace: předpoklad 2024, délka trvání 6 týdnů

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:      Jiří Brzoň, jiri.brzon@ksus.cz , 601 571 016

Zástupce oblasti Benešov:     Bc. Milan Jonszta, milanjonszta@ksus.cz, telefon 602 436 864

Provozní cestmistr:                Boleslav Kostínek, boleslav.kostinek@ksus.cz , 724 873 199

Správní cestmistr:                  Sabina Papežová, sabina.papezova@ksus.cz, 601 093 707

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Boleslav Kostínek