Příloha č. 4 Specifikace zařízení

Požadavky na poptávané zařízení pro měření geometrie náprav vozidel:

- Kamerový systém, minimálně 4 kamery společně zabudované na svisle posuvném rameni. Rameno je posuvné na sloupu, ten je pevně ukotven k podlaze. Maximální vysunutí ramene umožní volný pohyb osob pod ramenem.

- Měřící systém používá kolové adaptéry s odrazovými terči. Uchycení adaptérů přes pneumatiku, adaptér se v žádném místě nedotýká kovové části kola.

- Dodávka obsahuje párové otočné desky (2ks) pro zajištění minimálního točivého momentu. Desky mají valivá tělíska. Desky pohyblivé ve 4 směrech v rovině plochy zvedáku.

- Systém pracuje s operačním systémem Windows, min. 19“ monitor a laserová barevná tiskárna. Dále klávesnice, myš.

- Systém dokáže pracovat bez nutnosti blokování volantu vozidla.

- Systém dokáže měřit a seřizovat široké spektrum vozidel, včetně malých užitkových vozidel.

- Systém dokáže měřit a kalibrovat systémy vozidla ADAS. (min. pro vozidla koncernu VW)

- Systém obsahuje data vozidel všech značek. Dodavatel zajistí jejich bezplatnou aktualizaci po dobu min. 2 let.

- Systém umí měřit geometrii vozidla do 1 minuty včetně tisku protokolu.

- Zařízení má kameru snímající měřené vozidlo.

- Elektrohydraulický plošinový zvedák s výbavou pro měření geometrie.

- Zvedák umožňuje měřit a seřizovat geometrie kol osobních i lehkých užitkových vozidel.

- Zvedák má integrovaný nůžkový přízdvih o min. nosnosti 4 t a nastavitelnou délku min. 1530 – 1900 mm.

- Zvedák má vybrání pro přední otočné desky (min. 50 mm) a zadní integrované kluzné desky (min. délka 1830 mm)

- Nosnost zvedáku je min. 5 t.

- Zvedák zajišťuje perfektní rovinnost a souběh nosných ploch za všech podmínek.

- Ve zvedáku je integrované led osvětlení.

- Zvedák má mechanické zámky na každém válci a fotosenzory pro snímání rovinnosti plošin.

- Zvedák ve zvednuté poloze umožňuje bezbariérový přístup ze zadní a bočních stran.

- Systém ovládání zvedáku je nízkonapěťový.

- Ke zvedáku bude dodána revizní zpráva.

- Čepy zvedáku je možno mazat uživatelem.

Součástí dodávky (bez navýšení konečné ceny) je doprava, montáž a zaškolení obsluhy v sídle Zadavatele – SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135.