Analýza úrovně pasivní bezpečnosti vybraných silnic II. třídy na území Středočeského kraje

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Obsah zakázky vychází z požadavků vyplývajících z aktuálního znění zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, resp. vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK.

Náplň prací zahrnuje provedení denní bezpečnostní inspekce PK, a to na základě vstupních údajů, které budou pořízeny v rámci obousměrného průjezdu sledované silniční sítě inspekčním vozidlem vybaveným zařízením pro sběr dat. Monitoring a následná klasifikace úrovně pasivní bezpečnosti silniční sítě bude provedena v době standardní viditelnosti (denní období). Zjištěné dopravně-bezpečnostní závady, které jsou v rozporu s principy srozumitelné a odpouštějící komunikace, budou zaneseny do webové aplikace CEBASS.

Realizované činnosti budou obsahovat parametrizaci identifikovaných dopravně-bezpečnostních závad na aktuálně sledované síti, čímž bude doplněna, resp. aktualizována již dříve vytvořená databáze evidovaných závad ve webové aplikaci CEBASS. Předmětná specifikace deficitů
je provedena pomocí 15 definovaných parametrů v aplikaci CEBASS (např. fotodokumentace, lokalizace, druh deficitu, stupeň rizika, opatření a náročnost jeho realizace). Místem plnění jsou níže uvedené ucelené úseky silnic II. třídy na území Středočeského kraje, kdy celková délka sledované silniční sítě činí více něž 307 km:

Staničení předmětných úseků:	Délka úseku [km]

- II/101: km 0,0 – 49,158 a 89,972 – 132,848					92,034

- II/101H: km 0,0 – 1,853								1,853

- II/101J: km 0,0 – 2,507								2,507

- II/114: km 0,0 – 31,891								31,891

- II/125: km 22,483 – 86,279							63,796

- II/125H: km 0,0 – 1,690								1,690

- II/273: km 0,0 – 27,422								27,422

- II/605: km 0,0 – 42,910								42,910

- II/611: km 0,0 – 43,258								43,258

∑										307,361 km

ROZSAH DÍLA:

- Obousměrný průjezd sledované silniční sítě inspekčním vozidlem se zařízením pro sběr dat.

- Zpracování výsledků, kdy každý zjištěný deficit bude:

•	zdokumentován fotograficky v rozlišení Full HD o rozměrech snímku 1175x710 pixel,

•	zatříděn mezi 14 základních kategorií závad a následně upřesněn na základě konkrétního výběru deficitu z celkového počtu druhů aktuálně sledovaných 252 závad,

•	charakterizován, zda se jedná o bodový, resp. liniový deficit s dodatečnou informací
o četnosti nebo délce výskytu,

•	u závad povahy pevné překážky bude vždy uvedena zjištěná vzdálenost od VDZ V 4,
a to s přesností na 1 m,

•	v případě potřeby bude záznam upřesněn pomocí krátkého doplňujícího komentáře,

•	ohodnocen jedním ze tří stupňů závažnosti podle platné metodiky,

•	obsahovat orientační opatření, které bude vybráno z katalogu 217 konkrétních nápravných řešení,

•	opatření bude přiřazena jedna ze tří stupňů náročnosti realizace navrhované sanace,

•	jednoznačně lokalizován, a to pomocí výběru:

•	cestmistrovství,

•	komunikace,

•	provozní staničení komunikace (např. km 1,235),

•	směru staničení ze kterého je závada hodnocena,

•	charakter území: Extravilán x Intravilán (název obce),

•	GPS poloha ve formátu WGS8R (stupně) např. 49.1464839N, 18.0204206E,

•	lokální nejvyšší dovolená rychlost.

- Celkové vyhodnocení zjištěných deficitů do závěrečné zprávy:

    - celkové vyhodnocení zjištěných rizik na sledované silniční síti,

    - vyhodnocení zjištěných rizik podle jednotlivých komunikací,

    - 2 x USB flash disk s hodnotící zprávou a obrazovou dokumentací zjištěných jednotlivých deficitů ve formátu PDF

•	import zjištěných deficitů dle výše uvedeného rozsahu (obrazový záznam, specifikace závady, návrh sanačního opatření a lokalizace) a závěrečné zprávy do webového rozhraní aplikace CEBASS.

Evidence závad bude provedena vždy mezi jednotlivými uzlovými body silniční sítě, resp. stavebními objekty (křižovatky, sjezdy, mosty). Současně konkrétní zjištěné dopravně-bezpečnostní závady je možno shlukovat pouze v případě, že mají shodnou celospolečenskou závažnost a nápravné opatření. V jiných případech je vždy nutno deficity evidovat samostatně. Za účelem kontroly metodicky správné provedení díla bude koncept bezpečnostní inspekce poskytnut k nahlédnutí objednateli. Objednatel pomocí svého odborného garanta v oblasti bezpečnosti silničního provozu provede náhodnou kontrolu 20 % záznamů. V případě zjištění nepřesností, resp. metodicky chybného zpracování bezpečnostní inspekce, které není v souladu s koncepcí bezpečnostních inspekcí evidovaných v aplikaci CEBASS, bude dílo vráceno zhotoviteli k nápravě. Po odstranění nepřesností, resp. metodicky chybného provedení bude opětovně provedena náhodná kontrola 20 % záznamů. V případě opětovného zjištění nepřesností,
resp. metodicky chybného zpracování bude mít objednatel nárok na odstoupení od smlouvy. Doba provedení kontroly metodicky správného zpracování se nezapočítává do doby plnění díla.

Služba bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění pozdějších předpisů a s platnou metodikou pro provádění 121/2013-520-TPV/1 „Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“.

Počet vyhotovení dokumentace: závěrečná zpráva – 2x tištěná forma a 2x USB flash disk.

Poznámka:

  - v rámci bezpečnostní inspekce PK bude vynecháno hodnocení poškozených středových
a bočních svodidel, které se evidují v rámci standardní údržby,

  - současně se zhotovitel zaměří na revizi metodického provedení VDZ řešící možnost předjíždění vozidel, a to z důvodu sjednocení současného způsobu provedení s aktuálně platnými předpisy.

Doba plnění: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této smlouvy do 8 týdnů následovně:

  - odevzdání konceptu hodnotící/závěrečné zprávy do 8 týdnů od účinnosti smlouvy

  - odevzdání čistopisu hodnotící/závěrečné zprávy a zanesení dat do webového rozhraní aplikace CEBASS do 14 dní od schválení konceptu nebo zaslání písemných připomínek