technická specifikce

pro veřejnou zakázku malého rozsahu vyšší hodnoty s názvem

„ZZS Středočeského kraje - ZOS servery doplnění - 2024“

Zadavatel provozuje serverové bladechassis HPE Synergy 12000 osazené mimo jiné dvojicí pronajímaných blade serverů následující konfigurace:

- Server Synergy 480 Gen10;

- 2x Intel Xeon Platinum 8168, 2,7Ghz, 2x 24core;

- 768 GB RAM;

- 2x 1,6TB NVMe;

- Synergy 6410 C 25/50GB Ethernet Adapter.

Za účelem jejich náhrady Zadavatel poptává 2 ks serverů výkonnostně minimálně stejné či lepší konfigurace, kompatibilní s aktuálně provozovaným HW a podporované aktuálně provozovaným SW.

| Dodavatel doplní pouze žlutě označené části tabulky |  |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje, aby dodané zboží mělo následující parametry: |  |
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE / POŽADAVKY | ANO / NE |
| Dodávka 2 ks serverů specifikovaných níže. | ANO / NE |
| Instalace do chassis Zadavatele. | ANO / NE |
| Spuštění a předání Zadavateli do provozu. | ANO / NE |
| Zařízení je nové a určeno pro prodej v České republice. | ANO / NE |
| Poskytnutí 3leté podpory NBD garantované výrobcem. | ANO / NE |
| kompatibilita a podpora výrobce pro provoz minimálně s existujícími verzemi systémů provozovaných Zadavatelem (MS Windows Server 2022, VMware 8.x) či vyššími. | ANO / NE |
| SPECIFIKACE SERVERŮ: |  |
| 2socketový systém osazený dvěma procesory kompatibilními se stávajícími procesory ve společnosti (Intel), s ohledem na využití stávajících licencí softwaru závislých na počtu jader. | ANO / NE |
| Operační paměť minimálně 768 GB RAM DDR5, 4800MHz. | ANO / NE |
| Podpora interního úložiště min. 2x 1,6TB NVMe, SAS. | ANO / NE |
| Bootstorage device s HW podporou RAID-1, min. 2x480GB NVMe. | ANO / NE |
| 25/50Gb konvergovaný síťový adaptér. | ANO / NE |
| PROCESORY MUSÍ SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY: |  |
| Přesně 24 jader. | ANO / NE |
| Minimálně 40 MB L3 cache. | ANO / NE |
| Následující kritéria podle nezávislého testu Passmark CPUbenchmark. - vícevláknové hodnocení minimálně 44 400 bodů - jednovláknové hodnocení minimálně 1 900 bodů | ANO / NE |
| Zadavatel si uvědomuje možné posuny hodnot v Passmark CPUbenchmarku. V rámci Výzvy pro podání nabídek jsou definovány minimální hodnoty pro CPU, aktuální ke dni zveřejnění zadávací dokumentace, tedy 27. 9. 2024. Hodnocení technických parametrů nabízených procesorů proběhne na základě výsledků platných v době zveřejnění zadávací dokumentace dne 27. 9. 2024. |  |