Specifikace - konektivita

35×Access point

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Cena bez DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimální požadované vlastnosti a funkcionalita |  |  |  |
| Třída zařízení | přístupový bod |  |  |
| Uzavřená konstrukce bez ventilátorů | ano |  |  |
| Podpora bezdrátových standardů | 802.11a, 802.11b/g, 802.11n, 802.11ac WAVE 2 |  |  |
| Plnohodnotná certifikace Wi-Fi Aliance | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |  |  |
| Pracovní režimu AP bez kontroléru (autonomní) | ano |  |  |
| Pracovní režimu AP pod kontrolérem (lightweight) | ano |  |  |
| Pracovní režim AP v roli WLAN kontroléru s možností správy až 100 AP | ano |  |  |
| Počet portů ethernet LAN | 1x10/100/1000 Mbit/s RJ45 |  |  |
| Energy Efficient Ethernet (EEE) | ano |  |  |
| Podpora napájení z přepínače | ano, PoE 15,4W (IEEE802.3af) |  |  |
| Napájení z AC napájecího zdroje | ano |  |  |
| Interní anténa | MIMO všesměrová |  |  |
| MIMO a počet nezávislých streamů na jedno rádio | 3×3:3 |  |  |
| Radiová část: dual band, současná podpora pásem 2,4GHz a 5GHz | ano |  |  |
| Automatické ladění kanálu a síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |  |
| Komunikační rychlost na fyzické vrstvě (Max data rate) | 1,3 Gbit |  |  |
| Integrovaný TPM pro bezpečné uložení certifikátů a klíčů | ano |  |  |
| Podpora 802.11ac beamforming | ano pro 802.11ac |  |  |
| Podpora airtime fairness | ano |  |  |
| Prioritizace jedotlivých SSID na základě vysílacího času | ano |  |  |
| USB port s podporou 3G/4G USB modemu jako WAN uplink | ano |  |  |
| Band Steering či obdobné (prioritizace 5GHz pásma v případě je-li podporováno) | ano |  |  |
| Detekce Rogue AP | ano |  |  |
| Počet inzerovaných SSID (BSSID) na rádio | 8 |  |  |
| Nastavitelný DTIM interval pro jednotlivé SSID | ano |  |  |
| Mapování SSID do různých VLAN podle IEEE 802.1Q | ano |  |  |
| VLAN Pooling | ano |  |  |
| Podpora wireless MESH funkcionality s protokolem pro optimální výběr cesty v rámci MESH stromu | ano |  |  |
| Podpora Layer-2 izolace bezdrátových klientů | ano |  |  |
| Hardware filtry pro filtraci intermodulačního rušením pocházejícím z mobilních sítí (Advanced Cellular Coexistence nebo obdobné) | ano |  |  |
| Detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP ve formátu PCAP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru, schopnost zachytávat rámce včetně 802.11 hlaviček. | ano |  |  |
| DHCP server, směrování a NAT pro bezdrátové klienty | ano |  |  |
| AP v režimu IPSec VPN klient s možností tvorby L2 či L3 VPN | ano |  |  |
| Automatická identifikace připojeného zařízení a jeho operačního systému | ano |  |  |
| Předávání konektivity mezi AP při pohybu bez výpadku spojení – roaming | ano |  |  |
| Dynamické vyvažování zátěže klientů mezi AP se zohledněním zátěže, počtu klientů, síly signálu v koordinaci s ostatními AP | ano |  |  |
| Optimalizace provozu: multicast-to-unicast konverze | ano |  |  |
| Možnost řízení QoS (šířky pásma) na základě aplikací (Office 365, Dropbox, Facebook, P2P sdílení, VoIP, video aplikace) | ano |  |  |
| Filtrování přístupu na web | ano |  |  |
| 802.11w ochrana management rámců | ano |  |  |
| Podpora MAC ověřování | ano |  |  |
| Podpora 802.1X ověřování | ano |  |  |
| Volitelně možnost spravovat AP cloud management nástrojem | ano |  |  |
| CLI formou 1xRJ45 serial konsole port | ano |  |  |
| SSHv2, SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |  |
| Součástí AP bude příslušenství umožňující montáž na stěnu či strop, případně příslušenství umožňující montáž na stěnu a příslušenství umožňující montáž pod strop. Montáž pod strop i na stěnu může být tedy realizována jedním a tím samým prvkem nebo dvěma různými prvky, jedním pro montáž na stěnu a druhým pro montáž pod strop. | ano |  |  |
| SW a HW záruka minimálně 2 roky. | ano |  |  |

1×Autentifikáční SW

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Minimální požadované vlastnosti a funkcionalita |  |  |
| Podpora 802.1X autentizace pro bezdrátové sítě, Ethernet LAN sítě a VPN připojení | Ano |  |
| Forma dodání: virtuální appliance pro VMware | Ano |  |
| Minimální celková kapacita řešení pro autentizaci unikátních koncových zařízení | 1000 |  |
| Řešení musí poskytovat vysokou dostupnost tak aby v případě výpadku primárního AAA serveru převzal jeho roli sekundární server. | Ano |  |
| Možnost vytváření clusteru více virtuálních appliance. Minimální počet podporovaných appliance v clusteru. | 30 |  |
| Cluster musí poskytovat vysokou dostupnost pro všechny funkcionality řešení a zároveň možnost navýšení počtu podporovaných uživatelů přidáním další instance. | ano |  |
| Podpora minimálně 20 předních světových výrobců síťových zařízení (LAN switche, WiFi řešení, obecně přístupové datové sítě) | ano |  |
| Požadované metody autentizace uživatelů a zařízení | PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS, MAC autentizace |  |
| Podpora RADIUS CoA | Ano – dle RFC3576 |  |
| Podpora autorizace zařízení a uživatelů na základě kontextových informací jako čas, místo připojení, osobní profil či skupina v AD | ano |  |
| Možnost autorizace uživatelů na základě jejich vlastních accounting informací z předchozích připojení – např. za účelem omezení celkového času online či objemu přenesených dat za delší časové období | ano |  |
| Možnost TACACS+ autentizace správců síťových zařízení | Ano |  |
| Další požadované autentizační a autorizační zdroje a metody. | Min. LDAP, MS AD, Token, MAC, generická SQL databáze, Kerberos, HTTPS web autentizace, Single Sign-On (minimálně SAML 2+ IdP a SP, OAuth, Shibboleth a Okta) |  |
| Možnost integrace s MDM (Mobile Device Management) platformami třetích stran | Minimálně AirWatch, Citrix, MobileIron, JAMF |  |
| Podpora REST API pro většinu základních úkonů AAA platformy | ano |  |
| Podpora REST volání vyvolaného autentizační či autorizační událostí (minimálně pro předání informací o klientovi jinému systému, automatického založení support ticketu atp.) | ano |  |
| Zpracovávání syslog hlášení z externích zdrojů, vyhledávání klíčových událostí a automatizovaná reakce na ně. Minimálně v rozsahu přijmutí bezpečnostního hlášení z firewallu a izolace konkrétního klienta na základě tohoto hlášení. | ano |  |
| Administrátor systému musí mít možnost vlastní tvorby parseru/integrace syslog hlášení pro možnost uživatelské integrace s libovolnými systémy třetích stran. | ano |  |
| Sběr dodatečných informací o připojených zařízeních (“profiling”) jako jsou DHCP volby klienta, HTTP uživatelský agent či předvolba MAC adresy. Tyto informace musí být možné využít pro doplňkové ověření přístupu zařízení do sítě. | ano |  |
| LAN a WLAN Guest portál. Portál musí podporovat možnost přihlašování přes účty minimálně těchto sociálních sítí – Linkedln, Facebook, Twitter, Google+. Portál musí umožňovat bohatou grafickou úpravu včetně možnosti přidávání videí a dalšího dynamického obsahu. Možnost samoobslužné registrace hosta do sítě s SMS a email ověřením. | ano |  |
| Systém musí obsahovat licenci nejméně pro 10 současně připojených unikátních hostovských zařízení. | ano |  |
| Bezpečnou registraci soukromých zařízení do interní sítě na základě uživatelských údajů z AD či LDAP. Uživatel musí být schopen jednoduchým uživatelským wizardem instalovat osobní certifikát a síťový profil na své soukromé zařízení (BYOD systém). | ano |  |
| Certifikační autorita pro vydávání certifikátů na soukromá zařízení musí být součástí AAA platformy. | ano |  |
| Systém musí obsahovat licenci nejméně pro 15 současně zaregistrovaných soukromých zařízení s vygenerovaným certifikátem. | ano |  |
| Hosté či interní uživatelé musí mít možnost přístupu do samoobslužného portálu pro správu svých vlastních registrací. | ano |  |
| Jakékoliv funkční rozšíření systému musí být vždy v rámci stejné virtuální appliance jako je AAA systém. | ano |  |
| SW a HW záruka minimálně 2 roky. | ano |  |

2×LAN switch

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Minimální požadované vlastnosti a funkcionalita |  |  |
| Základní vlastnosti |  |  |
| Třída zařízení | Min. L2/L3 switch |  |
| Formát zařízení | do racku |  |
| Velikost zařízení: 1U | ano |  |
| Počet metalických portů RJ45 | Minimálně 24×10/100/1000 RJ45 |  |
| Počet optických portů 10 Gbit/s | Aspoň 4× SFP+ |  |
| Podpora PoE+ dle standardu 802.3at | ano |  |
| Dostupný výkon pro PoE+ napájení | Min. 370 W |  |
| Podpora Energy Efficient Ethernet (802.3az) | ano |  |
| Celková propustnost přepínače | Min. 126 Gb/s |  |
| Celkový paketový výkon přepínače | Min. 94 mpps |  |
| Pamětový buffer | 12MB |  |
| Vlastnosti stohování |  |  |
| Možnost stohovat skrze standardní interface | ano |  |
| Základní funkce a protokoly |  |  |
| Podpora "jumbo rámců" včetně velikosti 9216B | ano |  |
| Podpora linkové agregace IEEE 802.1AX | ano |  |
| Podpora rozkládání zátěže na LACP dle L2,L3 a L4 parametrů | ano |  |
| Počet záznamů v tabulce MAC adres | 32 000 |  |
| Počet záznamů v tabulce ARP | 25 000 |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | MVRP |  |
| Podpora VLAN podle IEEE 802.1Q | Min. 2000 aktivních VLAN |  |
| Podpora MAC based VLAN | ano |  |
| Podpora Private VLAN | ano |  |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree | ano |  |
| STP instance per VLAN s 802.1Q tagováním BPDU (např. PVST+) | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení pomocí LLDP a rozšíření LLDP-MED | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |  |
| Tunelování 802.1Q v 802.1Q | ano |  |
| DHCP server | ano |  |
| DHCP relay pro IPv4 a IPv6 včetně option 82 a 79 | ano |  |
| NTP pro IPv4 a IPv6 včetně MD5 autentizace | ano |  |
| Statické směrování IPv4 a IPv6 | ano |  |
| Počet záznamů ve směrovací tabulce | Aspoň 10 000 |  |
| Dynamické směrování RIPv2 a RIPng | ano |  |
| Dynamické směrování OSPFv2 a OSPFv3 | ano |  |
| IGMP v2 a v3 | ano |  |
| MLD v1 a v2 | ano |  |
| Hardware podpora IPv4 a IPv6 ACL | ano |  |
| ACL definice na základě skupiny fyzických portů | ano |  |
| ACL aplikovatelný na rozhraní IN včetně virtuálních VLAN | ano |  |
| BPDU guard | ano |  |
| Root guard | ano |  |
| DHCP snooping pro IPv4 a IPv6 | ano |  |
| HW ochrana proti zahlcení (broadcast/multicast/unicast storm) nastavitelná na % rychlosti portu a množství paketů za vteřinu | ano |  |
| ICMP rate-limiting | ano |  |
| Podpora ověřování 802.1X včetně více uživatelů per-port | Aspoň 32 uživatelů na port |  |
| RADIUS MAC autentizace, probíhající před 802.1x pro případy, že koncové zařízení není softwarově vybaveno pro 802.1x autentizaci | ano |  |
| Dynamické zařazování do VLAN a přidělení QoS podle RFC 4675 | ano |  |
| Podpora 802.1X Guest VLAN | ano |  |
| Podpora IPv6 RA Guard | ano |  |
| IP source guard / dynamic IP lockdown | ano |  |
| Podpora Dynamic ARP protection | ano |  |
| Port security | ano |  |
| Ochrana control plane před útoky typu DoS | ano |  |
| Podpora IPv4 a IPv6 QoS | ano |  |
| IEEE 802.1p - minimální počet front | 8 |  |
| Management |  |  |
| CLI formou RJ45 serial konsole port | ano |  |
| USB konzolový port | ano |  |
| Konfigurace zařízení v člověku čitelné textové formě | ano |  |
| USB port pro diagnostiku, přenos konfigurace a firmware | ano |  |
| Podpora managementu přes IPv4 i IPv6 | ano |  |
| SSHv2 a SCP | ano |  |
| Podpora SNMPv2c a SNMPv3 | ano |  |
| RMON | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| Lokálně vynucené RBAC na úrovni přepínače | ano |  |
| Duální flash image | ano |  |
| Podpora oddělených čítačů paketů pro IPv4 a IPv6 provoz | ano |  |
| Podpora RADIUS včetně RADIUS CoA (RFC3576) | ano |  |
| Aktivní monitorování dostupnosti RADIUS serveru přednastaveným jménem a heslem | ano |  |
| Podpora TACACS+ | ano |  |
| Podpora konfiguračních změn pomocí naplánovaných pracovních úloh (Job scheduler) | ano |  |
| Analýza síťového provozu sFlow podle RFC 3176 | ano |  |
| Port mirroring, alespoň 4 různé obousměrné session | SPAN, RSPAN |  |
| Zrcadlení provozu na základě filtrů: Mac-adressa, VLAN, ACL (traffic mirroring) | ano |  |
| Podpora IP SLA pro měření zpoždění provozu | ano |  |
| Podpora OpenFlow verze 1.3 | ano |  |
| Podpora Zero Touch Provisioning (ZTP) | ano |  |
| Software REST API pro automatizaci nastavení sítě. | ano |  |
| Podpora Chromecast Gateway | ano |  |
| Funkce mDNS brány pro distribuci a filtraci multicast služeb napříč IP subenty. (Apple Bonjour Gateway) | ano |  |
| Podpora service insertion včetně technologie VXLAN | ano |  |
| Automatická konfigurace portu dle připojeného zařízení | ano |  |
| Podpora Cloud based management | ano |  |
| HW a SW záruka | Min. 24 měsíců |  |

2×WLAN kontroler

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| Minimální požadované vlastnosti a funkcionalita |  |  |
| Samostatně provozovatelné zařízení pevně instalovatelné do standardního 19” datového rozvaděče, které ke své činnosti nepotřebuje další součásti (šasi, rozšiřující karty rozhraní, atd.) popř. jsou součástí dodávky v rozsahu dle specifikace. | ano |  |
| Forma instalace – specializovaná HW appliance. Virtualizované WLC na generických CPU platformách není možné. | ano |  |
| Dodaváné WLC pracující v režimu vysoké dostupnosti (HA) v režimech Active/Active nebo Active/Standby. Je vyžadováno sdílení AP licenci mezi vice WLC. | ano |  |
| Licence pro připojení 35 AP | ano |  |
| Dostatečný HW výkon a SW podpora až pro 64 ks souběžně připojených AP a 4000 koncových zařízeni. | ano |  |
| Podpora pro přenos uživatelských dat mezi AP a WLC v režimech tunelování provozu prostednictvím WLC, lokální propojení do VLAN přímo na AP nebo kombinovaně dle přednastavené politiky. | ano |  |
| Podpora pro AP standardu 802.11ac a zpětná kompatibilita s 802.11a/b/g/n. | ano |  |
| Z hlediska fyzického připojení podporuje WLC minimálně: | ano |  |
| 8x 1000BASE-T/SFP combo port; | ano |  |
| management sériový port v provedení RS-232; | ano |  |
| USB host pro zálohování/obnoveni konfigurace WLC a upgrade OS WLC. | ano |  |
| Podpora standardů 802.1Q, 802.1AX (dříve 802.3ad), 802.1x | ano |  |
| Úplná podpora pro protokol IPv6 v oblasti správy, konfigurace (SSH, SNMP, Syslog, | ano |  |
| DHCPv6) a systémové komunikace mezi AP a WLC, tak i v přenosu uživatelských | ano |  |
| dat. Kompatibilita s RFC 2460, RFC 3162, RFC 3736, RFC 6106. | ano |  |
| Funkce řízeni a ochrany radiového spektra s automatickou optimalizací sítě (přidělování kanálů, fast roaming, rozděleni klientů na jednotlivá AP); | ano |  |
| Funkce klasifikace klientských zařízení do tříd na základě typu zařízení nebo operačního systému zařízení a následně uplatněni definovaných politik pro danou třidu. | ano |  |
| Typy autentizace: WPA/WPA2￢PSK, WPA/WPA2-Enterprise, 802.1X, dle MAC adresy, “captive portal”. Je požadováno 802.1X ověřeni s následným ověřením MAC. | ano |  |
| Webové rozhraní “captive portal” a rozhraní pro vytváření dočasných přístupových účtů implementované jako oddělená aplikace nebo interní součást WLC. | ano |  |
| Podpora pro IPv6. | ano |  |
| Podpora pro autentizační/autorizační servery RADIUS, LDAP, Active Directory, RFC 3576 Change of Authorization. | ano |  |
| Úrovně uživatelských oprávnění v administračním rozhraní (minimálně Administrator, read-only). | ano |  |
| VLAN pooling. | ano |  |
| Terminace vzdálených VPN klientů (podpora SSL i IPSec VPN). | ano |  |
| Podpora XML API pro přistup ke kontroléru (např. pro možnost přidávání guest users do captive portalu). | ano |  |
| Automatické dynamické rozpoznání hlasových protokolů jako SIP, SCCP, VOCERA a | ano |  |
| SVP skrze DPI systém a jejich automatická prioritizace a hlídání SLA. | ano |  |
| Automatizovaná migrace klientů na optimální frekvenci, AP či rádio za využití minimálně těchto parametrů: kategorie daného klienta, SNR, schopnosti klienta, kvalita signálu. | ano |  |
| Podpora pro 802.11u, 802.11v a 802.11k. | ano |  |
| Podpora překladu adres NAT/PAT. | ano |  |
| Graficky uživatelsky dashboard zobrazující náhledy na hlasové hovory provedené přes WIFI síť a zobrazující informace o MOS (mean opinion score) pravě aktivních hovorů. Možnost realtime analýzy kvality prováděných hovorů. | ano |  |
| Podpora bonjour services gateway. | ano |  |
| Podpora tvorby bezpečnostních politik na základě časových pravidel. | ano |  |
| Podpora bezpečnostní funkce interního firewallu v rámci WLC. | ano |  |
| Podpora rozpoznávání aplikaci na 7. vrstvě ISO/OSI modelu (aplikace typu youtube.com, facebook.com, dropbox apod.). Možnost povolování, zakazování nebo omezování těchto aplikaci s možnosti vytvořit minimálně 20 souběžných aplikačních pravidel k omezení provozu. | ano |  |
| Podpora filtrace webových kategorii na 7. vrstvě ISO/OSI modelu. Možnost povolování, zakazování nebo omezování těchto web kategorii. Web kategorie musí byt rozděleny do několika skupin dle zaměření daného webu (např. gambling, streaming apod.) a nebo, dle důvěryhodnosti webových stránek v kategorii umístěných. Databáze webových stránek musí mít z hlediska zaměřeni webů řadově desítky kategorii a řadově tisíce záznamů. Záznamy se musí dynamicky aktualizovat; | ano |  |
| Možnost rozšíření kontroléru o pokročilou detekci a prevenci bezdrátových průniků (WIDS, WIPS). | ano |  |
| HW a SW podpora pro kontrolér a licence držená přímo výrobcem zařízení | Min. 60 měsíců |  |

Zprovoznění systému

Instalace HW a SW, zprovoznění a napojení systému na stávající infrastrukturu školy a zaškolení obsluhy stávající infrastruktury.

Minimální množství instalačního materiálu pro efektivní realizaci vnitřního síťového prostředí školy dle obrazové dokumentace budoucího rozmístění prvků sítě.

| Materiál | Množství | Minimální požadavky | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimální množství, vlastnosti a funkcionalita materiálu |  |  |  |
| Optický kabel včetně protažení | 300 m | - Typ vlákna: 9/125 µm - Třída reakce na oheň, typ pláště: Eca LSOH - Typ kabelu dle výplně: gelový - Typ dle počtu trubiček: CLT - Provozní teplota: -30 °C to +70 °C - Instalační teplota: -5 °C to +40 °C - Skladovací teplota: -30 °C to +70 °C - Specifikace vlákna: G.652.D - Útlum při 1310nm: 0.35 dB/km - Útlum při 1550nm: 0.21 dB/km - Průměr kabelu: 5.9 mm - Hmotnost kabelu (kg/km): 40 kg/km - Krátkodobá tahová odolnost: 1000 N - Krátkodobá tlaková odolnost: 1000 N/ 100 mm - Minimální poloměr ohybu (krátkodobě): 10×D kabelu - Minimální poloměr ohybu (dlouhodobě): 20×D kabelu |  |
| Optický spojovací box | 2 ks | 8× SC, LC, E2000, krytí IP65, |  |
| UTP kabel | 560 m | Kategorie 5e |  |
| UTP Patchpanel | 2 | Kategorie 5e, 24 portů |  |
| UTP Patch kabel | 55 | Délka aspoň 0,5 m, kategorie 5e. |  |
| Optická vana pro ukončení optických kabelů v datových rozvaděčích. | 3 | Upevnění do 19" rámu. |  |
| Čelo optické vany | 2 | 19" pro konektory typu SCC (SC simplex) 12 pozic |  |
| Kazeta na 12 svárů - WH | 3 | Včetně víčka, hřebínků. |  |
| Adaptér SC SM simplex | 8 | Optický adaptér SC singlemode OS1 simplexní |  |
| Duplexní optický patch kabel Signamax 1m | 8 | - Typ vlákna: 9/125 µm OS1 singlemode, konektory SC/SC, |  |
| Patch kabel | 2 | - Kategorie: 9/125 µm - Délka: 1 m - Plášť: LSOH - Typ konektorů: SC/SC - Typ vlákna: 09/125 |  |
| Media konvertor | 3 | Formát.STAND-ALONE. Typ přenosu.WDM (Bi-di) 1 vlákno. Typ konektoru: SC simplex. Typ vlákna: SM. Přenosový protokol.100Mbps Ethernet. Vlnová délka.1310nm WDM. Napájení.Adaptér 230V AC/9V DC. Provozní rozsah teplot. 0 až 50°C. Typ konektoru - metalický.RJ-45. |  |
| Nástěnný rozvaděč | 2 | Rozměry 60 × 45 cm (výška × hloubka |  |
| Police do nástěnného rozvaděče | 2 | Nosnost 15 kg, hloubka 0,25 m |  |
| Montážní práce |  |  |  |
| Omítka, malba |  |  |  |