Investor:			Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U kulturního domu 746

264 01 Sedlčany

Název:				Stavební úpravy pokoje číslo 236

Místo:				Parcelní číslo:	1085/3

Katastrální území: Sedlčany

Stupeň projektu:	Realizace stavby

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: | Ing. Ondřej Baloun | ZAK.ČÍSLO: | 2023-11 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Ondřej Baloun | DATUM : | 7/2024 |

a)  Identifikace stavby

Investor:			Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U kulturního domu 746

264 01 Sedlčany

Název:				Stavební úpravy pokoje číslo 236

Místo:				Parcelní číslo:	1085/3

Katastrální území: Sedlčany

Stupeň projektu:	Realizace stavby

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Ondřej Baloun

Krásná Hora nad Vltavou 71

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT  0014754

Vypracoval: 			Ing. Ondřej Baloun

Rozsah projektové dokumentace :

Projektová dokumentace stavebních úpravy pokoje číslo 236 byla vypracována na základě objednávky investora.

Rozsah projektové dokumentace je pro provedení stavby.

a) 	Účel objektu

Objekt je využíván jako objekt s poskytováním sociálních služeb – domov Sedlčany.

b)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Stavební úpravy řeší změnu dispozice pokoje číslo 236 v objektu domova. Jedná se zejména o úpravu dispozice hygienického zázemí v řešeném pokoji. Dále dochází k odstranění stávajících umakartových příček a nahrazení za pórobetonové příčky. Stavebními úpravami hygienického zázemí dochází k provedení bezbariérového WC s nově navrženým sprchovým koutem a umyvadlem. Nově dochází k přesunutí vstupních dveří do pokoje.

c)	Kapacity, užitkové plochy

Celková užitná plocha:			41,19 m2

Obestavěný prostor: 			106,86 m3

d) 	Technické a konstrukční řešení

BOURACÍ PRÁCE

Stávající vnitřní dělící příčky z umakartu budou demontovány a odstraněny včetně nosného rámu. Stávající dveřní křídla budou vysazena a odstraněna, následně budou demontovány i ocelové zárubně. Hygienické zázemí včetně zařizovacích předmětů bude odstraněno a demontováno. Stávající vstupní dveře do pokoje budou demontovány a bude proveden nový otvor výřezem do železobetonového panelu. Odstraněny budou stávající podlahové krytiny z PVC, včetně obvodových lišt.

Stávající elektroinstalační vedení a slaboproudé instalace budou demontovány včetně stávající okruhové rozvodnice.

KONSTRUKCE SVISLÉ

Vnitřní dělící zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic na zdící maltu pro pórobetonové tvárnice tloušťky 100mm. Vnitřní dělící zdivo po obvodě instalační šachty a přizdívka WC  bude provedeno z pórobetonového zdiva na tenkovrstvé lepidlo pro pórobetonové tvárnice tloušťky 50mm.

Stavební otvor části původních dveří bude zazděn pomocí pórobetonového zdiva na zdící lepidlo. Příčky budou zavázána do nosných stěn pomocí ocelových pásků v každé čtvrté řadě tvárnic. Zazdívka bude provedena na očištěný povrch podlahového betonu. Stavební otvor pro nové vstupní dveře do pokoje bude vyříznut ve stávající železobetonové panelové stěně.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Nad dveřními otvory jsou navrženy pórobetonové překlady šířky 100mm dle výkresové dokumentace. Překlady jsou ukládány na vnitřní stěny s minimálním uložením 125mm na každé straně.

Stropní konstrukce v místnosti číslo 226 bude opatřena SDK podhledem pro opláštění vedení splaškové kanalizace od sprchového koutu pokoje číslo 236. SDK podhled bude zavěšen na ocelovém roštu.

HYDROIZOLACE

Na stěny a podlahu v hygienickém zázemí bude provedena hydroizolační stěrka s těsnící páskou v rozích a přechodech. Hydroizolace bude provedena v celé ploše podlahy a na stěnách do výšky 2100mm nad podlahou.

PODLAHY

Stávající podlahové krytiny budou odstraněny. Podlahové plochy budou očištěny od lepidel a nesoudržných materiálů. Následně bude provedena hloubková penetrace stávajících povrchů. Následně dojde k provedení vyrovnávací cementové stěrky. Následně bude provedena podlahová krytina z vinylové podlahové krytiny nalepením na vyrovnávací stěrku. Vinylová krytina s výztužnou mřížkou ze skelných vláken, celková tloušťka 2mm, odolnost vůči bodové zátěži 0,03mm.

V místnosti hygienického zázemí bude provedena keramická dlažba s vytvořením sprchového koutu s odvodňovacím žlábkem se spádovou plochou ke žlábku ve sklonu 2%. Pod keramickou dlažbu bude provedena hloubková penetrace a hydroizolační stěrka. Do sprchového koutu bude proveden zub o velikosti 2cm pro zamezení vytékání vody ze sprchového koutu.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnitřní dveře do hygienického zázemí budou provedeny posuvné do stavebního pouzdra s šířkou průchodu 900mm.

Vstupní dveře do pokoje jsou navrženy jako protipožární foliované dveře do obložkové zárubně s požární odolností EI 30.

ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Stávající povrchy stěn a stropů budou zbaveny oškrábáním stávajících maleb, následně budou stěny opatřeny adhézním můstkem z hloubkové penetrace. Vyrovnávací cementová stěrka s výztužnou síťkou bude provedena v tloušťce 2,5mm pro vyrovnání stávajících stěn a následně bude provedena štuková vrstva v tloušťce 2mm opatřená vápenným pačokem a následnou malbou.

V místě provedení keramických obkladů v hygienickém zázemí bude provedena pouze zatažená omítka. Keramické obklady budou lepeny na lepící tmel na cementové bázi do výšky 2050mm. Pod keramické obklady bude provedena hydroizolační stěrka.

Dozdívky a zazdívání bude opatřeno pro vyrovnání s okolními povrchy vápennou omítkou ruční.

NÁTĚRY

Vnitřní omítky se opatří hloubkovou penetrací a vybílí malířskými barvami ve světlých odstínech.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Umyvadlo je navrženo přímo určené pro osoby na vozíku o hloubce 600 a šířkou 500mm. Horní hrana umyvadla je navržena ve výšce 800mm nad podlahou. Umyvadlo je nutné osadit pákovou lékařskou baterií. Nad umyvadlem je navrženo zrcadlo o výšce 900 mm nad podlahou a horní hrana minimálně 1800mm. Vedle umyvadla bude osazeno madlo  s horní hranou ve výšce 800mm nad podlahou.

Bezbariérové WC je navrženo závěsné s horní hranou ve výšce 460mm nad podlahou. Mezi čelem WC a zadní stěnou musí být minimálně 700mm. Vedle záchodové mísy je navrženo pevné madlo na pravé straně od WC a sklopné madlo na levé straně od WC. Pevné madlo musí přesahovat o 200mm před mísou a sklopné o 100mm před mísu.

Sprchový kout je navržen o rozměru 1400x1400mm. Sklopné sedátko je navrženo rozměru 450x450mm ve výšce 460mm nad podlahou. Na stěně musí být umístěna ruční sprcha s pákovým ovládáním. Ve sprchovém koutu budou umístěny vodorovná i svislá madla. Součástí sprchového koutu je navržena sprchová skládací zástěna.

Elektrický topný žebřík je navržen s umístěním u sprchového koutu o rozměru 600/1820mm s termohlavicí.

VZT

Na odvětrání bude proveden nový ventilátor s vlhkostním čidlem s průměrem 100mm a průtokem vzduchu 80m3/h. Ventilátor bude napojen dostávajícího VZT potrubí.