# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 2 (Projektová dokumentace pro provádění stavby) a přílohu č. 4 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) této ZD.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Je-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst. 1 nebo 2 § 90 Zákona, je dodavatelům umožněno nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na uvedené technické podmínky, které musí být v rámci realizace předmětu veřejné zakázky splněny. Zadavatel z důvodu prokázání splnění níže uvedených podmínek bude vyžadovat od dodavatelů v rámci jejich nabídek předložení níže uvedených dokladů:

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží pro zařízení, která budou instalována dle PD k využívání vody technické listy výrobku či stavební certifikaci nebo stávající štítek výrobku v EU:

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

- sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4);

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

- Konstrukce otvorových výplní plastový profil s izolačním trosklem s max. součinitelem prostupu tepla pro okna pro všechny typy Uw ≤ 0,85 W/m².K, pro všechny typy dveří Ud ≤ 1,2 W/m².K.

Níže uvedené parametry k hliníkovým výrobkům uchazeč prokáže a doloží certifikátem notifikované osoby:

Pro všechny typy plastových oken uvedené v tabulce prvků

vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída E900

průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4

zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C5/B5

součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,85 W/m².K

Pro všechny typy plastových dveří uvedené v tabulce prvků

vodotěsnost dle ČSN EN 12208, třída 7A

průvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 3

zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C2/B3

součinitel prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/m².K