Technická specifikace

Název  akce:      III/12140 Arnoštovice – kř. III/12139

Místo realizace: silnice III/12140 km 0,000 - 2,300   od kř. s III/12139 na konec obce Arnoštovice

Staničení : uzl.st. 2222A061-2222A117 od km 0,000 - 2,300   (2300 bm),  průměrná šířka 6 m, plocha 13800 m2 včetně 825 m2 rozjezdů

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, opravovaný úsek je od nového úseku před obcí Arnoštovice po křižovatku se silnicí třetí třídy III/12139, k již opravené části komunikace.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž se jedná o komunikaci s autobusovou přepravou a zvýšenou zemědělskou přepravou. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na rekonstrukci komunikace III/12140

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie rekonstrukce :

Seříznutí krajnice od nánosu tloušťky do 100 mm a čištění příkopu od nánosu do 0,25 m3/m a uložení na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko. Před pokládkou ACL16+ a ACO 11+ je požadavek na sanaci špatného povrchu komunikace, která spočívá v odfrézování okrajů komunikace v šířce 1m a tl. 8 cm, dále dojde k očištění povrchu a provedení spojovacího postřiku, následovat bude pokládka asfaltové vrstvy ACP22+ v tl. 8 cm. Pracovní spára bude překryta geomříží (v šíři 1 m), která vzniklou spáru překryje 50cm směrem do středu vozovky (rozsah reprofilace – 2290 bm po obou stranách vozovky). Dále dojde k odfrézování asfaltového krytu do hloubky 5 cm, v místě začátku i konce opravy (napojení), na mostku č. 12140-1 a průtahem Arnoštovic v délce 500m. V obci Arnoštovice dojde pouze k pokládce ACO11+ v tl. 50 mm), dále v místech napojení komunikací III/12139 a III/12140 - znovuzískaný vyfrézovaný asfaltový recyklát zatříděný dle polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) ZAS-T3 bude využit jako R-materiál do asfaltových směsí.  Následně bude provedeno očištění samosběrem, spojovací postřik, vyrovnávka ACL 16+ v min. tl. 50 mm (mimo Arnoštovice), spojovací postřik a pokládka ACO 11+ v tl. 50mm. Frézování a zalití příčných spár asfaltovou zálivkou v místě napojení nového asfaltového krytu a styku s místními komunikacemi. Zřízení nezpevněné krajnice z asfaltového recyklovaného materiálu fr. 0-22 mm.  VDZ vodící čáry 125 mm v barvě a po uplynutí 2 měsíců dojde k obnově plastem. Po ukončení prací bude provedeno geodetické zaměření stavby (skutečná plocha asfaltových vrstev) autorizovaným geodetem.

Součástí zakázky je příprava návrhu, projednání včetně realizace DIO - celková uzavírka.

Dále je součástí zakázky zpracování návrhu vodícího dopravního značení, vč. zajištění souhlasných stanovisek DOSS a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 60 měsíců

Platební podmínky: Financování z prostředků Středočeského kraje, Kapitola 12

Faktura bude vystavena měsíčně, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku.

Předání dokončené stavby proběhne po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, vážní lístky – asfalty, zkoušky, atesty, apod.).

Termín realizace:  rok 2025.  Délka realizace 8 týdnů.

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr, Výsledek PAU.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Benešov:   Jiří BRZOŇ, mailto:jiri.brzon@ksus.cz, 601571016

Zástupce vedoucího oblasti Benešov: Bc. Milan Jonszta, milan.jonszta@ksus.cz, 602436864

Provozní cestmistr:  Petr Holub, mailto:petr.holub@ksus.cz , 602577689

Správní cestmistr:Ing. Ludmila ZRŮBKOVÁ, mailto:ludmila.zrubkova@ksus.cz 602250237

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:   21.11. 2024

Petr Holub