STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

PRŮZKUMNÁ KOPANÁ SONDA, ZÁPADNÍ KŘÍDLO

AKCE: Na Spravedlnosti 569, Rožmitál pod Třemšínem

Č. ZAK. : 2024/02/12

ÚNOR/BŘEZEN 2024

OBJEDNATEL :	IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, Cerhenice

VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Jankovský

U Měšťanského pivovaru 869/1

170 00 Praha 7 - Holešovice

tel.: 739 204 175 email: jaroslav.jankovsky@seznam.cz

OBSAH

I. ÚVOD	3

II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE	3

II.1 KOPANÉ SONDY	3

II.1.1 SONDA K01, EXTERIÉR 1.NP	4

PŘÍLOHY NA KONCI ZPRÁVY:

01)	Situace schema, pozice a označení provedených sond

Grafické popisy kopaných sond (Kxx)

Fotografická dokumentace v el. formě.

# I. ÚVOD

Na základě naší cenové nabídky a objednávky IPOKa, s.r.o. byl proveden stavebně technický průzkum části objektu Na Spravedlnosti 869, Rožmitál pod Třemšínem.

Průzkum byl zaměřen na:

- provedení 1 kopané sondy (K) ze strany exteriéru 1NP, pro zjištění tvaru základových konstrukcí, hloubky založení, odběru vzorků základové zeminy a stanovení základních IG parametrů základové půdy,

Průzkumné práce byly provedeny v únoru a březnu 2024.

# II. PRŮZKUMNÉ PRÁCE

## II.1 KOPANÉ SONDY

V místech označených do půdorysu 1NP v příloze č. 01 jsou pozice kopaných sond. Celkem byly provedeny 2 sondy, sonda hlavní označená 1NP-K01 a kontrolní sonda bez označení.

Sondy byly po provedení prohlédnuty, zdokumentovány a zaměřeny.

Z úrovně základové spáry byl ze sondy K01 odebrán vzorek základové zeminy pro stanovení základních IG parametrů. Poté byl proveden zpětný zához sond.

Situování kopaných sond je v příloze č. 01 na konci zprávy.

Grafický popis sondy je v příloze 1NP-K01.

Na následující straně jsou/je popis/y jednotlivých kopaných sond.

### II.1.1 SONDA K01, EXTERIÉR 1.NP

| - Popis sondy: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Označení sondy: |  |  |  | - 1NP-K01 |  |  |
| - Provedeno z úrovně podlaží: |  |  |  | - 1.NP |  |  |
| - Místo provedení sondy exteriér / interiér: |  |  |  | - Exteriér |  |  |
| - Úroveň základové spáry pod podlahou / terénem v místě sondy: |  |  |  | - -1,190m |  |  |
| - Materiál základu: |  |  |  | - betonový základový pas |  |  |
| - Odběr vzorku z úrovně základové spáry ANO/NE: |  |  |  | - ANO |  |  |
| - Označení přílohy s grafickým popisem sondy: |  |  |  | - 1NP-K01 |  |  |
| - Zatřídění zeminy na základě odebraného vzorku: |  |  |  |  |  |  |
| - Popis: | Zemina charakteru jílu hlinitého s malým podílem drobnozrnného splachového písku do 10% |  |  |  |  |  |
| - Označení: | - siCl F6/CL |  |  |  |  |  |
| - Stanovené hodnoty IG parametrů: |  |  |  |  |  |  |
| - Označení | - Název |  |  |  | - Hodnota | - Jednotka |
| - ρd | - - objemová hmotnost |  |  |  | - 1750-1800 | - [kg/m3] |
| - E def | - - modul deformace |  |  |  | - 7 | - [MPa] |
| - Eoed | - - edometrický modul přetvárnosti |  |  |  | - 15 | - [MPa] |
| - c ef | - - soudržnost |  |  |  | - 10 | - [kPa] |
| - φ ef | - - úhel vnitřního tření |  |  |  | - 21 | - [°] |
| - ν | - - Poissonova konstanta |  |  |  | - 0,4 | - [-] |
| - Rdt | - - tabulková výpočtová únosnost |  |  |  | - 175 | - [kPa] |
| - T | - - třída těžitelnosti |  |  |  | - I/3-4 | - [-] |
| - Kv | - - součinitel vsaku |  |  |  | - 1. 10-7 | - [m/s] |
| - Namrzavost: |  |  | - Nebezpečně namrzavý |  |  |  |
| - Rozbřídavost: |  |  | - Rozbřídavý |  |  |  |
| - Hladina podzemní vody: |  |  | - Nezastižena |  |  |  |
| - Poznámka: |  | - viz. níže. |  |  |  |  |

| - Fotografie sondy: |  |
| --- | --- |

POZNÁMKA K NÁLEZU:

V RÁMCI PRŮZKUMNÝCH SOND BYLA PROVEDENA TAKÉ KONTROLNÍ KOPANÁ SONDA U ŠTÍTOVÉ STĚNY OBJEKTU NA HRANĚ S NAVAZUJÍCÍ OPĚRNOU STĚNOU.  V SONDĚ BYLA MĚLKO POD TERÉNEM NARAŽENA HLADINA PODZEMNÍ VODY. JEDNÁ SE PRAVDĚPODOBNĚ O LOKÁLNÍ ZVODEŇ V DŮSLEDKU STÁVAJÍCÍHO KLIMATICKÉHO OBDOBÍ. UPOZORŇUJI, ŽE ZÁPADNÍ ŠTÍT OBJEKTU, KTERÝ JE ČÁSTEČNĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU A NAVAZUJÍCÍ OPĚRNÁ STĚNA MOHOU PŮSOBIT JAKO ZÁDRŽNÁ BARIÉRA, ZA KTEROU SE NÁSLEDNĚ ZVODEŇ VYTVÁŘÍ.

V Praze dne 08.03.2024		  			Ing. Jaroslav Jankovský