Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:     III/2444 Sluhy - Veleň

Místo realizace: silnice III/2444 Sluhy - Veleň, okres Praha-východ

Staničení: od 2,073 km do 3,155 km (CleveRa verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1224A197 – 1224A188)

délka úseku 1 082 m, prům. šířka 5,7 m, plocha 6 167,4 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, od konce obce Sluhy na začátek obce Veleň (před propustek). Úsek je dlouhý 1 082 m je značně nerovný po častých opravách. Vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikrotextury, výtluky apod. Jedná se o silnici III. třídy se střední intenzitou dopravy. Oprava přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu zejména autobusů, snížení rizika dopravních nehod a snížení investic do údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2444.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace opravy vozovky v daném úseku. Bude provedeno frézování živičných vrstev 50 mm, lokální sanace v ploše 2 164 m2 (bude upřesněno na místě), pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL 16+, 16S (prům. 50 mm) a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 50mm, to vše vč. spojovacích postřiků. V místě napojení obrusných vrstev bude provedeno ošetření spár. Součástí stavebních prací je odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu, zřízení nových krajnic z R-materiálu, dále VDZ barva/plast (vodící proužky 12,5mm).

Předpokládá se úplná uzavírka.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Termín realizace: 2025  –  předpoklad 4 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Škody po zimě 2025 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Bc. Pavel Zabilka, provozní cestmistr, tel: 702 265 979, email: pavel.zabilka@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Tomáš Pecka