II/101 BRANDÝS n/L STARÁ BOLESLAV

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

II/101 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Současný stav:

V rámci běžných prohlídek silnic bylo v trase této silnice dlouhodobě zjištěna řada poruch zejména v  podobě spár, trhliny místy přechází do místních poklesů a nerovností podélných i příčných. Snahy o prodloužení životnosti využitím technologie „výsprava turbomechanizmem“ vedla k dalšímu prohloubení nerovností.

Trasa je v delší části vedena oboustrannou městskou zástavbou, z toho plyne složitější směrové vedení, výškově stoupá v délce přibližně 1 600 m o 4,00 m, následně klesá v délce 1 700 m o cca o cca 13.00 m do vrcholu polnicového oblouku a opětně stoupá o 9.00 m ke konci upravovaného úseku.

Ze Systému hospodaření s vozovkou je úsek hodnocen převážně jako havarijní, v počáteční trase je hodnocení mírnější ale přesto jako nevyhovující. Negativně je nutno hodnotit všechny proměnné parametry a celková oprava obrusné vrstvy se jeví jako nezbytná. Další otálení s celkovou opravou není možné a mohlo by vést k ohrožení bezpečnosti provozu.

Ve volné trase jsou užší krajnice, které budou rovněž vyžadovat úpravu a  krajnice bude nutno je dosypat recyklátem tl. do 100 mm a v šířce do 0,5 m.

Vodorovné značení je opotřebované z odhadovaných 75 % , svislé značení nevykazuje vážná poškození a je plně funkční.

Odvodnění je zajišťováno ve volné trase otevřeným příkopem bez zavažných poruch, poblíž začátku úpravy je běžně udržovaný funkční trubní  propustek. V souvislé zástavbě je odvodnění zabezpečováno soustavou uličních vpustí a silnicí je vedena kanalizace. Z toho plyne poměrně značný počet vnejších znaků inženýrských sítí, celkem je v trase 12 ks uličních vpustí, 12ks revizních šachet a 20 ks šoupat různých sítí.

V km 105,84 je přechod pro chodce u základní školy, jako doplňková ochrana dětí je zde nainstalováno zábradlí, kterého se oprava nedotkne, kromě toho je plocha před a za V7 vybavena protiskluzovým nátěrem Rocbinda a přechod je vybaven nefunkčním zábleskovým osvětlením body ve vozovce.

Navržená úprava:

Celá plocha vozovky bude v nezbytné míře odfrézována v množství 1 288,512 m3 pro odstranění nejhrubších nerovností.K předcházení nesrovnalostí uvádíme, že frézovat se bude v průměrné tlouštce 80 mm. Poslední nerovnosti budou odstraněny vyrovnávkou z asfaltového betonu v množství 1 642,853 t. tj. průměrné tloušťce 30 mm i s přiměřenou rezervou a bude souběžně provedeno zaříznutí ukončení úpravy pro zachování rovinatosti tohoto spoje a spára bude ošetřena zálivkou.Takto upravený povrch bude opatřen spojovacím postřikem z asfaltové emulze v množství do 0,5 kg/m2, Jako obrusná vrstva bude položen ACo 11 v tl. 50 mm modifikovaný a o výměře 16 106,400 m2. Hrany u křižovatek s MK budou ošetřeny stejně jako tomu je u začátku a konce úpravy na silnici.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno jako obnova původně stanoveného značení, svislé značení ani další příslušenství silnice nebude úpravou dotčeno. Zdrsňující nátěr před a za přechodem pro chodce bude obnoven provedením nátěru Rocbinda.

S ohledem na změnu názoru na zábleskovou signalizaci na přechodech pro chodce ze strany DI PČR a BESIP nebude tato signalizace obnovena bez výslovného požadavku Policie a pokud tento písemný požadavek nebude předložen, nebude použita ani položka č. 11 rozpočtu a práce nebudou provedeny ani účtovány.

Součástí dodávky bude DIO a jeho údržba po dobu provádění prací.

Zpracoval:

Mečíř, 25.6..2018