Technické podmínky pro vodní plochu

Dodavatel po celou dobu údržby ( duben – říjen ) zajistí:

Základní ukazatele správné funkce přírodního biobazénu:

- Čirá voda ve vodním sloupci ( bez rozptýlené jednobuněčné řasy a sinic ). Hodnotí se průhledností vody do hloubky 2,0 m.

- Obsah živin stanovených rozborem akreditovanou laboratoří by se měl pohybovat pod hodnotami       ( podle FLL normy ) :

pH hodnota                             7,5 – 9,0

Obsah celkového fosforu       ≤ 10 mikrogramů/l

Tvrdost vody                            ≥1,0 mmol/l

Rozbor nutné provést na jaře a na podzim.

Princip biobazénu

V biobazénu je čisticí systém založen na vytvoření chemickobiologické rovnováhy s nízkým obsahem prvků tvořících živiny pro růst řas a sinic ( dusík a fosfor).

Koupání je v měkké chemicky neupravené vodě.

- Biobazén funguje jako soustava dvou částí. Užitková – zóna na koupání a regenerační část. V regenerační části je instalovaný filtračním systémem kat. IV – tzv. rychlý biofilmový filtr o výkonu:

- Za den zachytitelné množství P ( fosforu ) v PAP  při P tot 10µg /l pro 20°C“ – hodnota   se musí pohybovat mezi 6,5 – 7,5

Maximální využitelné dodání P v PAP při P tot 10µg/l : hodnota mezi 10 – 20

Ekvivalent osob ( PAP ) odpovídá zanesení 100mg fosforu za den.

Koupací zóna – prostor ohraničený umělým rozhraním s minimální hloubkou 1,5 m nepokrytý žádným štěrkovým materiálem.

Břehová zóna – prostor oddělený od koupací zóny umělým rozhraním, který je řešen v kompozitu z důvodu možnosti přístupu dětí do koupací zóny.

Cirkulace vody je umělá – čerpadlem umístěným ve skimmerovém jezírku. Cirkulace zajišťuje čištění vodní hladiny přes sběrač hladiny – skimmerovou klapku a rovněž dostatečný styk biodegradačních bakterií na povrchu štěrků s protékající vodou systému. Cirkulaci vody zajišťuje úsporné čerpadlo, pomocí kterého vytéká cirkulovaná voda přes chrlič.

- Údržba

Bazénovou síťkou je nutné průběžně odstraňovat z hladiny plovoucí nečistoty zejména z okrajů koupacího jezírka a za  skimmerovou klapkou. Rovněž je nutné odstraňovat potopené organické nečistoty a  uhynulé živočichy.

Čištění technologie a biobazénu :

- Odstranění listí a náletů ze sběračů hladiny   	- 1 x za 2 týdny, příp. dle potřeby

- Provoz biologické filtace			- 24 h/den  (nepřetržitý provoz),

- Po 6 až 8 týdnech je potřeba provést proplach živin biologického systému , systém na 72 hodin  vypneme, otevřeme kohout  na pozici baypas  a systém (čerpadlo cirkulace) zapneme ( ostatní kohouty jsou v momentu průplachu zavřené ), tím provedeme vypláchnutí uvolněného biofilmu mimo biobazén. Proplach 8-10 minut. Bude vytékat „čistá“ voda s vysokým obsahem živin.

- Hnojení filtru – podpora biofilmu			- vždy po proplachu             1 kg/100 m3 vody,  doporučuje se certifikované speciální hnojivo na jaro a na léto, které neobsahuje fosfor, je složeno z N, K, Mg - podporuje množení a účinnost biofilmu ve filtru, na jaře více dusíku, v létě a na podzim více hořčíku

- Čištění folie 				- 1x za 2 týdny v sezóně

- Měření základních parametrů vody:

- Dodavatel zajistí při každé údržbě biobazénu  stanovení :

- obsah nitrátu NO3

- obsah nitritu NO2

- celková tvrdost vody

- karbonátová tvrdost KH

- hodnota pH

- Dodavatel zajistí po celou dobu sezóny výkon technologie biologické úpravy vody a to v rozmezí těchto

- parametrů:

- Za den zachytitelné množství P ( fosforu ) v PAP  při P tot 10µg /l pro 20°C“ – hodnota   se musí pohybovat mezi 6,5 – 7,5

Maximální využitelné dodání P v PAP při P tot 10µg/l : hodnota mezi 10 – 20

Ekvivalent osob ( PAP ) odpovídá zanesení 100mg fosforu za den.

- Zakázané látky - nesmí se dostat do koupacího jezírka

- dezinfekce (chlor, oxid chloričitý (ClO2), ozón, sloučeniny biguanidů a peroxidů

- fungicidy

- algicidy

- UV dezinfekce

- ošetření ultrazvukem

- výrobky obsahující těžké kovy

- technologické metody na bázi stříbra a mědi (také plechy, armatury,...)

###### Ostatní doporučení

Technologie nepředpokládá nasazení ryb, které likvidují fyto a zooplankton, který je nezbytný při regeneraci vody, při krmení ryb dochází k vnášení nežádoucích mikroprvků do systému, které podporují tvorbu řas. Je třeba minimalizovat riziko kontaminace vody z vnějších zdrojů - velká opatrnost při hnojení trávníku (kolem jezírka vůbec nehnojit), odhánět vodní ptactvo - kromě živin mohou přinést do vody i bakterie nebezpečné pro člověka, před koupáním použít venkovní sprchu (opalovací krémy, pot a případná špína jsou opět zdrojem živin pro řasy), pozor na Coca-colu při party (1 láhev může způsobit kolaps systému - vysoký obsah fosforu).

POKYNY PRO ZAZIMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ

## Pro správné a bezpečné zazimování Vaší vodní plochy a filtračních technologií je třeba provést následující kroky :

## 1.čerpadlo  ( 1x Oase  Eco  12000 12 V )

- ujistěte se, že je odpojen přívod elektrické energie

- čerpadlo v biobazénu  zůstává zavodněno nebo lze odpustit vodu pod nátok a profouknout chrliče

2.skimmery

- skimmerové jezírko vyčistit od mechanických nečistot

3.elektrika

- vypněte hlavní jistič

- 4. Zazimování mechanické filtace

- -  odpojit čerpadla od veškerého potrubí a profouknout kompresorem potrubí

- - vypustiti nádobu pískové filtrace

- - vypnout přívod elektrické energie

- Rožmitál dne 23.1. 2025