Technická specifikace

- 1 ks užitkového vozidla do 3,5tuny

- Nové, skladové, předváděcí

- Nájezd max 5000km

- S posuvnými prosklenými dveřmi vpravo

- Výška do 2m bez majáků

- Zadní dveře dělené otvíratelné do stran

- Min. dvě řady sedadel

- Min 5 míst k sezení

- Minimální délka ložné plochy 2000 mm za druhou řadou sedadel

- Minimální výkon 100kW

- Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu

- Barva nerozhoduje (před dodáním bude realizován polep třetí stranou dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidla vítězné nabídky v prostorách dodavatele, polep není předmětem této veřejné zakázky)

- Sada kompletních kol letních + zimní s uskladněním u dodavatele

- Automobil bude dodán včetně dvou sad plnohodnotných disků kol (1 x se zimními pneumatikami a 1 x s letními pneumatikami). Automobil bude předán na sadě kol dle sezóny, nebo rozhodnutí zákazníka v době předání.

- Manuální nebo automatická klimatizace

- Světla přední i zadní s plnou LED technologii, přední potkávací a dálkové světlo

- Přední a zadní mlhovky

- Rozvor min 3400mm a délka max 5500mm

- ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce

- Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay

- Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka

- Dřevěná nebo plastová, nebo gumová podlaha v zavazadlovém prostoru

- Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4mm

- Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze

- Parkovací senzory v předu a vzadu

- Tempomat

- Klimatizace

- Měnič se zásuvkou na 230V u druhé řady sedadel s minimálním příkonem 1000W

- Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru.

- Výškově a podélně stavitelný volat

- USB nabíjecí porty vpředu

- LED osvětlení nákladového prostoru (kvůli spotřebě a baterce)

- Elektrická parkovací brzda

- Manuální spuštění DPF

- Plnohodnotné rezervní kolo

Nástavba

- Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)

- Přední majáková rampa

- Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67

- Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

- Zadní majáková rampa

- Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65mm (90mm včetně držáku), délka minimálně 1200mm, krytí minimálně IP67

- Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03