Obsah:

A.1 Identifikační údaje	2

A.1.1 Údaje o stavbě	2

a) název stavby,	2

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	2

c) předmět projektové dokumentace.	2

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3 Seznam vstupních podkladů	3

- A.1 Identifikační údaje

- A.1.1 Údaje o stavbě

- a) název stavby,

III/3284 Kolín, Sendražice, propustek

- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Sendražice u Kolína:

- 1019/1	Středočeský kraj, KSÚS 		ostatní plocha

- 995/3	Město Kolín		ostatní plocha

- 1043/1	Město Kolín		ostatní plocha

- 995/2	Město Kolín		ostatní plocha

- 9/2	Město Kolín		ostatní plocha

- 997	Město Kolín		ostatní plocha

- 10/1	Město Kolín		ostatní plocha

- 1118	Město Kolín		ostatní plocha

- 1108	Město Kolín		ostatní plocha

- 12/5	Město Kolín		ostatní plocha

- 995/4	Město Kolín		ostatní plocha

- 1065/1	ČR, Povodí Labe, státní podnik		vodní plocha

- 10/2	Holomek Michal	ZPF	zahrada

- c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je stavební oprava-rekonstrukce propustku v místě křížení silnice III/3284 a Sendražického potoka včetně odvodnění MK a silnice III. třídy a stavební oprava řešeného úseku.

Z důvodu výstavby nového kapacitnějšího propustku na Sendražickém potoku PD řeší přeložku IS - veřejného vodovodu, podtlakové kanalizace, STL plynovodu, vedení VO a vedení SEK.

Stranová přeložka podzemních vedení SEK je navržena v délce 60,0m a přeložka VO v délce 45,0m.

Hloubková přeložka vodovodu je navržena v délce 14,0m a podtlakové kanalizace v délce 23,0m.

Přeložka STL plynovodu je navržena v délce 14,0m.

Povrch komunikace je navržen asfaltobetonový a nově je upnutý do silniční obruby s podsádkou +12cm a +5cm v místě sjezdů.

Celková délka navržených úprav je 0,06963km.

Nový propustek je navržen jako rámový délky 16,575m – detailně řešeno v SO 101.02 Propustek.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy komunikace rozdělené do kategorií:

- Kolín-Sendražice			MS2 (místní komunikace sběrná) 	…min. 6,0

jízdní pruh široký min.3m		…min. 3,0

návrhová rychlost (km/h)		…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

Stávající dopravní vedení MK a silnice III/3284 a napojení účelové komunikace na silnici III. třídy zůstane stávající.

Nově bude řešený úsek lemován po obou stranách betonovým silničním obrubníkem se základní podsádkou +12cm a +5cm ve vjezdech.

Odvod povrchových dešťových vod ze zpevněných ploch je zajištěn pomocí podélného a příčného sklonu směrem do nově navržených nebo posunutých uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci v místě stavby nebo do rámového propustku.

Stávající sjezdy jsou stavebně upraveny s ohledem na připojení na III/3284, šířka vjezdů je ponechána stávající.

U výjezdu z účelové komunikace na silnici III. třídy jsou navrženy Směrové sloupky červené kulaté Z11g.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11,

150 00 Praha 5 - Smíchov

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

TRDesign s.r.o.

Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398 - autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 06647448

Info@trdesign.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

100	…	Objekty pozemních komunikací:	SO 101.1 … Silnice III/3284 a MK

SO 101.2 … Propustek

300	…	Vodohospodářské objekty:		SO 330… Přeložka vodovodu

SO 331… Přeložka kanalizace

400	…	Elektro a sdělovací objekty:		SO 430… Přeložka VO

SO 431… Přeložka SEK

500	…	Objekty trubních vedení:		SO 520… Přeložka STL plynovodu

- A.3 Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán města Kolín - Sendražice

- Údaje z katastru nemovitostí

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

v Hradci Králové, 09/2023		 			Vypracoval: Ing. Tomáš Rak