Technická specifikace

Název  akce: III/3347 Lipany - Chrášťany

Místo realizace: Lipany k.z. - x s I/12

Chrášťany k.z. - x s III/3301

Staničení:

2,480 – 4,210  km, délka: 1.730 bm, průměrná šířka: 4,8  bm,   plocha: 8.304  m2

6,233 – 7,250  km, délka: 1.017 bm, průměrná šířka: 5,5 bm,   plocha: 5.593 m2

Základní popis akce:

Jedná se o komunikaci III. třídy z Lipan směrem na x s  I/12 a dále z Chrášťan na x s III/3301. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, nákladní, tak i autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové trhliny, příčné a podélné nerovnosti apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/3347 Lipany – Chrášťany, včetně zřízení 1ks propustku v úseku Lipany k.z. - x s I/12.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

DIO, ZŘÍZENÍ 1 KS PROPUSTKU, FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 30MM, ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM, POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI  (173 m3 x 1,6 t/m3 koeficient), OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (5 cm), SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM, ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANHO MATERIÁLU TL DO 100MM, FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2, VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VODÍCÍ ČÁRA).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Termín realizace: 2025

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace:

Kontakty:

Vedoucí oblasti Kutná Hora: Vladimír Kratochvíl, vladimir.kratochvil@ksus.cz, 725 561 303

Provozní cestmistr:               Miroslav Trpišovský, miroslav.trpisosvky@ksus.cz, 723 047 150

Správní cestmistr:                                             Jiří Vosáhlo, jiri.vosahlo@ksus.cz, 606 609 892

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace,

Zborovská 11,

150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Trpišovský, provozní cestmistr Český Brod