Technická specifikace

- 1 ks užitkového vozidla do 3,5 tuny

- Nové, skladové, předváděcí

- Nájezd max 5000 km

- Boční posuvné dveře vpravo

- Výška do 2600 mm bez majáků

- Zadní dveře dělené otvíratelné do stran

- 2+1 skříň

- Úložný prostor min 4000 mm (měřeno u podlahy)

- Šířka min 1350 mm mezi podběhy

- Výška nákladové hrany vzadu max 600 mm

- Minimální výkon 100kW

- Emisní norma dle platné legislativy v den předání vozu

- Barva nerozhoduje (vozidlo bude dodáno s celopolepem realizovaným třetí stranou v prostorách dodavatele, a to dle návrhu zadavatele v závislosti na typu vozidla vítězné nabídky)

- Sada kompletních kol letních + zimní s uskladněním u dodavatele

- Vozidlo bude dodáno včetně dvou sad plnohodnotných disků kol (1 x se zimními pneumatikami a 1 x s letními pneumatikami). Vozidlo bude předáno na sadě kol dle sezóny, nebo přání zákazníka v době předání.

- Manuální nebo automatická klimatizace

- Světla přední s plnou LED technologii, denní potkávací a dálkové světlo

- Přední a zadní mlhové světlomety

- Rozvor min 4300 a délka max 7000 mm

- ABS, ESP, asistent rozjezdu do kopce

- Audiosystém s Bluetooth handsfree a podporou Android auto/Apple CarPlay

- Vyhřívaná přední sedadla

- Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka

- Dřevěná podlaha v zavazadlovém prostoru + ochrana podběhu kol

- Boční obložení nákladového prostoru překližka min 4 mm

- Kotvící oka v nákladovém prostoru 4x v podlaze

- Boční lišty v nákladovém prostoru ve dvou řadách a 1 lišta na dělící přepážce

- Parkovací senzory vpředu a vzadu

- Tempomat

- Klimatizace

- Měnič se zásuvkou na 230V u druhé řady sedadel s minimálním příkonem 1000W

- Druhý akumulátor originál od výrobce min kapacita 95 Ah. s dobíjením od motoru.

- Výškově a podélně stavitelný volant

- USB nabíjecí porty vpředu

- 4ks LED osvětlení nákladového prostoru s možností spínání z pozice řidiče a dveřními kontakty

- Elektrická parkovací brzda

- Manuální spuštění DPF

- Plnohodnotné rezervní kolo

- Gumové koberce

- Hasící přístroj a povinná výbava

Nástavba

- Dvě zábleskové diody v čelní masce (mřížce chladiče)

- Přední majáková rampa

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

- Zadní majáková rampa

Majáková rampa v LED diodovém provedení s čirými kryty a oranžovým svitem. Nízkoprofilové provedení, výška těla maximálně 65 mm (90 mm včetně držáku), délka minimálně 1200 mm, krytí minimálně IP67

- Homologace splňující normu EHK 65 a EHK 10.03

- Vestavěný box

Vestavěný vyjímatelný box v úložném prostoru o minimálních rozměrech š/v/h 50cm/80cm/100cm, s otvíracím víkem

Termín plnění: Dodání vozidla do 2 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději do 29.8.2025